| ICS | 13.200 |
| --- | --- |
| CCS | A 90 |

YJ

中华人民共和国应急管理行业标准

XX/T XXXXX—XXXX

应急避难场所资源调查评估及认定要求

Requirements for investigation，assessment of emergency shelter resource and identification of emergency shelter

（点击此处添加与国际标准一致性程度的标识）

（征求意见稿）

（完成时间：2024-11-28）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国应急管理部  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 总体原则	1

5 资源类别	2

6 资源调查	2

7 资源评估	4

8 场所认定	9

附录A （资料性） 应急避难场所资源类别清单	11

附录B （资料性） 应急避难场所资源调查表	14

附录C （资料性） 中小学校避难场所资源评估表示例	17

附录D （资料性） 应急避难场所认定条件	20

参考文献	25

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，地震和地质灾害救援司业务管理、政策法规司统筹管理。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会（SAC/TC 307）技术归口及咨询。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

# 应急避难场所资源调查评估及认定要求

范围

本文件规定了应急避难场所资源调查评估及认定的总体原则、资源类别、资源调查、资源评估及场所认定等内容。

本文件适用于应急避难场所资源调查评估和应急避难场所认定工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理

GB/T 44012 应急避难场所 术语

GB/T 44013 应急避难场所 分级及分类

GB/T 44014 应急避难场所 标志

GB 50011 建筑抗震设计标准

GB 50057 建筑物防雷设计规范

GB 50201 防洪标准

GB 55002 建筑与市政工程抗震通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

YJ/T 26 应急避难场所 设施设备及物资配置

术语和定义

GB/T 44012 界定的及以下术语和定义适用于本文件。

[应急]避难场所 [emergency] shelter

新建、改造和指定的用于应急避难人员安置的具有一定生活服务保障功能的安全场所。

包括防疫防空与防灾融合共建共用的方舱医院和人防掩蔽场所、人防疏散基地等。

[来源：GB/T 44012—2024,4.4]

应急避难场所资源 emergency shelter resource

存量应急避难场所和应急避难场所建设所需的建筑及场地空间资源的总称。

存量避难场所 established emergency shelter

已建成的应急避难场所。

潜在避难场所资源 potential resource of emergency shelter

可能用于应急避难场所建设的建筑及场地空间资源。

总体原则

应急避难场所资源调查、评估及场所认定应坚持需求导向、系统深入、客观科学、规范组织等原则。

根据应急避难场所资源调查目的或用途确定调查范围，包括区域范围、行业范围及涉及的具体对象和相关部门、单位等。

应急避难场所资源调查成果为评估和认定提供相关数据信息，评估结果是避难场所认定的重要参考，认定结论为判定避难场所类型和级别的技术依据。三项工作可连续开展，在具备相应基础时，也可根据实际需要单独开展。

合理确定应急避难场所资源调查、评估、场所认定机构及人员，包括但不限于组织部门、参与单位、专家团队及受委托的第三方单位。

资源类别

根据建筑及场地空间的行业用途，可将应急避难场所资源分为以下类别：

教育类。包括学校、培训场地等；

体育类。包括体育场（馆）、健身（训练）场地等；

文旅类。包括文化场馆、活动中心、酒店宾馆、康养旅居设施、休闲场所等；

园林类。包括公园、绿地、广场等；

社会保障类。包括儿童、老年、残障福利设施等；

人防类。包括人防疏散基地和人防掩蔽场所等；

医疗卫生类。包括医疗救治和防疫隔离场所等；

商业类。包括购物场所、大仓基地和停车场等；

交通类。包括公交、轨道、水运交通场站等；

农业类。包括晒谷场、草（牧）场、农业基地等；

自然资源类。包括各类可利用土地等；

行政办公类。包括乡镇（街道）办公用房以及群众基层自治组织办公用房等；

其他类。包括其他行业用途的资源。

应急避难场所资源类别清单见附录A。

资源调查

调查内容

调查内容包括基本情况、场址安全性、设防情况、交通通达性、功能布局、设施设备及物资、管理维护及存量避难场所增加内容等。

基本情况包括但不限于以下内容：

资源类别名称、用途及地理位置；

不动产权属情况；

室内外情况；

建造年代。

场址安全性包括但不限于以下内容：

避难种类相关风险情况。地震灾害、地质灾害、洪涝灾害、台风与暴雨灾害、低温冷冻与雪灾、森林草原火灾、海啸灾害、生产安全事故、生态环境事件、公共卫生事件及空袭事件等风险影响情况；

生产安全事故和生态环境事件危险源情况。与易燃、易爆及有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等距离、风向位置等情况；与高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等的距离情况；与周边高层建筑物、高耸构筑物等的距离情况；

其他风险隐患情况。其他易发次生灾害事故影响范围及其他突发事件风险隐患情况。

设防情况包括但不限于以下内容：

抗震情况；

抗风情况；

防洪情况；

防火情况；

防雷情况；

排水情况。

交通通达性包括但不限于以下内容：

- ——出入口数量、方向及场所外部疏散道路连通情况；

- ——场所内部疏散通道数量或快速开设疏散通道的条件。

功能布局包括但不限于以下内容：

- ——功能设置、布局及面积；

- ——服务范围。

设施设备及物资包括但不限于以下内容：

与应急避难相关的基本功能设施设备；

- ——与市政衔接的供电、供水、排污、供暖、通信等设施设备；

- ——物资储备的种类、数量及储放位置；

- ——标志、标识设置；

- ——周边可利用的公共设施。

管理维护包括但不限于以下内容：

管理部门、管理单位、运维单位、产权单位；

管理及运维保障制度。

存量避难场所在6.1.2-6.1.8调查内容的基础上，还应增加以下调查内容：

- ——规划、风险评估、设计、及建设方式、竣工验收备案；

- ——避难种类；

级别类型划分及相关功能技术指标；

平急（疫、战）两用及共建共用情况；

其他需要调查的重要信息。

应急避难场所资源调查表见附录B。

调查方法

调查宜采用资料收集分析、现场勘查、访谈调研、质检核验等方法，主要内容为：

资料收集分析，根据调查内容分析资料来源、涉及行业、归档单位等情况，列出资料收集清单，包括规划、设计、建设、管护、使用等方面，明确获取方式，并在收集完成后对其真实性、完整性、有效性和准确性等进行检查分析；

现场勘查，根据资料收集分析情况，开展现场测量、拍照、采集数据等工作，校核建筑或场地的空间位置等关键信息。

访谈调研，根据调查需要开展问询访谈、问卷调查等，向管理部门、管理单位、运维单位以及周边社会公众等获取相关信息；

质检核验，在资料收集分析和现场勘查过程中，应及时进行必要的质检，并根据质检情况组织现场核验，复核相关数据信息，确保调查质量。

调查准备工作应包括以下内容：

编制方案，包括调查范围、调查机构及人员、技术路线、保障措施等，并根据资料收集清单，制备所需的调查底图和调查表格等；

培训人员，对参加调查的人员进行培训，规范调查方法、作业程序及成果形式；

配备工具，准备现场勘查所需的仪器和设备，包括但不限于定位仪、测距仪、移动通信设备及相关软件系统等。

调查过程的记录材料应存档备查。

调查成果

调查成果包括文字报告、图集、数据表（库）。

文字报告主要内容包括但不限于：

调查范围、对象及方法；

调查机构及人员组成；

调查过程，包括调查计划、资料收集分析情况、现场勘查、访谈调研、质检核验、记录存档、反馈沟通等情况；

调查内容，包括基本情况、场址安全性、设防情况、交通通达性、功能布局、设施设备及物资、管理维护及其他内容；

调查总结。

图集主要包括但不限于：

资源点位分布图，包括资源类型、名称、面积、空间分布位置等基础信息；

资源平面示意图，包括资源内部的功能设置、设施设备配置、物资储备地点以及与周边道路交通及其他市政设施衔接等情况。

数据表（库）包括调查过程中收集及产出的相关数据信息明细表和数据库。

资源评估

评估内容

场址安全性评估

场址安全性评估具体指标要求见表1。

场址安全性评估指标要求

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 地震灾害 | 1.避开地震断裂带，避难建筑的避让距离符合GB 50011的相关要求 |
| 地质灾害 | 2.避开可能发生滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等严重地质灾害的地区 |
| 洪涝灾害、台风与暴雨灾害 | 3.避开行洪区、分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区、山洪威胁区、尾矿库溃坝危险区，以及水库泄洪区、病险水利设施下游地段等 |
| 低温冷冻与雪灾 | 4.避开雪崩灾害影响范围或其他可能因积雪严重影响人员生存的区域 |
| 森林草原火灾 | 5.避开森林草原火灾风险影响区，或设置相应防火措施 |
| 海啸灾害 | 6.避开海啸等海洋灾害高风险影响范围 |
| 生产安全事故和生态环境事件 | 7.避开易燃易爆、有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等 |
|  | 8.避开高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等 |
|  | 9.避开高层建筑物、高耸构筑物等垮塌和坠落物影响范围 |
| 公共卫生事件 | 10.避开存在公共卫生事件风险源的地段 |
| 其他风险隐患 | 11.避开其他易发生次生灾害事故的地段 |
|  | 12.避开调查过程中发现的除以上风险隐患外的其他突发事件风险隐患影响地段 |

设防情况评估

设防情况评估包括抗震设防、抗风能力、防洪能力、防火设防、防雷设防、排水要求等方面，具体指标要求见表2。

设防情况评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 抗震设防 | 1.符合GB 55002相关规定，且抗震设防类别不应低于重点设防类 |
| 抗风能力 | 2.用于台风灾害等避险避难，应满足下列要求： a)建筑设定抗风能力对应的风灾影响不低于100年一遇基本风压对应的风灾影响； b)台风安全防护时间不低于24 h |
| 防洪能力 | 3.用于洪涝、台风与暴雨灾害等避险避难，设定防洪标准应高于按当地防洪标准和流域防洪要求所确定使用情景下的淹没水位，安全超高不低于0.5m，并符合GB 50201的相关规定 |
| 防火设防 | 4.符合GB 55037中关于人员密集场所的防火设防规定 |
| 防雷设防 | 5.符合GB 50057中第三类防雷建筑物的相关规定 |
| 排水要求 | 6.建筑屋面排水设计重现期不低于5年，场地排水系统重现期不低于3年 |

交通通达性评估

交通通达性评估包括应急通道、出入口等方面，其中存量避难场所具体指标要求见表3，潜在避难场所资源具体指标要求见表4。

存量避难场所交通通达性评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 应急通道 | 1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路。注：受当地地形条件限制的高山峡谷等地区的乡村地区避难场所可适当放宽； 2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道，宽度与避难时长、可容纳避难人数和功能区要求相适应 |
| 出入口 | 3.避难场地、避难建筑有2个或2个以上连接不同方向道路的出入口； 4.避难建筑每层至少设2个安全疏散出口 |

潜在避难场所资源交通通达性评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 应急通道 | 1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路或具备开设疏散道路的条件。注：受当地地形条件限制的高山峡谷等地区的乡村地区避难场所资源可适当放宽； 2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道或具备开设疏散通道的条件 |
| 出入口 | 3.有2个或2个以上出入口，并与外界连通 |

规划建设情况评估

存量避难场所规划建设情况评估包括规划依据、风险评估、场所设计、建设方式、竣工验收备案等方面，具体指标要求见表5。

存量避难场所规划建设情况评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规划依据 | 1.避难场所建设规划依据情况 |
| 风险评估 | 2.风险评估情况，及避难场所布局规划和功能设计与风险评估适应情况 |
| 场所设计 | 3.避难场所设计情况 |
| 建设方式 | 4.建设方式与申报备案一致性等 |
| 竣工验收备案 | 5.避难场所的竣工验收备案情况 |

功能布局评估

功能布局评估包括功能区设置、有效避难面积、避难种类、避难时长、可容纳避难人数、服务半径等方面，其中存量避难场所具体指标要求见表6，潜在避难场所资源具体指标要求见表7。

存量避难场所功能布局评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能区设置 | 1.按照GB/T 44013的相关，评估相应功能分区设置布局情况 |
| 有效避难面积 | 2.核算可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占用的使用面积，分别核算室内与室外有效避难面积 |
| 避难种类 | 3.评估适用的避难种类 |
| 避难时长 | 4.评估适宜的避难时长 |
| 可容纳避难人数 | 5.根据有效避难面积及应急设施设备及物资配置情况，核算可容纳避难人数 |
| 服务半径 | 6.结合周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离 |

潜在避难场所资源功能布局评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 功能区设置 | 1.评估与应急避难相关的功能区设置和布局情况，及应急转换能力 |
| 有效避难面积 | 2.核算可用于应急避难人员紧急避险、避难安置及其配套的应急设施设备和物资所占用的使用面积，分别核算室内与室外有效避难面积 |
| 避难种类 | 3.评估适用的避难种类 |
| 避难时长 | 4.评估适宜的避难时长 |
| 可容纳避难人数 | 5.根据有效避难面积及设施设备配置情况，核算可容纳避难人数 |
| 服务半径 | 6.结合资源调查获取的服务范围、周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离 |

设施设备及物资评估

存量避难场所设施设备及物资评估包括应急设施设备及物资配置及标志设置等方面，具体指标要求见表8。潜在避难场所资源设施设备及物资评估包括设施设备配置等方面，具体指标要求见表9。

存量避难场所设施设备及物资评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 应急设施设备及物资配置 | 1.按照YJ/T 26的相关要求，评估应急设施设备及物资配置情况 |
| 标志设置 | 2.按照GB/T 44014的相关要求，评估避难场所标志设置情况 |

潜在避难场所资源设施设备及物资评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设施设备配置 | 1.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估集散宿住、清洁盥洗、垃圾储运等功能设施以及供电、供水、供暖、排污、消防和无障碍等设施或具备设置相关功能设施的条件 2.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估可用于应急避难的相关设备配置情况，如宿住、餐饮、通信、广播等设备 |

管理维护评估

存量避难场所管理维护评估包括管护单位责任落实、运维人员配置、制度预案、宣教演练等方面，具体指标要求见表10。

存量避难场所管理维护评估

| 评估内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 管护单位责任落实 | 1.有明确的应急避难场所管理单位、运维单位及职责 |
| 运维人员配置 | 2.配备人岗相适的固定或临时运维人员 |
| 制度预案 | 3.建立人员管理、设施设备维护、物资保障、协调联动、事前安全评价、启用关闭、功能恢复等制度机制情况 4.制定应急避险避难专项预案情况，内容包括信息发布、应急避难演练、平急转换、启用关闭、疏散安置、功能恢复等方面 |
| 宣教演练 | 5.对公众开展应急避险避难知识普及和宣传教育，向社会公众发布应急避难场所分布图、地址、疏散路线等相关服务信息。 6.定期开展运维人员培训 7.定期组织开展应急避险避难演练 |

评估规则

评估规则应遵循适用性和可操作性原则，根据避难场所资源类别、涉及评估内容和相关指标要求综合确定。

定量分析的评估内容及指标，应给出评估数值或数值区间。定性或半定量分析的评估内容及指标，应给出明确的结论性表述。

根据各评估内容及指标要求，给出不同评估档级评定规则，通过专家审评、会商研判等方式，形成评估结果。

中小学避难场所资源评估表示例见附录C。

评估结果

存量避难场所和潜在避难场所资源的评估结果分别为：

存量避难场所评估结果包括“合格”、“基本合格”、“不合格”。其中，场址安全性及设防情况存在不符合评估要求，且无法通过优化治理达到要求，应给出“不合格”结论。各项评估内容都符合评估指标要求的给出“合格”结论，其他情况给出“基本合格”结论；

潜在避难场所资源评估结果包括“适宜”、“不适宜”。其中，场址安全性及设防情况符合全部评估指标要求，或场址安全性及设防情况不完全符合评估指标要求但可通过优化治理达到要求，给出“适宜”结论，否则给出“不适宜”结论。

结果应用包括：

存量避难场所评估结果为“合格”、“基本合格”的应作为认定场所级别和类型的依据，其中“合格”的存量避难场所可纳入规范化管理，“基本合格”的存量避难场所可优先推荐作为改造提升的备选对象， “不合格”的存量避难场所应及时撤销场所设置或取消避难功能；

潜在避难场所资源评估结果为“适宜”的，纳入全国应急避难场所系统资源库登记、造册，作为指定或改造应急避难场所或设置临时应急避难场所的备选对象，对交通通达性、功能布局、设施设备及物资等评估情况较好的，优先推荐。

评估报告

评估应形成报告，且格式规范、表述准确，评估结果为经充分讨论后形成一致意见的结果。报告内容包括但不限于：

评估时间及依据；

评估机构及人员组成；

评估内容及指标要求；

评估方法及结果；

相关附件。

场所认定

认定对象

认定对象为评估结果“合格”、“基本合格”的存量避难场所。

认定内容

认定内容包括场所级别认定和场所类型认定：

场所级别认定。按照是否符合分级负责、属地管理为主、分级响应调度资源的原则，是否满足分级管理的需要，综合避难场所统筹规划建设和管理的行政层级归属，以及具体承担建设、管护和使用情况等，合理认定场所级别。

场所类型认定。根据总体功能定位等，合理认定综合性、单一性避难场所；根据建筑及场地空间类别和室内外可容纳避难人数占比等，合理认定室内型、室外型避难场所；根据避难种类、避难时长、人均有效避难面积、服务半径、可容纳避难人数、应急设施设备及物资配置等功能技术指标，合理认定紧急、短期、长期避难场所；根据特殊功能技术指标等，合理认定特定避难场所。具体类型认定要求，分别参见附录D.1、D.2、D.3。

认定方法

按照GB/T 44013的级别和类型指标相关要求，参考评估结果，进行符合性和调整性认定：

符合性认定，对避难场所当前的级别和类型符合相关要求的情况进行认定，给出符合性认定结论；

调整性认定，对不完全符合当前级别或类型要求的情况，给出调整性认定结论。

认定结论

认定结论分为：

符合性认定结论，包括“符合***级别要求”及“符合***类型要求”的结论；

调整性认定结论，对未满足符合性认定要求的避难场所，给出“适宜调整为***级别”或“适宜调整为***类型”的结论。

认定报告

根据认定结论，编写应急避难场所认定技术报告，内容包括但不限于：

认定时间；

认定机构及人员组成；

认定内容；

认定依据及结论。

（资料性）
应急避难场所资源类别清单

表A.1 提供了应急避难场所资源类别清单。

表A.1 应急避难场所资源类别清单

| 序号 | 行业用途 | 重要类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 教育类 | 学校 | 大学、研究院所、党校、干部学校、成人高校、中等职业教育学校、技工学校、小学、初高级中学、幼儿园、托儿所等 |
|  |  | 培训场地 | 培训场馆（基地）等 |
|  | 体育类 | 体育场（馆） | 体育馆、体育场、运动场、游泳馆等 |
|  |  | 健身（训练）场地 | 体育训练基地、体育健身场馆等 |
|  | 文旅类 | 文化场馆 | 公共图书馆、会展中心、科技馆、展览馆、美术馆、纪念馆、博物馆、档案馆等 |
|  |  | 活动中心 | 全民健身中心、青少年宫、妇女儿童活动中心、老年人活动中心、街道文化中心、社区文化活动中心、文化活动站、文化活动室、农家书屋、阅览室等 |
|  |  | 酒店宾馆 | 酒店、宾馆、招待所等 |
|  |  | 康养旅居设施 | 康养中心、度假村、农家乐等 |
|  |  | 休闲场所 | 影剧院（影城）、影视基地、KTV、竞技场等 |
|  | 园林类 | 公园 | 综合公园、社区公园、游园、街心公园、口袋公园、专类公园（游乐公园、植物园、遗址公园、历史名园、其他专类公园）等 |

表A.1 应急避难场所资源类别清单（续）

| 序号 | 行业用途 | 重要类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿地 | 风景游憩绿地（风景名胜区、郊野公园、遗址公园、其他风景游憩绿地、森林公园、湿地公园、国家地质公园）、生态保育绿地 |
|  |  | 广场 | 市政广场、商业广场、文化广场、纪念广场、休闲广场、公园广场等 |
|  | 社会保障类 | 儿童福利设施 | 儿童福利院、未成年人救助保护中心等 |
|  |  | 老年福利设施 | 敬老院、社区老年人日间照料中心、老年服务中心等 |
|  |  | 残障福利设施 | 残疾人康复中心、残疾人综合服务中心、救助管理站等 |
|  | 人防类 | 人防疏散基地 | 地上人防疏散基地等 |
|  |  | 人防掩蔽场所 | 地下人员掩蔽工程（一等人员掩蔽部、二等人员掩蔽部、防空地下室）等 |
|  | 医疗卫生类 | 医疗救治场所 | 综合医院、中西医结合医院、中医医院、专科医院、护理院、社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室、妇幼保健院、急救中心、检验中心、疾病预防控制中心、专科防治所、急救站等 |
|  |  | 防疫隔离场所 | 卫生防疫站、方舱医院等 |
|  | 商业类 | 购物场所 | 购物中心、超市、零售店、商店等 |
|  |  | 大仓基地 | 综合服务中心、物流园区、仓库等 |
|  |  | 停车场 | 停车场等 |
|  | 交通类 | 公交交通场站 | 公共交通场站（公共汽/电车首末站、停车场）、社会停车场站(独立占地的公共停车场和停车库用地、设有充电桩的社会停车场、路边停车场）、公路长途客运站等 |
|  |  | 轨道交通站 | 地铁站、铁路客货运站等 |

表A.1 应急避难场所资源类别清单（续）

| 序号 | 行业用途 | 重要类别 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水运交通站 | 客运港口、货运港口、码头等 |
|  | 农业类 | 晒谷场 | 晒谷场等 |
|  |  | 草（牧）场 | 草场、牧场等 |
|  |  | 农业基地 | 农产品观光基地等 |
|  | 自然资源类 | 可利用土地 | 闲置空地、边角地等 |
|  | 行政办公类 | 乡镇（街道）办公用房 | 乡镇（街道）办公用房、配套活动场地等 |
|  |  | 群众基层自治组织办公用房 | 居民委员会办公用房、村民委员会办公用房等 |
|  | 其他类 | 其他建筑及场地 | 其他建筑设施及场地空间等 |

（资料性）
应急避难场所资源调查表

表B.1提供了应急避难场所资源调查表。

- 表B.1应急避难场所资源调查表

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源名称 |  |  | 地理位置及坐标 |  |  | 资源类型及用途 |  |  |
| 不动产权属情况 | □国有产权 □集体产权□私有产权 □其他_____ |  |  |  |  | 建造年代 |  |  |
| 室内外情况 | □室内建筑：楼层_____；面积_____；位置_____；用途_____。 □室外场地：地面敷设：_____；面积_____；位置_____；用途_____。 □地下空间：层数_____；面积_____；位置_____；用途_____。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、场址安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □地震灾害 |  | □是 □否 避开地震断裂带影响范围 |  |  |  |  |  |  |
| □地质灾害 |  | □是 □否 避开地质灾害影响危险区（□滑坡 □泥石流 □崩塌 □地面塌陷 □地裂缝 □其他____）；若处于影响区内，□是 □否 制定相关防护应对措施 |  |  |  |  |  |  |
| □洪涝灾害 |  | □是 □否 避开 □行洪区 □分洪口 □洪水期间进洪或退洪主流区 □山洪威胁区 □尾矿库溃坝危险区 □水库泄洪区 □病险水利设施下游地段 □其他____ □是 □否 处于防洪保护区；在蓄滞洪区内，□是 □否 设置在安全区内或安全台上 |  |  |  |  |  |  |
| □台风与暴雨灾害 |  | □是 □否 处于台风、暴雨等灾害影响区；□是 □否 制定相关防护应对措施 |  |  |  |  |  |  |
| □低温冷冻与雪灾 |  | □是 □否 处于低温冷冻、雪灾等灾害影响区；□是 □否 制定相关防护应对措施 |  |  |  |  |  |  |
| □森林草原火灾 |  | □是 □否 邻近林区（500m范围内）；若邻近林区，□是 □否开展了防火隔离措施 |  |  |  |  |  |  |
| □海啸灾害 |  | □是 □否 处于海啸等海洋灾害高风险影响范围 |  |  |  |  |  |  |
| □生产安全事故 |  | □是 □否 存在生产安全事故风险，若存在，事件风险类型_____，□是 □否开展了风险管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| □生态环境事件 |  | □是 □否 存在生态环境事件风险，若存在，事件风险类型_____，□是 □否开展了风险管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| □公共卫生事件 |  | □是 □否 存在公共卫生事件风险，若存在，事件风险类型____，□是 □否开展了风险管控措施 |  |  |  |  |  |  |
| □生产安全事故和生态环境事件危险源 |  | □是 □否 临近（□易燃易爆工厂 □仓库 □供气厂 □储气站 □其他_____）等重大火灾或爆炸危险源（1000m范围内）； □是 □否 与周围易燃建筑等一般火灾危险源之间设置防火安全带（□30m以内 □大于30m）； □是 □否 避开生产或大量使用有毒化学品的工业区，以及有毒有害液体、气体存储区等重污染源地段，且位于这些区域的全年最小风频的下风侧 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是 □否 避开严重污染源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是 □否 临近（□高压线走廊 □长输天然气管道 □输油管道 □其他____），距离____m |  |  |  |  |  |  |
|  |  | □是 □否 临近（□高层建筑物 □高耸构筑物 □其他____），距离____m |  |  |  |  |  |  |
| □其他风险隐患 |  | □是 □否 避开其他易发次生灾害事故影响范围 □是 □否 发现其他突发事件风险隐患（影响情况____） |  |  |  |  |  |  |
| 三、设防情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类型 | 设防情况 |  |  |  | 类型 |  | 设防情况 |  |

表B.1应急避难场所资源调查表（续）

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗震 |  |  |  |  |  |  | 抗风 | 基本风压_____；台风安全防护时间_____ |  |
| 防洪 | 设定防洪标准_____，安全超高_____ |  |  |  |  |  | 防火 | □是 □否 室外通道及消防空间、消防设施等符合建筑场地人员安全疏散的要求 |  |
| 防雷 | □第一类 □第二类 □第三类 |  |  |  |  |  | 排水 | 建筑屋面排水设计重现期_____年；场地排水系统设计重现期_____年 |  |
| 四、交通通达性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急通道 | _____个；□是 □否 具备快速开设疏散通道的条件，若具备，开设情况是____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出入口 | _____个 |  |  |  | 出入口方向 |  |  | 出入口道路分布 | □出入口道路分布图 □现场拍照绘制图 |
| 避难建筑 | □是 □否 每层设置2个及以上安全疏散出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 周边交通 | □国道__条、□省级道路__条、□市县道路__条、□乡村道路__条、□城市主干道__条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、功能布局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能布局 | □功能分布图 □现场拍照绘制图 □应急疏散示意图 □其他_____ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能区名称 |  |  | 所在位置及布局 |  |  |  | 面积 | 用途功能及服务范围 |  |
| 六、设施设备及物资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与应急避难相关的基本功能设施设备 |  | 住宿设施 |  | 住宿面积_____m2 床位_____ 蓬宿区面积_____ □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 餐饮设施 |  | 餐饮面积_____ m2 □厨房 □就餐区餐位_____ □清洁消毒设备 □食物储备设备 □通风排烟及废弃物排放设备 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 医疗设施 |  | □医务室（医务人员____） □医疗物资：医疗急救包/箱____个 □担架_____个 □其他_____ □医疗设施及器械_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 通讯设施 |  | □广播设备 □图像监控 □有线网络 □无线网络 □对讲机_____个 □应急卫星电话_____个 □通信指挥系统 □其他_____ |  |  |  |  |  |
| 应急保障设施设备 |  | 应急供电 |  | 市政供电（□单路供电 □双路供电 □多路供电） □发电车_____辆 □发电机组_____千瓦 □应急电源 _____个 |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急供水 |  | □市政供水 □水井 □储水罐 □储水桶 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急排污 |  | □管道排污 □排污泵 □污水处理设施 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急消防 |  | □火灾自动报警系统 □消防给水系统 □消火栓 □灭火器__个 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急通风 |  | □自然通风 □通风机 □空调 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急照明 |  | □应急照明灯_____个 位置_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急供暖 |  | □暖气片 □空调 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全保卫 |  | □门岗 □监控设施 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 抢险抢建 |  | □抢险抢修设备 □工具箱 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍设施设备 |  | □无障碍坡道 □无障碍通道 □无障碍楼梯 □无障碍卫生间 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 文化活动设施 |  | □图书阅览室 □健身活动区 □其他_____ |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资储备 |  | 物资储备 |  | □实物储备（名称_____、数量_____、位置_____）；□协议储备（名称_____、数量_____、位置_____）；□其他方式_____ |  |  |  |  |  |

表B.1应急避难场所资源调查表（续）

| 一、基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 周边可利用公共设施（1500米范围内） | 医院 | □医院_______个，医院类型（□综合医院 □中医医院 □中西医结合医院 □专科医院 □护理院），医院名称：_______________；□卫生室_______个，卫生室名称：_______________；□社区医院_______个，社区医院名称：_____________ |
|  | 消防 | 消防站_______个，消防站名称：______________ |
|  | 学校 | 学校_______个（□大学 □中学 □小学），学校名称：______________ |
|  | 公安 | 派出所_______个，派出所名称：______________ |
|  | 商超 | 商超_______个，商超名称：______________ |
|  | 抢险队伍 | 建筑工程单位______个，队伍名称：______________ |
|  | 其他 | 通讯基站______个，运营商名称：______________ 物资储备库______个，储备库名称：______________ |
| 标志、标识 | 标志、标识 | □应急类_______类，设置情况______________；□非应急类_______类，设置情况______________ |
| 七、管理维护 |  |  |
| 管理机构 | 管理部门 | 名称_______ 联系人及电话_______ |
|  | 管理单位 | 名称_______ 管理人员数量_______ 联系人及电话_______ |
|  | 运维单位 | 名称_______ 运维人员数量_______ 联系人及电话_______ |
|  | 产权单位 | 名称_______ 联系人及电话_______ |
| 制度建设 | 管理及 运维制度 | 日常管理运维制度______ 应急预案______；应急演练______；其他______ |
| 八、存量避难场所增加的调查内容 |  |  |
| 规划建设情况 | □规划依据______________；□风险评估______________；□场所设计______________；□建设方式______________；□竣工验收备案______________ |  |
| 避难种类 | □地震灾害 □地质灾害 □洪涝灾害 □台风与暴雨灾害 □低温冷冻与雪灾 □森林草原火灾 □海啸灾害 □生产安全事故 □生态环境事件 □公共卫生事件 □空袭事件 □其他_______ |  |
| 级别类型划分及相关功能技术指标 | □紧急避难场所 □短期避难场所 □长期避难场所； □室内型 □室外型；□综合性 □单一性（灾种_______）； □省级 □市级 □县级 □乡镇（街道）级 □村（社区）级； □其他分级_______，其他分类_______； 避难时长____d，有效避难面积____ m2（室内____ m2， 室外___ m2），服务半径____km， 可容纳避难人数____人，其他____ |  |
| 平急（疫、战）两用和共建共用情况 | □平急（疫、战）两用_______ □共建共用_______ |  |
| 其他 |  |  |

（资料性）
中小学校避难场所资源评估表示例

表C.1 给出了中小学校避难场所资源评估表示例。

中小学校避难场所资源评估表

| 评估内容 |  | 指标要求 | 评估方式 | 评估档级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场址安全性 | 地震灾害 | 避开地震断裂带，避难建筑的避让距离符合GB 50011的相关要求 | 定性/定量 | 符合/不符合，具体数量 |
|  | 地质灾害 | 避开可能发生滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷及地裂缝等严重地质灾害的地区 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 洪涝灾害、台风与暴雨灾害 | 避开行洪区、分洪口、洪水期间进洪或退洪主流区、山洪威胁区、尾矿库溃坝危险区，以及水库泄洪区、病险水利设施下游地段等 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 低温冷冻与雪灾 | 避开雪崩灾害影响范围或其他可能因积雪严重影响人员生存的区域 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 森林草原火灾 | 避开森林草原火灾风险影响区，或设置相应防火措施 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 海啸灾害 | 避开海啸等海洋灾害高风险影响范围 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 生产安全事故和生态环境事件 | 避开易燃易爆、有毒危险物品或核放射储放地、严重污染源等 | 定性 | 符合/不符合 |
|  |  | 避开高压线走廊、长输天然气管道、输油管道等 | 定性 | 符合/不符合 |
|  |  | 避开高层建筑物、高耸构筑物等垮塌和坠落物影响范围 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 公共卫生事件 | 避开存在公共卫生事件风险源的地段 | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 其他风险隐患 | 避开其他易发生次生灾害事故的地段 | 定性 | 符合/不符合 |
|  |  | 避开调查过程中发现的除以上风险隐患外的其他突发事件风险隐患影响地段 | 定性 | 符合/不符合 |
| 设防情况 | 抗震设防 | 符合GB 55002相关规定，且抗震设防类别不应低于重点设防类 | 定性 | 符合/不符合 |

表C.1  中小学校避难场所资源评估表（续）

| 评估内容 |  | 指标要求 |  | 评估方式 | 评估档级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抗风能力 | 用于台风灾害等避险避难，应满足下列要求： a)建筑设定抗风能力对应的风灾影响不低于100年一遇基本风压对应的风灾影响； b)台风安全防护时间不低于24 h |  | 定性/定量 | 符合/不符合，具体数量 |
|  | 防洪能力 | 用于洪涝、台风与暴雨灾害等避险避难，设定防洪标准应高于按当地防洪标准和流域防洪要求所确定使用情景下的淹没水位，安全超高不低于0.5m，并符合GB 50201的相关规定 |  | 定性/定量 | 符合/不符合，具体数量 |
|  | 防火设防 | 避符合GB 55037中关于人员密集场所的防火设防规定 |  | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 防雷设防 | 符合GB 50057中第三类防雷建筑物的相关规定 |  | 定性 | 符合/不符合 |
|  | 排水要求 | 建筑屋面排水设计重现期不低于5年，场地排水系统重现期不低于3年 |  | 定性/定量 | 符合/不符合，具体数量 |
| 交通通达性 | 应急通道 | 1.有2条或2条以上与外部交通道路相连的疏散道路或具备开设疏散道路的条件。注：受当地地形条件限制的高山峡谷地区的乡村地区避难场所资源可适当放宽； 2.场所内部有2条或2条以上与外界相通的疏散通道或具备开设疏散通道的条件 |  | 定性/定量 | 符合/不符合 应急通道数量，开设条件 |
|  | 出入口 | 有2个或2个以上出入口，并与外界连通 |  | 定性/定量 | 符合/不符合 出入口数量 |
| 功能布局 | 功能区设置 | 评估与应急避难相关的功能区设置和布局情况，及应急转换能力 |  | 定性 | 符合/基本符合/不符合 |
|  | 总计有效避难面积 | 总计有效避难面积=室内有效避难面积+室外有效避难面积 |  | 定量 | 给出具体数量 |
|  | 室内有效避难面积 | 教学楼有效避难面积 | 教学楼有效避难面积等于普通教室、特种教室（如舞蹈教室、音乐教师、电教室等）等有效避难面积之和 | 定量 | 给出具体数量 |

表C.1  中小学校避难场所资源评估表（续）

| 评估内容 |  | 指标要求 |  | 评估方式 | 评估档级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 各类场馆有效避难面积 | 各类场馆有效避难面积等于网球馆、游泳馆、篮球馆等有效避难面积之和 | 定量 | 给出具体数量 |
|  |  | 宿舍楼有效避难面积 | 宿舍楼有效避难面积等于各栋宿舍楼有效避难面积之和 | 定量 | 给出具体数量 |
|  | 室外有效避难面积 | 各类场地有效避难面积 | 各类场地有效避难面积等于体育场、操场、广场等有效避难面积之和 | 定量 | 给出具体数量 |
|  | 避难种类 | 评估适用的避难种类 |  | 定性 | 给出避难种类 |
|  | 避难时长 | 评估适宜的避难时长 |  | 定量 | 给出避难时长 |
|  | 可容纳避难人数 | 根据有效避难面积及设施设备配置情况，核算可容纳避难人数 |  | 定量 | 给出具体数量 |
|  | 服务半径 | 结合资源调查获取的服务范围、周边人口分布、避难种类、避难时长、可容纳避难人数等情况，核算能为应急避难人员提供紧急避险和避难安置服务保障的合理距离 |  | 定量 | 给出服务半径 |
| 设施设备及物资 | 设施设备配置 | 1.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估集散宿住、清洁盥洗、垃圾储运等功能设施以及供电、供水、供暖、排污、消防和无障碍等设施或具备设置相关功能设施的条件 2.结合功能区设置、有效避难面积、避难时长、可容纳避难人数等，评估可用于应急避难的相关设备配置情况，如宿住、餐饮、通信、广播等设备 |  | 定性 | 符合/基本符合/不符合 |

（资料性）
应急避难场所认定条件

表D.1 给出了综合性、单一性避难场所认定条件表。

综合性、单一性避难场所认定条件表

| 认定指标 | 认定要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 综合性避难场所 | 单一性避难场所 |
| 总体功能定位 | 统筹多种灾害、事故，或兼顾防疫防空等其他相关领域应急避难资源融合共建 | 针对单一需求设置 |
| 避难种类 | 适用避难种类为2种或2种以上 | 适用避难种类为单一种类 |

表D.2给出了室内型、室外型避难场所认定条件表。

室内型、室外型避难场所认定条件表

| 认定指标 | 认定要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 室内型避难场所 | 室外型避难场所 |
| 建筑及场地空间 | 利用室内建筑或场地空间 | 利用室外开敞式场地空间和文化体育教育设施等建设 |
| 室内可容纳避难人数占比 | 室内室外兼具的避难场所，室内可容纳避难人数占室内外总可容纳避难人数比例超过30% | —— |

表D.3 给出了紧急、短期、长期避难场所认定条件表。

紧急、短期、长期避难场所认定条件表

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |

表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 避难时长 | 1d以内 | 2d-14d | 15d及以上，不超过180d |
| 人均有效避难面积 | 室内型：不小于2.0m2； 室外型：不小于1.5m2 | 室内型：不小于2.5m2； 室外型：不小于2.0m2 | 室内型：不小于3.0m2； 室外型：不小于2.5m2 |
| 服务半径 | 1km以内，步行10-15min可达 | 2.5km以内，步行30-40min可达 | —— |
| 应急集散 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 | 设置应急集散区，根据条件配置可供休息的椅凳或储备雨布、坐垫、防潮垫等 |
| 应急宿住 | —— | 1.设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区不应超过1000m2，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道 2.根据设计可容纳避难人数室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可代储或应急物资储备库调用的方式保障） | 1.设置应急宿住区，室外型应急避难场所应进行分区，每个应急宿住分区不应超过1000m2，每个分区之间应有大于2m的缓冲通道 2.根据设计可容纳避难人数室外型应急避难场所配备相应数量的帐篷或活动简易房（可代储或应急物资储备库调用的方式保障），室内型应急避难场所根据依托场所情况配备宿住用床（可代储或应急物资储备库调用的方式保障） |
| 指挥管理 | 具备广播、视频监控设备等，应覆盖应急避难场所 | 设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等 | 设置指挥管理区，有中控室、有线通信设施、无线通信设施等，根据管理人员配置相应办公及应急指挥管理设备 |

表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 医疗救治 | 备有医疗急救箱等应急医疗设备 | 1.设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等 2.有救护车进出通道 | 1.设置不少于1处固定医疗救治区，2处临时医疗救治区，配有独立垃圾收集设施、供水点等 2.有救护车进出通道 |
| 防疫隔离 | —— | 设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等 | 设置不少于1处固定防疫隔离点或隔离室等，2处临时防疫隔离点，备有卫生防疫设备等 |
| 物资储备 | 设置临时储备库或分发点 | 1.根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施 2.场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通 3.对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台帐，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源 | 1.根据设计可容纳避难人数和避难时长，在应急避难场所内或周边（便利店、商店、超市、药店、仓库等）设置应急物资储备设施。 2.场所周边的应急物资储备设施与应急避难场所的距离应小于500m，且有道路联通 3.对于应急避难场所已储备的物资（含协议代储和临时征用）均需建立台帐，对于本避难场所储备不足的物资，要明确灾时调拨来源 |
| 餐饮服务 | —— | 根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区 | 根据设计可容纳避难人数和避难时长，设置餐饮服务区，具备提供热食的设施设备，有独立就餐区 |
| 清洁盥洗 | 具有固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所，或划出设置流动厕所的区域。 | 1.根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所 2.暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池 3.室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m-50m 4.有洗漱设备、淋浴设备 | 1.根据设计可容纳避难人数，设置固定厕所、暗坑式厕所或移动式厕所 2.暗坑式厕所具备水冲能力，并附设或单独设置化粪池 3.室外型应急避难场所，厕所应设置在应急宿住区的下风向，距离宿住区30m-50m 4.根据设计可容纳避难人数，设置洗漱设备、淋浴设备 |

表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 垃圾储运 | 设置垃圾收集点等，备有垃圾桶。 | 设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向 | 设置垃圾储运区，有可移动的垃圾、废弃物分类储运设施，距离应急宿住区大于5m，且位于下风向 |
| 文体活动 | —— | —— | 应急避难场所启用时可设置文体活动区，可设阅览室、活动室或活动场地等，放置报刊架、健身器材、文娱设备、电视机等 |
| 临时教学 | —— | —— | 应急避难场所启用时可设置临时教学区，可设临时教室或临时教学场地等，放置课桌椅、黑板、计算机、投影仪等 |
| 公共服务 | —— | —— | 应急避难场所启用时可设置公共服务区，可设售货站、母婴室、洗衣房、开水间、宠物安置点等，放置货架、母婴用具、洗衣设备、热水器、宠物笼等 |
| 应急停车 | 设置应急停车区或可临时开辟区域 | 设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等 | 设置应急停车区，有出入口控制设备、交通管理设备等 |
| 直升机起降 | —— | —— | 设置直升机起降区 |
| 应急供电 | 设置保障照明等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备 | 1.设置保障照明、医疗、通讯用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备 2.供、发电设施具有防触电，防雷击保护设施 | 1.设置保障照明、医疗、通讯用电等的多路电网供电系统或太阳能供电系统、照明装置、充电装置等，或备有充电设备、照明设备 2.供、发电设施具有防触电，防雷击保护设施 |

表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 应急供水 | 设置供水管网、应急储水池、应急水井、应急取水点等供水设施，或采用供水车、储备调拨瓶装水等方式保障供水 | 1.选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备 2.生活饮用水水质应达到GB 5749规定的要求 3.每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处 | 1.选择设置供水管网、应急储水池、水井、机井等两种以上供水设施，并根据所选设施和水质配置净化自然水体为直接饮用水的净化设备 2.生活饮用水水质应达到GB 5749规定的要求 3.每100人至少设一个水龙头，每250人至少设一个饮水处 |
| 应急排污 | —— | 1.根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施 2.应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统 | 1.根据设计可容纳避难人数，设置满足应急生活需要和避免造成环境污染的排放管线、简易污水处理设施 2.应急排污系统应与市政管道相连接或设立独立排污系统 |
| 应急消防 | —— | 1.备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材 2.按照GB/T 40248的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作 | 1.备有场所启用时应急宿住区配置的灭火工具或灭火器材 2.按照GB/T 40248的相关规定，配置消防设施设备及落实管理工作 |
| 应急通风 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 | 室内型：设置通风机房、通风排放管道等，有通风机、排风扇、空气净化设备等 |
| 应急供暖 | —— | 1.室内型：设置供暖管网等等 2.室外型：根据设计可容纳避难人数，备有电热毯、电暖器、火炉等取暖保暖设施设备 | 1.室内型：设置供暖管网等等 2.室外型：根据设计可容纳避难人数，备有电热毯、电暖器、火炉等取暖保暖设施设备 |

表D.3  紧急、短期、长期避难场所认定条件表（续）

| 认定指标 | 认定要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急避难场所 | 短期避难场所 | 长期避难场所 |
| 应急通道 | 1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道 2.备有交通指挥、移动式交通信号装置等 | 1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道。2.应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道 3.出入口数量不少于2个 | 1.设置2条或2条以上与外界相通的应急通道。2.应急宿住区内及周边要按照防火、卫生防疫等要求设置通道 3.出入口数量不少于2个 |
| 安全保卫 | —— | 设置围墙、防护栏、安防系统等，备有保安器械、安防设备等 | 设置围墙、防护栏、安防系统等，备有保安器械、安防设备等 |
| 抢修抢建 | 备有维护修缮设备、抢修恢复设备等 | 备有维护修缮设备、抢修恢复设备等 | 备有维护修缮设备、抢修恢复设备等 |
| 无障碍 | —— | —— | 设置无障碍通道、无障碍厕所、支撑扶手、防护栏等，备有轮椅等设备 |
| 标志标识 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等 | 设置标志、标识设施等，有避难场所主标志、功能区标志、设施设备标志、场所内外疏散通道及道路标志等 |

参考文献

  - 中华人民共和国突发事件应对法（中华人民共和国主席令第25号）

  - 中华人民共和国土地管理法（中华人民共和国主席令第32号）

  - 中华人民共和国公共文化服务保障法（中华人民共和国主席令第60号）

  - 中华人民共和国机关团体建设楼堂馆所管理条例（中华人民共和国国务院令第688号）

  - 公共娱乐场所消防安全管理规定(1999年5月25日公安部令第39号发布施行)

  - GB/T 4754-2017 国民经济行业分类

  - GB/T 18106-2021 零售业态分类

  - GB 18306 中国地震动参数区划图

  - GB/T 33744 应急避难场所管护使用规范

  - GB/T 35624 应急避难场所通用技术要求

  - GB 50038-2005（2023修订版）人民防空地下室设计规范

  - GB 50137-2011 城市用地分类与规划建设用地标准

  - GB 50201 防洪标准

  - GB/T 50546-2018 城市轨道交通线网规划标准

  - GB 50763-2012 无障碍设计规范

  - GB 51157-2016 物流建筑设计规范

  - GB 51192-2016 公园设计规范

  - GB/T 51346-2019 城市绿地规划标准

  - GB 55022-2021 既有建筑维护与改造通用规范

  - GB/T 21010-2017 土地利用现状分类

  - GB/T 32000-2015 美丽乡村建设指南

  - 建标18-1998 广播电视工程项目建设用地指标

  - 建标214-2011 体育训练基地建设用地指标

  - 建标175-2016 幼儿园建设标准

  - JGJ39-2016 托儿所、幼儿园建筑设计规范

  - JGJ62-2014 旅馆建筑设计规范

  - CJJT85-2017 城市绿地分类标准

  - 关于印发关于加强应急避难场所建设的指导意见的通知（应急〔2023〕76号）

  - 关于印发应急避难场所专项规划编制指南的通知（应急〔2023〕135号）

  - 关于印发应急避难场所评估指南（试行）的通知（应急厅〔2023〕36号）

  - 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（自然资发〔2023〕234号）

  - 城市公共体育场馆用地控制指标（国土资规〔2017〕11号）

  - 自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知（自然资规〔2019〕4号）