××××-××-××发布

××××-××-××实施

××××××××××××

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发布

海洋石油固定平台安全规范

Safety specification for offshore fixed platforms

(征求意见稿)

GB ××××—××××

中华人民共和国国家标准

ICS 13.100

CCS E 09

目    次

前    言	V

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	3

5 总体要求	3

6 平台布置	4

6.1 一般规定	4

6.2 布置原则	4

6.3 井口区	5

6.4 设备区	5

6.5 房间区	5

6.6 生活区	5

6.7 其他	5

7 平台结构	5

7.1 一般规定	6

7.2 设计基础	6

7.3 荷载及荷载组合	6

7.4 结构分析	7

7.5 结构设计	7

7.6 材料	8

7.7 建造	8

7.8 焊接及其他连接	8

8 防腐	5

8.1 一般规定	9

8.2 涂层	9

8.3 阴极保护	10

8.4 内腐蚀防护	10

8.5 腐蚀监测与检测	10

9 钻修井系统	10

9.1 一般规定	10

9.2 提升设备与钻台面	10

9.3 井控系统	11

9.4 动力系统	12

9.5 有毒有害气体、可燃气体监测及防控	12

9.6 其它主要系统	12

10 油气生产工艺系统	10

10.1 一般规定	13

10.2 工艺设备及设施安全保护	13

10.3 其他安全保护	20

10.4 工艺安全分析	22

10.5 保温及伴热	22

10.6 保冷及防冻	22

11 工艺管道	22

11.1 一般规定	22

11.2 管道布置	22

11.3 管道设计	23

11.4 管道安装	23

11.5 隔热与伴热	23

11.6 安全装置和标识	23

12 机械设备及管系	23

12.1 一般规定	23

12.2 柴油机	24

12.3 其他往复式发动机	25

12.4 燃气轮机	25

12.5 压缩机	26

12.6 泵	26

12.7 锅炉	26

12.8 压力容器	27

12.9 设备管系	28

12.10 起重机	29

13 暖通	31

13.1 一般规定	31

13.2 危险区通风要求	32

14 电气	32

14.1 一般规定	32

14.2 主电源系统	33

14.3 应急电源系统	34

14.4 供配电系统	35

14.5 照明	36

14.6 电伴热设施和电加热设备	36

14.7 电缆	37

14.8 接地、防雷及防干扰措施	37

14.9 危险场所内电气设备	38

15 仪表及控制系统	32

15.1 一般规定	39

15.2 报警通用要求	39

15.3 井口安全控制系统	39

15.4 应急关断系统	40

15.5 火灾与可燃、有毒气体探测报警系统	41

15.6 高完整性压力保护系统（HIPPS）	42

15.7 控制系统试验要求	42

15.8 无人操作	42

15.9 控制电缆	42

15.10 电源	43

15.11 接地	43

16 生活区	39

16.1 一般规定	43

16.2 居住室	43

16.3 餐厅	43

16.4 服务处所	43

16.5 医务室	43

16.6 娱乐室	44

16.7 设备间	44

16.8 通道及出入口	44

17 防火结构	39

17.1 防火分隔	44

17.2 耐火完整性	45

17.3 防火消防布置图和防火须知	50

17.4 危险区	50

17.5 被动防火	50

18 消防系统	50

18.1 一般规定	50

18.2 消防系统配置	50

18.3 水消防系统	50

18.4 气体灭火系统	51

18.5 泡沫灭火系统	52

18.6 细水雾灭火系统	52

18.7 直升机甲板消防系统	52

18.8 消防用品	52

19 救生和逃生系统	53

19.1 一般规定	53

19.2 救生艇装置	53

19.3 救助艇	54

19.4 气胀式救生筏	55

19.5 救生圈	55

19.6 救生衣	55

19.7 抛绳设备	56

19.8 遇险信号	56

19.9 急救设施	57

19.10 逃生用具	57

19.11 人员防护装置与装备	57

19.12 逃生通道	57

19.13 登艇集合区	58

19.14 临时避难所	58

20 助航标志与信号	58

20.1 一般规定	58

20.2 技术要求	58

20.3 防爆	60

21 通信	60

21.1 一般规定	60

21.2 配置	60

21.3 安全技术要求	61

21.4 电源	62

21.5 天线	62

21.6 电缆及接地	63

21.7 危险区内的通信设备	63

参  考  文  献	64

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出。

本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开发安全分技术委员会（TC288/SC10）归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

# 海洋石油固定平台安全规范

# 范围

本文件确立了海洋石油固定平台在设计、建造、安装、试运行及生产阶段有关设计的安全技术要求。

本文件适用于中华人民共和国管辖海域内的新建、改建、扩建的钢质导管架海洋石油固定平台。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 156 标准电压

GB/T 3836.15 爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装

GB 12158 防止静电事故通用导则

GB/T 14549 电能质量 公用电网谐波

GB/T 25444.2 移动式和固定式近海设施 电气装置 第2部分：系统设计

GB 50169 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB/T 20972石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料

# 术语和定义

GB 40554.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

## 隔离  isolation

海上油气田生产过程中，采用物理障碍物对一些封闭空间、单元系列、工艺设备、阀门、仪表等进行隔离，以便在调试、维修、放空、排放、吹扫等工况下确保操作人员的安全，维持工艺系统的正常生产。

## 危险性介质  hazardous  medium

主要包括但不限于：可燃性烃类流体；毒性气体或液体；闪点小于60 ℃的液体等。

## 锁开/锁关  locked  open/locked  closed

正常操作时由锁定装置或锁紧器将阀门控制在全开或全关位置，在管道仪表流程图(P&ID)中通常被标为“LO”或“LC”。

## 海洋石油固定平台  offshore  fixed  platform

主要指海上钢制导管架平台，上部结构与设施以导管架和桩作为支撑结构的平台[来源：GB/T 14090-2020， 2.2.20]

## 平台群  platform  group

通过栈桥连接的两座或两座以上的海洋石油固定平台组合。

## 油气田群  oil&gas field group

一定区域内若干个海上固定平台的组合群。

  - 平台总人数  number of personnel on platform

  - 指同时登上平台的人数总和。

  - 生活区固定床位数  fixed number of accommodation in living area

指生活区设置的供长期固定住宿人员居住的床位数量。

职业接触限值  occupational exposure limit（OEL）

劳动者在职业活动中长期反复接触，不会对绝大多数接触者的健康引起有害作用的容许接触水平。化学因素的职业接触限值分为最高容许浓度、短时间接触容许浓度和时间加权平均容许浓度三种。

0区  0 zone

正常操作条件下，易燃、可燃气体或蒸气持续存在或长时间连续出现的区域。

1区  1 zone

正常操作条件下，易燃、可燃气体或蒸气可能出现的区域；非正常操作条件下，导致易燃、可燃气体或蒸气间歇出现或泄露的区域；靠近0区，没有有效正压通风措施阻挡0区易燃或可燃气体扩散过来的区域。

2区  2 zone

- 在正常操作条件下，不会出现易燃或可燃气体或蒸气的区域；密闭容器故障泄漏、正压通风失效或其非正常操作条件下，出现易燃、可燃气体或蒸气泄露或聚集的区域；靠近1区，没有有效的正压通风措施阻挡1区易燃或可燃气体扩散过来的区域。

非危险区  non-hazardous zone

未被划分为0区、1区或2区的区域。

雨淋系统 deluge sprinkler system

由开式洒水喷头、雨淋报警阀组等组成，发生火灾时由火灾自动报警系统或执行机构控制，自动开启雨淋报警阀组和启动消防水泵，向开式喷头供水的自动喷水灭火系统。

供给强度 application intensity

单位时间单位保护面积上泡沫混合液或水的供给量，用“L/(min·m2)”表示。

大气区 atmospheric zone

从构筑物飞溅区向上延伸的部分，这个区域暴露在阳光、风、水雾和雨水中。

全浸区 submerged zone

飞溅区以下的区域，包括泥线以下的构筑物部分。

飞溅区 splash zone

构筑物由于潮汐、风和海浪影响交替暴露于大气中和处于海水中的区域，仅在台风、大型风暴中被飞溅海水打湿的表面不在该区域内。

# 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

BDV：泄放阀（Blowdown Valve）

BSL：燃烧器火焰探测器 （ Burner Safety Low）

ESD：紧急关断系统（Emergency Shutdown System）

FGS：火气系统（Fire Gas System）

FSL：低流量传感器（Low-flow Sensor）

FSV：流动安全阀（Flow Safety Valve）

HIPPS：高完整性压力保护系统（High Integrity Pressure Protection System）

J—T：焦耳汤姆逊效应 （Joule-Thomson Effect）

LSA  国际救生设备（International Life—Saving Appliance）

LSH：高液位传感器（High-level sensor）

LSL：低液位传感器（Low-level sensor）

MAWP：最大允许工作压力（Maximum Allowable Working Pressure）

MSITP：最大关井压力（Maximum Shut-in Tubing Pressure）

PRD：压力泄放装置（Pressure-relief Device）

PSE：压力安全元件（Pressure Safety Element）

PSH：高压传感器（High-pressure sensor）

PSL：低压传感器（Low-pressure sensor）

PSV：压力安全阀（Pressure Safety Valve）

PVRV：压力真空泄放阀（Pressure-vacuum Relief Valve）

SDV：关断阀（Shutdown Valve）

SSV：井上安全阀（Surface Safety Valve）

TSH：高温传感器（High-temperature sensor ）

TSL：低温传感器（Low-temperature sensor）

VSH：振动安全传感器（Vibration Safety high）

# 总体要求

海洋石油固定平台方位、尺度等确定，生产区、公用设施区、生活区等布置，应保证生产作业和人员安全。

结构设计应以可靠的计算分析为基础，考虑所在海域环境条件。

应根据不同海洋环境区域特点，对海洋石油固定平台设备设施采取相应防腐蚀措施。

油气工艺生产系统应满足安全生产要求前提下，根据油气田开发特点、平台功能、原油及天然气基础物性、注采方式、海底管道输送工况、产品处理指标等设置。

设备、锅炉、压力容器及其管道和附件设计、安装和防护应充分考虑到使运动部件、热表面和其他危险对平台上人员伤害可能性减至最小程度。

消防设施应能有效减少火灾危险带来的人身和财产损失。用于控火、灭火的消防设施应能有效控制或扑灭平台火灾，用于防护冷却或防火分隔的消防设施，应能在规定时间内有效阻止火灾蔓延。

海洋石油固定平台应配备满足平台总人数要求的救生和逃生系统，平台应根据场所危险类型配置消防系统。

海洋石油固定平台的设计、建造、安装以及生产的全过程应实施发证检验制度。发证检验应由发证检验机构按照适用的法律、法规、规范和标准开展，主要包括设计审查、建造检验、生产期检验以及产品检验。

海洋石油固定平台在设计阶段应开展危险与可操作分析（HAZOP）和安全完整性等级分析（SIL）。

海洋石油固定平台的废弃处置可分为原地弃置、异地弃置和将平台改做它用三种方式，应按照适用的法律、法规、规范和标准开展平台的废弃处置工作。

# 平台布置

## 一般规定

平台应在油(气)田开发工程设计条件、钻修井工艺设计和油（气）田生产总工艺流程设计及油（气）田开发工程设施总体布置的基础上进行设计，确定平台方位、尺度，对井口区、设备区、房间区、生活区进行合理布置，保证生产作业、人员生命及财产的安全。

综合考虑风、浪、流等环境条件确定平台方位，包括：

- 危险区溢出的可燃或有毒气体扩散至生活区或公用设备区的可能性较低；

- 火灾或爆炸产生的烟气扩散至生活区或公用设备区的可能性较低；

- 供应船靠泊要求；

- 直升机起降要求；

- 钻修井设施就位要求。

新建平台邻近已建设施布置时，综合考虑新老设施供应船停靠、直升机起降、钻修井设施就位、施工船舶作业、火炬/放空设施以及海管海缆路由等因素影响。

## 布置原则

平台布置应满足以下原则：

- 满足安全、消防、人员救逃生需要；

- 满足生产作业的需要；

- 考虑设备操作维护、检修及事故处理的空间、转运通道和吊卸货区域；

- 结合建造施工方案，满足建造安装的安全需求；

- 考虑结构设计的合理性。

- 满足钻井、修井作业空间需求。

结合设备和房间高度确定甲板层高，同时满足通风、管系及电仪托架布置、维修所需空间。

平台最下层甲板底的高程应处于设计环境条件潮汐与波浪最不利组合情况下的最大波峰高程以上，并留有至少1.5 m的间隙。

## 井口区

井口区应布置在有良好通风的区域。

井口区布置应满足钻完井及修井的作业需求。

## 设备区

油气水处理设施应布置在通风良好的甲板上。

收发球装置布置应考虑清管器操作失效时，避免对周边设施和人员造成危害。

消防泵、动力源和泵吸入口的布置应在非危险区；消防泵的主用泵(组)与备用泵（组）应相互远离布置，应保证在平台上任何一个处所失火时，不会导致消防泵的主用泵（组）、备用泵（组）同时失去作用。

消防泵上方应留出安装和检修空间。泵的护管应布置在导管架工作点内侧便于固定的位置，若安装在平台导管架工作点的外侧，应对其进行保护。

消防泵现场控制盘应布置在消防泵旁。

## 房间区

应急电源和应急开关柜的处所应易于直接从开敞甲板到达。应急发电机与应急开关柜应布置在同一处所。

油漆间应保持通风良好。

## 生活区

生活区应处于平台主导风向的上风向，兼顾最小风频的下风向。

生活区正上、下方不应布置油气设施。

## 其他

### 起重机及卸货区

起重机布置应综合考虑作业范围、起重机的能力，满足人员登离平台、货物的装卸和转运需求，应能满足覆盖面的要求，并尽可能避免死角。

起重机的布置应避免操作过程中与设备、钻修机设施的干涉。

卸货区布置应考虑甲板货物转运、起重机驾驶员视野需求。

### 火炬臂和冷放空臂

火炬臂或冷放空臂应布置在平台主导风向的下风向，兼顾最小风频上风向，应考虑钻修井设施的干涉、满足辐射热和气体扩散的要求。

火炬臂或冷放空臂布置应远离生活区和直升机甲板。

### 直升机甲板

油气立管若安装在平台导管架桩腿的外侧，应对其进行保护。

与立管相连的海底管道布置，应避开自升式钻井船靠近平台进行钻修井的桩腿区。

### 立管

油气立管若安装在平台导管架桩腿的外侧，应对其进行保护。

与立管相连的海底管道平管段布置，应避开自升式钻井船靠近平台进行钻修井的桩腿区。

### 危险物品存放

危险物品存放场所应远离生活区、人员密集区及危险区，并标有明显的“危险品”标识。

### 无人驻守平台

在平台上应设有可靠的安全应急关断设施。

设置安全可靠的登平台设施，确保作业人员上下平台的安全。

设置防止外部人员登上平台的装置，保护平台的生产不因外部人员的登入而意外中断。

# 平台结构

## 一般规定

平台结构包含下部结构（由桩基和导管架组成）、上部结构（又称甲板）和相应的附属构件。

结构设计应以可靠的计算分析为基础。使用的计算软件应是已为工程实际应用证明是可靠和适当的，或是由发证检验机构认可的。所有计算分析和设计使用的方法应满足所用规范、标准的要求。

结构的建造应根据加工设计进行。建造工艺、尺寸控制、重量控制、建造阶段的计算、所有用于建造设备的能力及建造人员的资格应满足所用规范、标准的要求。

## 设计基础

### 环境条件

设计环境条件的重现期应由作业者根据生产设施设计年限、平台的重要性和环境条件资料的可靠性等因素确定。

对平台有显著影响的环境条件应包括：水文（南海包括内孤立波）、气象、地震、附着海生物、海底冲刷、腐蚀、冰磨蚀等。

用以确定设计环境条件的原始资料应可靠、连续和有代表性，推算设计环境条件的方法应是公认的。

### 场址调查

在结构设计前，应对平台位置进行场址调查，包括工程物探调查和地质勘察调查。

场址调查的范围、深度以及调查内容和精确度取决于平台结构的尺度、平台的用途和重要性、海床状况和场地土的均质性以及以往在该地区的工程经验等。

场址调查报告应包括以下内容：

- 调查时间和调查者；

- 调查范围和钻孔坐标；

- 调查内容；

- 使用的方法和设备的描述；

- 调查成果及分析；

- 成果应用说明和可能的误差分析。

## 荷载及荷载组合

结构设计荷载应包括结构在建造、安装(以下统称施工阶段)和使用阶段可能遇到的所有荷载。包括：固定荷载、活荷载、环境荷载、施工荷载和偶然荷载。

设计中应使用相应的荷载系数。

荷载组合的基本原则应以结构在相应阶段中可能出现的最不利的荷载条件进行组合。

## 结构分析

### 一般规定

结构分析应包括结构在使用阶段和施工阶段所需要的整体、局部和附属构件分析。

结构分析的模型应能够准确地模拟实际结构。

### 整体分析

#### 在位

在位分析应根据不同的荷载组合进行操作条件和极端条件分析。

在位分析应以静力分析为基础，还包括地震分析和疲劳分析。当荷载作用的动力影响不可忽视时，应进行结构动力分析。

#### 施工

        - 7.4.2.2.1 施工分析应根据具体施工方案进行相应的分析。

        - 7.4.2.2.2 施工过程的全部工况均应开展施工分析，包括装船分析、拖航分析、吊装分析、下水分析、扶正分析、座底稳性分析以及浮托分析等并满足规范要求。

### 局部分析

局部分析主要包括节点、支撑结构分析等局部静力分析。平台上布置有大型振动设备应进行局部动力分析。

应正确模拟局部分析边界条件。

局部分析使用的荷载条件应满足规范的要求。

### 附属构件分析

附属构件分析包括直升机甲板、火炬臂、栈桥、裙桩套筒、靠船件、吊耳、皇冠板等分析。

应正确模拟附属构件分析边界条件。

附属构件分析使用的荷载条件应满足规范的要求。

### 平台结构延寿评估

平台超过设计年限延期使用应根据人员安全、失效后果、检测结果等因素，按照相应的标准对平台结构安全性、可靠性和完整性进行综合分析和评价。

评估分析方法包括设计水平分析和极限强度分析。

对于不满足评估要求的情况，在采取缓解措施之后，应结合缓解方案重新进行评估。

## 结构设计

### 钢结构设计

钢结构设计应采用所用规范、标准中推荐的方法。当采用特殊方法时，应得到作业者的批准。

钢结构设计应包括构件（含过渡锥体）、管节点和其他连接的设计。

对于管节点和其他连接，应进行疲劳分析。疲劳设计寿命应满足相关规范的要求。

### 桩基础设计

桩基础设计应包括在位强度分析、可打入性分析，自由站立分析、吊装分析和桩腿连接分析等。

静力分析时应对桩进行桩土相互作用校核。

桩基础的侧向承载能力应由考虑非线性基础的结构总体分析或者在进行等效线性基础的结构分析后由考虑非线性的单桩分析得到。

在进行桩基础模拟时， 应模拟桩—土系统的侧向荷载—变位特性（P—Y曲线）和轴向荷载—变位特性（T—Z和Q—Z曲线）。

采用裙桩时应开展群桩效应分析。群桩效应的计算应按照公认的方法进行。

桩可打入性分析应包括有土塞和无土塞两种工况，桩的分段设计不应在易形成土塞的土层接桩。

## 材料

用于建造平台的各种材料应满足设计要求。材料的选择除应满足强度要求外，还应满足结构工作场所的环境条件、在结构中的部位和可能使用的加工方法等。

用于建造平台的钢材应具有符合要求的质量证明书（包括钢材的炉号、批号、化学成分、机械性能等）。不符合要求的钢材不应使用。

应事先编制材料检验程序进行尺寸、外观、标记等材料检验。

所有材料均应有持久的、明显的标记。没有标记的材料，应做化学成份分析和机械性能试验；符合要求后报经作业者认可，打上标记，方可使用。应编制材料跟踪程序，并进行材料跟踪。

如果进行材料替换，应经作业者的同意和发证检验机构的认可，替换材料的化学成分和机械性能应与设计要求相当。

## 建造

平台结构的建造单位应根据所用规范、标准以及设计的要求进行加工图设计和编制建造程序。 建造工作应按照加工图和建造程序进行。对于影响结构强度的建造工艺，应进行强度复核分析和计算。

在切割下料前，钢材应进行预处理以符合下料要求。所有准备好的钢材均应妥善保管和运输。

应使用适用的工艺和方法进行钢材切割和机械加工。切割后的外观应满足规范要求。所有机械加工后的钢材均应保持原有的机械性能。不允许采用任何可能损伤钢构件局部表面的加工方法。

在构件组对之前， 应确保每个构件符合设计图纸和组对工艺的要求。未达到要求的构件，不得使用。组对过程中被损伤的构件应予以修复，损伤严重者应予以替换。

在结构总装前， 应检查已组对的构件片（组）是否符合设计及总装工艺的要求。在总装过程中应满足设计对结构强度及总装精度的要求。总装场地应具有足够的承载能力，其变形不得影响结构强度和建造精度。

## 焊接及其他连接

### 焊接

#### 7.8.1.1 焊接质量保证

焊接施工应按设计要求和所用规范、标准进行。

焊接施工前应编制焊接程序和检验程序，并提交作业者和发证检验机构批准。

#### 7.8.1.2 焊接材料

焊接材料应符合设计标准的规定。焊接材料应由发证检验机构认可的厂家生产，并应有产品合格证书和产品说明书。

焊接材料应按产品说明书的规定条件贮存、保管和使用。不符合要求的焊接材料不应使用。

#### 7.8.1.3 焊接作业

焊接前， 应按照设计要求检查焊件的加工质量和尺寸公差。

焊接作业应在规定的环境条件下按焊接程序进行。

有预热要求的焊件， 应按预热程序进行预热。

对要求进行焊后热处理的焊缝应按热处理程序进行焊后热处理。任何热处理均不应改变母材的性质和焊件形状。

#### 7.8.1.4 检验

在开工前应按设计要求对将要采用的检验方法编制检验程序和检验图。

检验应先外观检验， 后无损检验。外观检验合格后方可进行无损检验。

#### 7.8.1.5 修补

修补包括对焊缝和母材的修补。任何修补工作均不应改变焊缝和母材的性质。

焊接修补应按修补程序进行。

大面积的修补或在同一部位超过两次以上的修补应经作业者和发证检验机构批准方可进行。

### 其他连接

#### 7.8.2.1 安装

安装作业前应编制相应的连接安装程序。应按照设计要求和安装程序进行连接件的正确安装。

#### 7.8.2.2 检验

应制定相应的连接检验程序，对于螺栓等形式的连接应采用规定的方法进行验证。

# 防腐

## 一般规定

平台防腐蚀设计范围应包括所规定的构件、设施和部位，如导管架、桩、隔水套管以及平台上部设施、立管等。

防腐蚀设计年限应与被保护单元的设计年限相适应。

平台钢结构应根据不同海洋环境区域的特点， 对钢结构采取相应的防腐蚀措施。

对于不同金属相连接结构，应评估电偶腐蚀发生的可能性，并采取相应的防止异种金属腐蚀的措施。

## 涂层

大气区涂层系统应与被涂装表面基材类型、所处环境、操作条件和平台设计年限相适应。各层涂层及稀释剂应相互配套。

飞溅区钢结构应采用高性能防腐涂层，还应设计外腐蚀裕量。

不同结构、管线系统和设备应规定明确的颜色。

涂装前应对被涂钢结构进行表面处理。表面处理的方法和等级应满足所选涂料的要求。

涂装应按涂装工艺进行涂装施工，并对涂层质量进行检验。

经检验不合格的涂层应进行修补或重新涂装。修补用的涂料应与原有涂层材料相配套。飞溅区海上现场修补用的涂料， 应具有湿固化特性。

## 阴极保护

阴极保护的范围应包括高潮位以下的被保护结构及与被保护结构电连接且自身无阴极保护的外部结构，包括以上结构的飞溅区潮间带部分、全浸区部分和海泥区部分。

全浸区及海泥区应采用阴极保护，或采取阴极保护与涂层联合的防腐的措施。

阴极保护应采用牺牲阳极或外加电流形式，或采用二者联合的形式。

平台阴极保护电位应符合有关规范、标准的要求和平台现场海洋环境的实际情况。

应根据钢结构所处海洋环境、所用钢材及结构表面状况来确定合理的阴极保护电流密度。

## 内腐蚀防护

与腐蚀性介质接触的设备和管线的内表面应采取防腐蚀措施，如采用耐腐蚀材料、添加缓蚀剂、添加杀菌剂、设计腐蚀裕量、内涂层/镀层及阴极保护等。

CCUS应考虑抗CO2腐蚀材质。

所有可能接触含硫化氢流体的管线设备的材料选择应按照GB/T20972的要求执行。

应在投产前开展缓蚀剂评估，并在生产过程中定期评估缓蚀剂有效性及与其他药剂的配伍性。

投产后进入立管的海水应进行除氧，应注入缓蚀剂及杀菌剂，并评估所采用药剂有效性。

## 腐蚀监测与检测

平台上部设施选用碳钢时，应在典型位置设置内腐蚀监测或检测装置。

采用外加电流阴极保护的水下结构应设置阴极保护监测系统。

水下结构阴极保护系统投入运行后，应适时检测水下结构电位，以确认水下结构的保护状态。

平台设计年限内应至少每五年进行一次水下结构电位检测或监测，超过平台设计年限时应每年进行一次水下结构电位检测或监测。

# 钻修井系统

## 一般规定

钻修井系统是指安装于海洋石油固定平台上的模块钻机或修井机。

所用设备须具有出厂合格证、试验证明，或发证检验机构核发的证书。平台作业者应根据所用规范、标准和设备的重要性确定需要取得发证检验机构证书的设备。

应划分危险区，并设置逃生路线，且至少有两个逃生出口。

所有的电气设备须具有符合要求的出厂合格证；安装于危险区的电气设备必须具有由有资格的单位颁发的、符合危险区要求的防爆等级证书。

所有外露旋转类设备及零部件，例如连接盘、万向轴、离合器、联轴器、皮带轮、刹车盘(毂)等，应设置防护罩等防护设施。

高压软管活接头两端应有安全链或安全绳。

## 提升设备与钻台面

绞车应至少有两套刹车系统。

提升系统应至少有两套相互独立的防碰天车系统。

提升系统钢丝绳滑轮应设置防跳槽装置。

钻台应设置两条可供逃生的路线.

钻修机猫道斜坡道大门两侧防护立柱之间应配置安全防护门或安全防护链。如采用自动猫道，应根据猫道具体设计型式配置安全防护门或安全防护链，以防止人员坠落。

## 井控系统

### 系统构成

井控系统应满足设计的压力、温度及井流物的腐蚀性要求，通常由以下全部或部分设备构成：

- 防喷器组及其控制系统；

- 分流器及其控制系统；

- 顶驱内防喷器（或方钻杆旋塞）；

- 钻杆安全阀（钻杆内防喷器）；

- 压井和节流管线及管汇；

- 液气分离器及放喷管线；

- 除气器；

- 计量罐；

- 相关的阀门及其控制盘。

### 防喷器组

额定工作压力不应低于钻井设计要求，用于探井的不低于70MPa。

钻井四通通径及额定工作压力不应小于与其连接的防喷器通径及额定工作压力。

### 防喷器控制系统

应配置主控盘、司钻控制盘和辅助遥控盘。

主控盘至防喷器组的液压控制软管应采用耐火铠装软管，并标识功能。

### 钻井系统分流系统

分流器额定工作压力不应低于3.45 MPa（500 psi）。

分流器的导流出口及管线公称直径不应小于254 mm（10 in）。

导流管线上的阀门应具有本地阀位显示装置。

分流器应能通过下一井段所用钻头并能至少封闭127 mm（5 in）及以上外径的钻具或套管的环空。

### 钻井系统分流器控制系统

转盘分流器应配置专用控制系统；环形防喷器式分流器可选用防喷器控制系统作为其控制系统，应在防喷器控制盘上安装临时性标牌或图示。

应配置主控盘、司钻控制盘。控制盘应安装在人员容易进入的安全区域，并固定牢靠。

主控盘至分流器的控制管线应采用硬管或耐火软管，并施以功能标识。

### 节流管汇

节流管汇不应少于两条可通过节流阀控制井筒压力实现连续节流放喷作业的通路。

节流管汇额定工作压力不应小于在用闸板防喷器的额定工作压力，其通径不应小于76.2 mm（3 in）。

节流管汇下游端管线通径不应小于节流阀进口、出口通径尺寸。

除节流阀外，节流管汇上的其他阀门应采用全通径的闸板阀。

### 压井管汇

额定工作压力不应小于在用闸板防喷器的额定工作压力，其通径不应小于50.8 mm（2 in）。

除单流阀外，管汇上的阀门应配置全通径闸板阀。

### 节流及压井管线

节流、压井管线额定工作压力不应小于在用闸板防喷器的额定工作压力，节流管线通径不应小于76.2 mm（3 in），压井管线通径不应小于50.8 mm（2 in）。

采用由壬连接的节流压井管线应在由壬接头位置设置安全链。

### 液气分离器

罐体内径不应小于762 mm（30 in），处理液量不应小于180 m³/h，额定工作压力不应小于0.86 MPa（125 psi）。

安装后应进行通液功能试验。

### 钻井液计量罐

罐体容积不应大于15 m³。

罐体内应配备至少2套液位测量装置。

## 动力系统

每台柴油机排气口应设置火花捕捉装置。

电传动控制系统应具有系统故障报警指示并具备紧急关停功能。

## 有毒有害气体、可燃气体监测及防控

钻井系统中应设置有毒有害气体、可燃气体监测和报警装置。

应保持以下排放口的畅通：

- 液气分离器气体排放管线出口；

- 液气分离器排液管线出口；

- 真空除气器排放出口。

## 其它主要系统

管道系统应符合本文件11相关要求。

机械设备应符合本文件12.1相关要求。

柴油机应符合本文件12.2相关要求。

泵应符合本文件12.6相关要求。

压力容器应符合本文件12.8相关要求。

设备管系应符合本文件12.9相关要求。

暖通系统应符合本文件13相关要求。

电气系统应符合本文件14相关要求。

仪表及控制系统应符合本文件15的相关要求。

防火结构和危险区分类应符合本文件17相关要求。

消防系统应符合本文件18相关要求。

人员防护设备和脱险通道应符合本文件19相关要求。

通信系统应符合本文件21相关要求。

# 油气生产工艺系统

## 一般规定

### 系统安全设计

工艺/公用系统的安全设计，应确保油气生产、处理、储存和外输过程密闭、安全、有效，防止可燃、有毒、有害组分的意外泄漏、扩散和排放，进而避免火灾、爆炸、中毒、污染、热辐射事故的发生，确保操作人员人身安全。

为避免工艺流程、单元系列、单体设备在切换过程中出现事故，应做好隔离，操作规程明确，并设有安全操作说明标识。

应在工艺流程的关键位置设置异常工况检测及报警。

工艺/公用系统中的设备、阀门、管道、仪表等一旦失效，应维持对于系统、操作人员和环境造成危害最低的状态，或处于失效安全状态。

工艺/公用系统设计过程中应充分考虑有毒有害组分对操作人员以及流程和设施的影响。

### 隔离原则

海上油气田生产过程中，为了在调试、维修、放空、排放、吹扫等工况下确保操作人员的安全，维持工艺系统的正常生产，应对一些密闭空间、单元系列、工艺设备、阀门等进行隔离。

根据操作参数和流体特性，隔离的应用场合主要分为高压危险性系统、低压危险性系统、高压非危险性系统和低压非危险性系统4种，各场合应采用适宜的隔离类型和隔离方法。

通常情况下，隔离阀应尽量避免使用锁开（LO）/锁关（LC）。但是，若隔离阀的误操作将导致工艺装置/设备受损或造成不安全隐患时，应将相关的隔离阀设计为锁开（LO）/锁关（LC）。

### 泄压及减压原则

应识别和分析工艺/公用系统潜在的超压风险和预期后果，采用有效的超压保护措施，规避或降低风险，确保设备和管道承受的压力低于最大允许工作压力（MAWP）。

有效的安全保护措施包括为工艺/公用系统和设备提供压力安全泄放装置（PRD）、减压装置和高完整性压力保护系统（HIPPS）。

发生火灾事故时，为了避免产生过大的瞬时泄放量，经评估后可对不同火区内设备上的泄放阀（BDV）采取分火区延时泄压。

对于可能会被隔离并暴露在火灾中的大型含烃设备，操作压力大于1700 kPaG时需设置泄放阀（BDV）；对于可能会被隔离并暴露在火灾中的含烃管线，操作压力大于1700 kPaG且至少容纳4 m3丁烷或在操作条件下更易挥发的烃类液体时需设置泄放阀（BDV）。LPG储罐可不设置泄放阀（BDV）。

## 工艺设备及设施安全保护

### 总则

对油气生产工艺系统应提供两级保护。一级安全保护为最高级保护，二级安全保护为次一级安全保护。两级保护互相独立，由两种不同型式的安全装置完成。超压保护可以由高压传感器（PSH）和压力安全泄放装置（PRD）分别提供两级保护。其中一级保护应关断输入源，二级保护由压力安全泄放装置（PRD）执行。

经安全分析后，出油管线上的压力安全泄放装置（PRD）可由两个独立控制的关断阀（SDV）执行，其中一个关断阀（SDV）可以为井上安全阀（SSV）。

操作中的不安全因素可以用一个或几个超出操作范围的异常工艺参数来表明。相关异常被传感器检测到后触发关断阀（SDV）关断，关停泵或压缩机等增压设备以保护工艺设备。

### 井口装置及出油管线

##### 压力安全保护

出油管线上应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）和压力安全阀（PSV）。当检测到异常高压或低压时应关断油井。

在以下状态下，该出油管不需要设压力安全阀（PSV）：

出油管线的最大允许工作压力（MAWP）大于最大关井压力（MSITP）；

出油管线受位于上游出油管段的压力安全泄放装置（PRD）保护；

经工艺和安全分析后，可设两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为井上安全阀（SSV）），关断阀（SDV）上游出油管线的容积应能在超过最大允许工作压力（MAWP）之前有足够的时间关断关断阀（SDV）；

出油管线由下游设备的压力安全泄放装置（PRD）保护，该设备不能与出油管线隔离，且出油管线和压力安全泄放装置（PRD）之间没有设节流装置或其他限制装置；

出油管线由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。

##### 流动安全保护

出油管道上应设置流动安全阀（FSV），以防止回流。

### 井口注入管道

##### 压力安全保护

压力保护通常由注入源（如压缩机或泵）的高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL）执行，以关断流体。

在以下状态下，该井口注入管道不需要设压力安全阀（PSV）：

- 注入管道能够承受注入源所能施加的最大压力；

- 注入管道可以由上游压力安全泄放装置（PRD）保护；

- 注入管道由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。

##### 流动安全保护

各井口注入管道上均应设流动安全阀（FSV），且尽量靠近井口，以减少回流。

### 管汇

管汇可采用高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）、压力安全阀（PSV）保护。

若有下述情况之一，管汇可不设高压传感器（PSH）：

- 每个输入源都设有高压传感器（PSH），且高压传感器（PSH）的设定点低于管汇的最大允许工作压力（MAWP）；

- 下游工艺设备上装有高压传感器（PSH），且不可能与管汇隔离；

- 管汇是为火炬、泄放、放空或其它常压作业而设，且出口管线未设阀门。

若有下述情况之一，管汇可不设低压传感器（PSL）：

- 每个输入源都设有低压传感器（PSL），且低压传感器（PSL）和管汇之间未设压力控制装置或节流装置；

- 管汇是为火炬、泄放、放空或其它常压作业而设。

若管汇设高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL），传感器来的信号应关断所有接入管汇的输入源。

若有下述情况之一，管汇可不设压力安全阀（PSV）：

- 管汇的最大允许工作压力（MAWP）大于任何输入源的最大关井压力（MSITP）；

- 虽然输入源的最大关井压力（MSITP）大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），但每个输入源有压力安全阀（PSV）保护；

- 下游设备上的压力安全阀（PSV）可保护管汇，且不能与之隔断；

- 管汇用于火炬、泄放、放空或其它常压作业，且出口管线未设阀门；

- 输入源为井口，其压力大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），井口设有两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为SSV），上游应提供足够的管道容积，在压力超过管道最大允许工作压力（MAWP）之前，有足够时间关闭井上安全阀（SSV）；压力大于管汇最大允许工作压力（MAWP）的其他输入源由压力安全阀（PSV）保护；

- 输入源为井口，其压力大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）提供保护。

### 压力容器

所涉及的压力容器指在压力下对油井流体进行分离、脱水、储存、缓冲和增压用的压力容器。当压力容器操作需要加热时，将涉及安装在容器内的电加热器，以及温度对容器内工艺处理的影响。

##### 压力安全保护

接受从井口或其它可能导致超压的输入源流体的压力容器，应采用高压传感器（PSH）保护，以便必要时切断流入。若满足下列条件之一，容器上可不设高压传感器（PSH）：

- 输入源来自泵或压缩机，且产生的压力不可能大于容器的最大允许工作压力（MAWP）；

- 输入源不是井口出油管线、生产管汇或管线，且每个输入源都有一个高压传感器（PSH）保护；

- 气相出口通过不带隔离阀或调节阀的合适尺寸管线连接到下游设备，可由上游容器的高压传感器（PSH）保护；

- 容器是火炬、泄放、放空系统的最后一级气涤器，并且其设计压力能承受最大聚集回压；

- 容器为常压操作且设有适当的放空系统。

当泄漏量大到足以降低压力时，应采用低压传感器（PSL）保护，以便在必要时切断输入源。若满足下列条件之一，容器上可不设低压传感器（PSL）：

- 容器在常压下操作，则可不设低压传感器（PSL）；

- 每个输入源都设有低压传感器（PSL），且在低压传感器（PSL）和容器之间未设压力控制装置或节流装置；

- 其它设备上的低压传感器（PSL）可保护容器，且不与之隔离；

- 气相出口通过不带隔离阀或调节阀的合适尺寸管线连接到下游设备，可由上游容器的低压传感器（PSL）保护。

压力容器应采用一个或多个释放能力合适的压力安全阀（PSV）保护，且至少有一个压力安全阀（PSV）的设定点不大于容器的最大允许工作压力（MAWP）。若满足下列条件之一，容器上可不设压力安全阀（PSV）：

- 上游或下游设备上的压力安全阀（PSV）能保护容器且不与之隔离；

- 每个输入源都由一个压力安全阀（PSV）保护，其设定压力不高于容器的最大允许工作压力（MAWP），其中至少有一个PSV不能与容器隔离，且该压力安全阀（PSV）足以满足受保护容器的火灾和热膨胀工况要求；

- 对于实际情况下不能受压力安全阀（PSV）保护的超压容器，需要设高完整性压力保护系统（HIPPS）。

##### 液位安全保护

向火炬排放的压力容器应当采用高液位传感器（LSH）保护，以切断输入源。不直接向火炬排放的压力容器也要用高液位传感器（LSH）保护，除非下游设备能安全处理最大来液量。

压力容器应用低液位传感器（LSL）保护，以切断输入源或关闭出口以防气窜。如在正常作业中，压力容器中不需保持一定的液位或下游设备能安全地处理气窜，则压力容器可不设低液位传感器（LSL）。

加热元件浸没在液体中的压力容器，应设低液位传感器（LSL）以便加热元件上方液位过低时切断热源。

若压力容器不作为气、液分离之用，或为手动排放的小型压力容器，则不需设液位安全装置。

##### 温度安全保护

若压力容器中的流体需加热，则应设高温传感器（TSH），以便当工艺流体超温时切断热源。

若压力容器、管道或设备暴露在焦耳汤姆逊效应（J-T）的冷却条件下，则需要提供低温传感器（TSL）传感器以切断产生焦耳汤姆逊效应（J-T）效应的冷源。

##### 流动安全保护

若存在因泄漏导致大量流体由下游工艺设备回流的可能性时，应在压力容器的每个气、液排出管道上设置流动安全阀（FSV）。

若管道上的控制或安全装置能有效地减少回流，则不需要设流动安全阀（FSV）。

### 常压容器

本节所涉及的常压容器系指油气生产工艺/公用系统中在常压下使用的容器，包括: 原油、水处理、储存容器，公用系统储罐以及注水和采油中的处理和储存容器。

##### 压力安全保护

常压容器应由适当尺寸的放空系统提供保护，以防止超压和负压。

有压力源的常压容器上可设压力真空泄放阀（PVRV）或第二个放空系统作为二级保护来保护该容器，以防止气体补给系统的控制装置产生污垢而堵塞流体流动。

没有压力源管道的常压容器可不设压力真空泄放阀（PVRV）。

用于常压作业的压力容器可不设压力真空泄放阀（PVRV）。

储存含有烃类的常压容器放空系统应设阻火器。

储存原油的常压容器应设有气体补给系统。

##### 液位安全保护

除非在灌注作业时有人监视或者能溢流到其它工艺设备，常压容器应设高液位传感器（LSH）以切断输入源。

若容器中装有浸没式加热元件，应设低液位传感器（LSL），以便切断热源。

常压容器液位过低时，应设低液位传感器（LSL），以切断输入源和出口。

若常压容器是泄漏收集和排放系统的最终容器，且用来排放到安全的地方，可不设低液位传感器（LSL）。

##### 温度安全保护

若常压容器中液体需加热，则应设高温传感器（TSH）以便当工艺流体过热时切断热源。

### 受火设备和废热回收设备

##### 温度安全保护

受火设备中的介质或工艺流体应由高温传感器（TSH）监控其温度， 以便在必要时切断燃料供应和可燃介质输入源。

废热回收设备应设高温传感器（TSH）， 以便在必要时将废热载体分流或切断。

对于常压操作的间接水浴加热器，通常不需要设置高温传感器（TSH）来监测介质或工艺流体的温度。

若介质是在封闭的传热系统中，如燃烧室或废热室的盘管中流动，则在燃烧室或废热室冷却之前不应停止介质的流动。如发生火灾或介质从封闭系统中逸出，紧急关断系统（ESD）或设备上的火气系统（FGS）应切断输入源。

排烟道应用高温传感器（TSH）监控其温度， 必要时切断设备的燃料供应及可燃介质输入源。废热回收烟道的高温传感器（TSH）应在必要时切断废热源及可燃介质输入源。如果受火设备位于不处理可燃介质的安全隔离区，则不需要设高温传感器（TSH）。

##### 流动安全保护

对介质在燃烧室或废热室管子中流动的有火设备， 若监测介质的高温传感器（TSH）位于设备外部， 应由低流量传感器（FSL）监控管中介质的流量， 以便在必要时切断燃料供应或把废热分离。其它类型的有火设备的高温传感器（TSH）可设于介质段， 能立即测出高温， 因此可不设低流量传感器（FSL）。

在介质出口管线上应设流动安全阀（FSV），以防管子破裂时向燃烧室或废热室回流。

##### 压力安全保护

燃料供应管线的压力应用高压传感器（PSH）监控以便在必要时切断燃料供应。

若为强制送风的燃烧器， 其燃料供应管线上及燃烧器进风口应设低压传感器（PSL），以便在必要时切断燃料和空气供应。

在管式加热器中，为防止加热管中因被加热介质或工艺流体热膨胀而引起超压， 加热管上应设压力安全阀（PSV）。

点火安全保护

- 自然通风的燃烧器空气入口应设阻火器，以防通过空气进口回火；

- 自然通风的燃烧器的烟筒应设阻火器， 以防火花喷射；

- 强制通风的电动机应设电动机起动器联锁装置，以便检测电动机故障并在必要时切断燃料及空气供应；

- 燃烧室中的火焰应由燃烧器火焰探测器（BSL）或低温传感器（TSL）检测，以检测无法持续稳定燃烧的火焰， 并在必要时切断燃料供应。

### 泵

##### 压力安全保护

各种烃类输送泵出口管道上应设高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL），以便必要时切断输入源并停泵。其它输送泵，若泵出口压力超过出口管道的70%最大允许工作压力（MAWP），其出口管道上应设高压传感器（PSH）。

其它重要的泵出口管道上也可设低压传感器（PSL）。

低容量泵上（如：污油泵、化学药剂注入泵，或者流量小于0.14m3/h的输送泵等）不需要设高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL）。

泵出口管道上应设压力安全阀（PSV）。动能型泵（如离心泵）或其最大出口压力小于出口管道的最大允许工作压力（MAWP）、或具有内部卸压能力的泵，其出口管道可不设压力安全阀（PSV）。

##### 流动安全保护

泵的出口管道应设流动安全阀（FSV），以防止回流。

若存在以下情况之一时，则不需要设低流量传感器（FSL）：

- 容积泵；

- 泵为手动操作，且持续有人值守；

- 泵容积小；

- 不存在最小连续流量（节流或回流）工况，且上游进料容器已设低液位传感器（LSL）；

- 已设置循环系统；

- 高压传感器（PSH）和（或）低压传感器（PSL）设有用于检测流量损失的关断值。

##### 振动安全保护

应为泵安装一个振动安全传感器（VSH），以便发生设备故障导致振动过高时停泵。

若存在以下情况之一，可依据实际需要，确定是否设振动安全传感器（VSH）：

- 泵的驱动功率小于735kw；

- 泵是手动操作，且持续有人值守。

### 压缩机

##### 压力安全保护

压缩机的每一个吸入管道上应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。若每一输入源都有高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）并可保护压缩机，则吸入管道上可不设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。

压缩机的每一个出口管道上也应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。

压缩机由设在其下游的高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）保护，并且该PSH、PSL与压缩机之间始终贯通，则其出口管道上可不设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。

压缩机的每一个吸入管道上应设压力安全阀（PSV）。若每一输入源都设有压力安全阀（PSV），并且也保护压缩机，则其吸入管道上可不设压力安全阀（PSV）。压缩机出口管道上也应设压力安全阀（PSV）。

若压缩机为动能型，且最大出口压力不可能高于其出口管道的最大允许工作压力（MAWP），其出口管道上可不设压力安全阀（PSV）。

压缩机由设在其下游任一冷却器的压力安全阀（PSV）保护，并且该压力安全阀（PSV）与压缩机之间始终贯通，则其出口管道上可不设压力安全阀（PSV）。

##### 流动安全保护

压缩机每一个出口管道上均应设流动安全阀（FSV）以防止回流。

##### 天然气探测装置

若压缩机位于通风不良的建筑或封闭区域内（如附录定义），应设天然气探测装置，以便在必要时切断工艺流入源和燃料供应并使压缩机泄压。

##### 温度安全保护

应设TSH以保护压缩机每一气缸及壳体，并在必要时切断工艺输入源和燃料供应管道。

##### 振动安全保护（VSH）

应设振动安全传感器（VSH）以检测机械故障，避免可能导致输送介质泄漏。

### 海底管道进出平台管道段

##### 压力安全保护

进、出平台管道上应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL），以切断输入源。双向长输管道上也应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。

出平台管道应设压力安全阀（PSV）保护。但若存在下列情况之一则可不设压力安全阀（PSV）：

- 管道的最大允许工作压力（MAWP）大于任何输入源的最大压力；

- 虽然输入源压力大于管道的最大允许工作压力（MAWP），但输入源有压力安全阀（PSV）保护，其设定点不大于管道的设计压力；

- 输入源为压力高于管道最大允许工作压力（MAWP）的井口出油管线，且设有由两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为SSV）；

- 管道由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。

进平台管道和出平台管道均应设关断阀（SDV）。关断阀（SDV）应与全平台的ESD和FGS等联锁。

##### 流动安全保护

进平台管道上应设流动安全阀（FSV），以防止因管道泄漏或破损而导致平台工艺系统的流体向破损处回流。出平台管道上也应设流动安全阀（FSV），以防止平台工艺系统泄漏时，管道中的流体倒流回平台工艺系统。

如果进平台管道仅越站连接到出平台管道上，出平台管道上的流动安全阀（FSV）也保护进平台管道。

如果出平台管道上所有输入源都设有流动安全阀（FSV），并且其位置能使管道的所有支线均能避免回流，则该出平台管道也可不设流动安全阀（FSV）。

双向长输管道可不设流动安全阀（FSV）。

### 换热器

##### 压力安全保护

换热器应按受热侧及供热侧分别分析。可能导致超压的输入源一侧应设高压传感器（PSH），以便在必要时切断流入。

若换热器一侧可能由于另一侧的泄漏或破裂而导致超压时，应设高压传感器（PSH）以切断超压源的流入。

若上游设备的高压传感器（PSH）能检测到换热器一个输入源压力并可切断流入，或下游设备的高压传感器（PSH）能保护该输入源，且不与之隔离，则该输入源可不设高压传感器（PSH）。

若换热器一侧的最大允许工作压力（MAWP）大于该侧输入源的最大允许工作压力（MAWP），该输入源也可不设高压传感器（PSH）。

有烃类介质流动的输入源应设低压传感器（PSL），当压力降低时切断向该输入源的流入。

若其它设备上的低压传感器（PSL）能保护换热器一侧，且不与之隔离，该侧可不设低压传感器（PSL）。

常压作业或作业中压力经常变动到常压的一侧可不设低压传感器（PSL）。

换热器每个输入源均应设压力安全阀（PSV）保护。若其它设备上的压力安全阀（PSV）能保护换热器的一侧，且不与之隔离，则该侧可不设压力安全阀（PSV）。若换热器一侧的最大允许工作压力（MAWP）大于任何输入源的最大操作压力，则该侧可不设压力安全阀（PSV）。

##### 温度安全保护

由于换热器两端一般均按加热介质的最高温度设计，因此可不设高温传感器（TSH）。

### 电加热设备

应设置高温传感器（TSH）以便当工艺流体超温时关闭电加热控制器开关，切断电源。

## 其他安全保护

### 10.3.1  火炬及冷放空系统

对于设置了冷放空系统的固定平台，在满足安全生产要求的前提下，冷放空系统和闭式排放系统可合二为一，但需分别设置闭排管汇和冷放空管汇，并通过各自独立的管道和管嘴接入闭排兼冷放空分液罐。

若固定平台存在高低压设备同时泄放，且单一火炬系统产生的背压无法满足低压设备的正常泄放时，应分别设置高压火炬系统和低压火炬系统。

对于分别设有高/低压火炬系统的固定平台，在满足安全生产要求的前提下，低压火炬系统和闭式排放系统可合二为一，但需分别设置闭排管汇和低压火炬管汇，并通过各自独立的管道和管嘴接入闭排兼低压火炬分液罐。

在满足生产安全和泄放要求的情况下，以栈桥连接的固定平台可共用一套火炬系统。

对于低温泄放流体或含酸性组分的泄放流体，可根据需要设置独立的收集汇管，相关管线与设备选材考虑低温或酸性流体的影响。

泄放汇管/支管应有一定的倾斜度，支管宜按1:100的坡度坡向管汇，汇管宜按1:100的坡度坡向火炬分液罐或冷放空分液罐。

当冷放空系统设施的设计压力大于等于860 kPaG时，冷放空管不可设阻火器；若设置阻火器，应采用措施以应对发生堵塞的风险，如：设置爆破片。

##### 泄放及扩散安全保护

火炬系统和冷放空系统泄放的大气污染物排放限值应符合相关标准规范的规定。

火炬系统和冷放空系统应按照风向+风速不同组合的极端工况，根据相关标准规范规定的有害组分容许接触浓度限值进行泄放气体的扩散分析。

##### 热辐射安全保护

火炬系统应进行连续排放工况和间歇排放工况的热辐射强度分析。冷放空系统应进行意外引燃工况下的热辐射强度分析。

任何辐射热强度可能超过6.31kW/m2的区域，均应限制人员进入，并在区域的边界上标示有潜在热辐射暴露危险的警告。

靠近火炬头且频繁作业的区域，操作人员在穿着适当防护服装的前提下，所承受的最大热辐射强度若超出相关标准规范的限值要求，应设置固定屏障或采用其它有效的保护装置。

##### 噪音安全保护

火炬系统和冷放空系统应进行连续排放工况和间歇排放工况的噪音分析。所承受的最大噪音若超出相关标准规范限值要求，均应为操作人员配备有效的防护装备。

### 开式排放系统

##### 流动安全保护

每根开式排放管线均应设1:100的坡度使流体顺利排入开排罐、开排沉箱或开排槽中。

##### 排放安全保护

各层甲板应分别设置危险区和非危险区开排管汇。

每根与开排罐、开排沉箱或开排槽相连的开排管汇上均应设置水封，避免烃类气体逸出。

开排罐/开排沉箱的顶部放空管道上须设置阻火器，放空口应引至安全区域。

各层甲板危险区含油设备撬块底座/围堰支管汇收集的流体，应排入开排罐/开排沉箱，不可直接排海。

### 闭式排放系统

每根闭式排放管线汇均应设1:100的坡度使流体顺利排入闭排罐中。

### 高压注气系统

##### 流动安全保护

第一口注气井投产之前应向井筒中注入水合物抑制剂，以防止开井过程中生成水合物。

注气/注水转换井（WAG）在进行注水转注气作业时，停井后应立即向井筒中注入水合物抑制剂，以降低水合物生成风险。注气/注水转换井（WAG）在进行注气转注水作业时，冷关井工况（关井时间超过60 min）停井后应立即向井筒中注入水合物抑制剂以降低水合物生成风险。

##### 温度安全保护

泄放系统应开展低温泄放分析，若注气设备或管道暴露在焦耳汤姆逊效应（J-T）效应的冷却条件下，则需设置低温传感器（TSL），同时可考虑设置专门的低温泄放罐。

### 稠油热采系统

出油管线上应设高温传感器（TSH）保护，以便必要时关油井、切断高压蒸汽流入并停蒸汽锅炉。

## 工艺安全分析

安全分析和功能评价表是对基本安全系统的设计逻辑进行确认的必要手段。

平台流程设计完成后，应用安全分析和功能评价表对其进行安全分析。

## 保温及伴热

油（气）生产工艺/公用系统中设备与管系的保温应根据操作要求、流体的物理性质、人身保护、防冻、低温要求及环境温度等条件综合地分析并合理地确定。

在保温措施不能满足流体物理性质要求的情况下， 可采用伴热措施。若采用电伴热系统，应通过选择适当的材料和采取必要的措施使电气设备的腐蚀减至最小。

伴热的设备与管线应使用绝缘材料包覆，该绝缘材料应用耐腐蚀的防水层包覆， 以免绝缘材料浸水失效。绝热表面温度一般不应超过60 ℃。

稠油热采井注热管线、出油受高温管线和高温放喷管线应选用耐高温材料。

## 保冷及防冻

    - 具有下列情况之一的设备和管道应进行保冷：

- 需减少冷介质在工艺处理或输送过程中的温升或气化（包括突然减压而气化产生结冰）；

- 需减少冷介质在工艺处理或输送过程中的冷量损失；

- 需防止在环境温度下，设备或管道表面凝露。

# 工艺管道

## 一般规定

本章的规定适用于平台上部设施的油气生产、钻修井工艺管道和公用管道。

管道的设计、制作、安装和检验应符合本章及本文件其他章节的相关规定。本文件未做规定者应按所用规范、标准执行。

## 管道布置

管道应布置在不易受碰损处所，布置位置受限时，应具有可靠的防护结构。

管道布置穿越有防火分隔的墙壁或甲板时，穿越处的墙壁或甲板仍应符合17.2中规定的耐火完整性要求。

应避免油罐的透气管、溢流管通过居住处所及蒸汽管系通过储物间和油漆间，若不可避免，则通过这类处所的管系不得有可拆接头。

原油与天然气管系不应穿越封闭或半封闭的非危险处所， 若不可避免，需采取相应的防护措施。

输送液体介质的生产管道不应穿越电气房间。

## 管道设计

管道的设计壁厚应依据所采用的标准规范确定。

管道材料应与其内部输送介质和管道承担的用途相适应，满足耐介质腐蚀、低温性能等要求。

油气管道和消防管道中所有管道元件均不得含有石棉材料。

根据温度、压力、材料、连接设备、管道布置确定管道应力分析范围，并根据所采用设计标准进行应力分析。

油罐的透气管应引至安全的位置。

安全阀的排出管应尽量减少弯头，弯曲角度不能大于90°，排出管的安装应牢固，且要有足够的支承，不使阀体受到附加应力。

## 管道安装

输送含有可燃介质的管道应尽量减少可拆接头数量，并确保密封。

管道的支承应避免由于温度、载荷变化使管道产生过大应力，危险区内管道的支承应确保防止产生火花。

管道的防静电接地保护，应符合14.8 的有关规定。

管道制造、安装、检验、试验按照所采用的标准规范执行。

## 隔热与伴热

应根据操作要求、管道内介质的物理性质、环境温度等条件确定管道的保温、保冷措施。

表面温度超过60 ℃的不保温绝热管道，需要经常维护又无法采用其他措施防止烫伤的部位，应采用防烫绝热。

保温材料制品的允许使用温度应高于正常操作时的介质最高温度。

隔热材料应为不燃材料或难燃材料。

应特别注意伴热管道在穿越甲板处以及在其他受限空间处的保温，以避免该处的伴热管道发生冻堵。

伴热的设备与管线应使用绝缘材料包覆，该绝缘材料应用耐腐蚀的防水层包覆， 以免绝缘材料浸水失效。绝热表面温度一般不应超过60 ℃。

稠油热采井注热管线、出油受高温管线和高温放喷管线应选用耐高温材料。

## 安全装置和标识

根据管道工作条件，按所选用规范、标准设置必要的安全装置。

各管道应按输送介质不同涂以不同颜色面漆或色环，并设立标明流向的标识。

# 机械设备及管系

## 一般规定

### 适用范围

适用于平台上应用的主要通用机械设备和系统，未涉及的通用机械设备和系统应符合所用规范、标准的规定。

### 燃料要求

内燃机所用柴油的闪点（闭杯试验）一般不低于60 ℃。应急发电机原动机所用柴油的闪点不低于43 ℃。

如有专门的措施，使柴油的存储或使用处所的环境温度能限制在低于该柴油闪点10 ℃以下范围内时，可允许除应急发电机原动机之外的内燃机使用闪点低于60℃但不低于43 ℃的柴油。

以平台自产的天然气天然气或原油作为燃料时，应进行适当的处理以满足燃烧设备对燃料的要求，还应分别采取本文件所规定的燃料系统保护措施或其他等效措施，确保安全使用。

### 防护设施

机器、锅炉、压力容器及其管系和附件的设计、安装和防护应充分考虑到使运动部件、热表面和其他危险对平台上人员的伤害可能性减至最小程度。

为避免机械设备和管系在操作及切换中的差错，应在醒目处设有操作须知的标志牌。

### 关键设备布置要求

通用机械设备处所应设有便于操作和维修设备的通道和平台，设备的布置应留有适当的检修空间。

不适宜露天环境的设备应设在罩壳或机房内，所有的废气出口不能排出具有引爆能力的火星。

饮水罐或淡水罐不能与任何油罐和海水罐直接相邻接，润滑油罐或液压油罐不能直接与水罐或其他油罐直接相邻接。

内燃机、燃气轮机及其他燃油设备的助燃空气入口及排气口应位于非危险区内。排气口的布置应能防止排出的烟气进入助燃空气入口、通风系统进风口，影响平台正常的生产和作业。空气压缩机的吸气口应位于非危险区内，离危险区至少有3 m的距离。所有危险区内的机械设备，其结构和安装应避免由于静电或运动摩擦而产生火花引燃的危险，以及由于机械设备裸露部件高温而引燃的危险。

除非不可避免，公用设备应安装在非危险区，危险区内的机械设备上的电气设备、电气仪表及控制装置，应符合14.7 和14.9的危险区内的电气设备及电缆的有关规定。

防火及配电对设备布置的要求分别见本文件的总体布置公用设备区和电气装置有关规定。

### 设备的可使用性

平台上的应急发电机组应能在不依靠外部帮助的情况下正常启动、控制并保持正常运行。

以平台自产的天然气或原油为燃料的主电站原动机如在停产时需要运行，应能以柴油作为燃料并保持正常工作。

### 操控位置

内燃机、燃气轮机除能就地操纵停机外，还应在安装处所外易于达到且失火时不致被隔断的地点使之停机。

### 检验、试验与证书

燃气轮机、柴油机以及平台作业者根据所用规范、标准和设备的重要性确定的需进行出厂检验或试验的其它设备，均应在设备制造厂进行检验和试验。

平台上所有的通用机械设备应有出厂合格证书。有取证要求的设备根据发证检验机构相应规定进行取证。

## 柴油机

每台柴油机应有独立的排气管路并装有消音器，其出口应通到平台非危险区的开敞空间，排气管路采用隔热措施，确保人员安全。

柴油机的安全装置

柴油机上的安全装置应满足下列要求：

- 气缸直径大于200 mm或曲轴箱容积大于0.6 m3的柴油机，应设有防爆门；

- 气缸直径大于230 mm的柴油机，气缸盖上应设有安全阀；

- 上述防爆门和安全阀的结构和布置应能使其排放物伤人的可能性减至最低；

- 柴油机至少应设有安全报警和应急关断安全及应急停车装置；

- 柴油机应设有超速保护装置。

柴油机应安装于非危险区内。如不可避免，安装在危险区内的柴油机，其安装处所应予以封闭，并至少采取下述措施使之成为安全处所：

- 封闭处所可由送风装置保持正压，送风装置应从非危险区进气，送、排风装置必须防爆；

- 当封闭处所内的正压丧失时，应有报警；

- 封闭处所应装设自闭式门；

- 柴油机助燃空气进口和排气出口应位于非危险区内，排气系统应安装灭火花型消音器；

- 靠近封闭处所的进气口处应装有可燃气体探测器。在可燃气体浓度达到爆炸下限的20%时，给出声、光报警信号；可燃气体浓度达到爆炸下限的50%时，给出声、光危险报警信号并迫使柴油机自动停车；

- 封闭处所应按本文件的要求设置相应的灭火设施，且当灭火剂释放时，封闭处所内的送风和排风装置应自动停止，防火阀自动关闭。

采用空气启动的柴油机，启动空压机的排出管应直接通至起动空气瓶。从空气瓶到柴油机的起动空气管路应与空压机的排出管完全分开。

从启动空气瓶通往柴油机的上起动空气管路应设有止回阀。启动空气系统的最低点应装设泄放阀或等效设施。

应急发电机组应能满足下列要求：

- 应急发电机组应能在使用的最低环境温度下易于冷机启动。如不具备这种能力，应装设一个经发证检验机构认可的辅助预热装置，以保证机组的冷机启动性能；

- 柴油机应配备可靠的启动装置，应急发电机应能在所处的环境下进行启动，自动启动的应急发电机组应设有经发证检验机构认可的启动装置，并配备至少能供6次连续启动的能源。此外，应配备在 30 min内能启动6次的第二能源；

- 应急发电机组控制系统电源单独设置；

- 应急发电机组的柴油机应有独立的冷却装置和燃油供给系统。

## 其他往复式发动机

双燃料发动机、天然气发动机、原油发动机安全要求不仅应满足12.2.1～12.2.2的要求，且应将确保安全的技术措施提交发证检验机构认可。

## 燃气轮机

在高温下工作的零部件的材料应具有与工作温度相适应的高温性能。

燃气轮机进气系统应安装过滤器和消音器。过滤器应有效过滤空气中的盐分。如果需要，燃气轮机进气系统应安装防冰设施。

排气系统的布置应防止排出的尾气进入压气机。燃气轮机排气系统应安装灭火花型消音器。

燃气轮机的安全保护装置应能实现下列功能：

- 超速关断保护；

- 润滑油低油压关断保护；

- 润滑油高温报警保护，轴承高温关断保护；

- 燃气高温报警；

- 熄火保护；

- 透平设置振动监测装置，振动过大关断保护。

## 压缩机

工艺压缩机组应能满足下列要求：

- 压缩机应设有必要的前置涤气装置及出口冷却装置；

- 压缩机应采用符合要求的密封形式和措施；

- 压缩机的气路、水路、油路的连接应保证密封，不应相互渗漏或外泄；

工艺压缩机安全装置应能满足下列要求：

- 压缩机的安全阀设置应符合10.2.9.1.4的有关规定；

- 压缩机应设有排气超温报警和关断；

- 压缩机应设有润滑油低油压报警和关断；

- 压缩机应设有振动过大报警和关断；

- 离心压缩机还应设有密封气泄漏报警和关断。

空气压缩机组应能满足下列要求：

- 空气压缩机的吸口应设有空气滤清器；

- 空气压缩机装置应设有从气体中分离油和水的装置；

- 空气压缩机应设置主/备用机组，应能自动保持仪表和公用空气系统的压力；

- 仪表空气系统应设有低压报警及超低压应急关断装置。

## 泵

泵应按照采用的标准进行设计、制造。

各类泵的吸入、排出管路中，应装隔离阀，以便安全维修。

除泥浆泵外，各类泵的出口管线应设置止回阀。

各类泵的排出管路中应装压力表。

容积泵液力端应设有安全阀或在排出管路上设置安全阀。

在容积泵的吸入管路中应装真空表。

## 锅炉

安装与布置应符合下列要求:

- 锅炉应安装在非危险区内；

- 锅炉上的安全阀、进口阀、出口阀等应直接安装在锅炉本体上或与本体相连的短管节上；

- 每台锅炉的燃料供应总管上应安装一速闭阀。该阀应置于适当地点，以便在应急情况下就地关闭，且应在位于该处所以外易于接近的安全地点予以遥控关闭。燃料供应总管上还应设燃料高、低压或流量监测装置；

- 锅炉与燃油和润滑油罐之间应有足够的安全距离；

- 燃烧器附近应设弱火焰安全装置（BSL）；

- 当燃烧器接有蒸汽吹洗或蒸汽雾化设施时，则应设有防止燃料进入蒸汽系统的有效设施；

- 应有可靠的止回装置，以防止在切断燃烧器的燃料供应后，燃料从回流系统流至燃烧器；

- 为防可燃气体在炉膛内的积聚引起爆炸，至少应设火焰故障探测器并进行点火前的预扫风；

- 应设有点火失败关断燃料供应并触发报警的措施；

- 锅炉装置应设控制盘，当发生异常情况时，在控制盘上进行声、光报警，并进行相应的控制；

- 锅炉装置的设计、制造、检验、验收须符合本文件12.7的有关规定。

蒸汽锅炉的安全装置应符合下列要求：

- 每台锅炉应至少装设两个安全阀，对额定蒸发量小于或等于0.5 t/h的锅炉或额定蒸发量小于4 t/h且装有可靠的超压联锁保护装置的锅炉可仅装一个安全阀；

- 每台锅炉应装设液位计和压力表；

- 锅炉应设有低水量报警和关断；

- 锅炉应设有超压报警和和关断；

- 锅炉应设有燃料监测功能，燃料压力超过限定值时，报警和关断；

- 锅炉应设有给水泵出入口高低压报警和关断；

- 锅炉应设有炉管壁高温报警和关断；

- 锅炉应设有蒸汽压力报警和关断；

- 锅炉排烟道出口处应设有高温报警和关断。

- 在出现低水位，锅炉供汽中断或熄火等应急情况时，应能自动停止燃料供应并在值班室发出声、光报警。

- 额定蒸发量小于或者等于75 t/h的燃用油、气的水管锅炉，未设置炉膛安全自动保护系统的炉膛和烟道应当设置防爆门，防爆门的设置不应当危及人身安全。

热介质锅炉的安全装置应符合下列要求：

- 热介质锅炉应安装安全阀，安全阀的排泄口应接至位于安全区域的收集容器内；

- 热介质锅炉应装设低流量安全装置（FSL）。当流量下降到限定值时，报警和切断燃料供给；

- 热介质锅炉的介质管系上应装高温安全装置。当出口温度高过限定值时，报警和切断燃料供给；

- 热介质锅炉排烟道出口处应装设高温监测报警装置。当温度高过限定值时，切断燃料供应；

- 利用燃机高温尾气加热热介质时，热介质的管系上应设流量、压力安全装置，燃机排气管上应设高温安全装置；

- 热介质膨胀罐应具有足够容积。

## 压力容器

压力容器应根据所用规范、标准进行设计、制造、检验、验收，并取得发证检验机构的产品检验证书。

压力容器制造前，压力容器制造厂应向发证检验机构提交下述文件，并取得认可：

- 焊接工艺程序；

- 焊接工艺评定报告；

- 无损检测程序；

- 焊工与无损检测人员资格证书及考核报告；

- 制造工艺程序；

- 检验与试验程序。

在压力容器上应设压力表以便监测容器内的压力，还应设一套压力传感器和一套安全阀或设两套安全阀对容器进行压力保护。

对于盛装液体的压力容器应设液位计及液位控制措施。

在压力容器的进出口上应设隔离阀。

安全阀、隔离阀及放泄阀应设在容器的本体上或与之相连的短管节上。

## 设备管系

### 压缩空气管系

仪表空气系统应设有干燥、净化装置，以保证仪表空气质量达到使用要求。

仪表空气系统应设有低压报警及超低压应急关断。

### 燃油管系

燃油管系应尽可能远离热表面和电气设备。如无法避免时，则该管应位于良好照明和易于观察之处，且可拆卸的管接头处应与热表面和电气设备保持安全距离，或接头处利用可适当接收泄放的设施予以保护。

油罐、燃油泵、过滤器、锅炉燃烧器和其他可能漏油阀件处应设置油盘，油盘内的残油，需泄至专设污油罐或系统的排放罐内。

在机房内的日用油罐供油管路上，应设有速闭阀或等效设施。除能就地关闭外，应能在该阀所在处所外易于接近的安全地点进行应急关闭。

加热燃油用的介质可为电气、蒸汽、热介质油、热水等，不得利用烟气直接加热燃油。

加热燃油用的蒸汽应为饱和蒸汽，其压力不大于0.68 MPa，其加热的最高温度应低于该燃油闪点10 ℃。

若采用防爆型电加热元件，必须保证在元件通电的全部时间内，所有元件均浸没在燃油中，应设置电加热元件温度控制装置，保证燃油不发生质变和结焦。

若燃油罐内的燃油采用灌注进入时，应保证注入时不产生静电。

燃油输送泵、锅炉燃油泵及其他类似的燃油泵，除能就地关闭外，还应能在该泵所在处所外易于接近的安全地点进行应急关闭。

### 海水管系

海水管系应选用耐腐蚀材料或敷设内涂层。

平台上应设有适当设施，防止海生物在海水管系入口处生长聚集。

### 蒸汽管系

蒸汽管系应采取可靠措施，不使管子因膨胀和收缩而产生过大的应力。

每一蒸汽管系应设有有效的泄水装置，以免发生危险的水击作用。

如果蒸汽管系或附件可能从任何来源接受高于其设计压力的蒸汽，则应装设适当的减压阀、安全阀和压力表。

每一蒸汽管系及其附件的设计、构造和安装，应能承受最大的工作压力。

### 热介质加热管系

热介质加热管系应采用符合标准的无缝钢管制造。

贮油容器、燃油罐的热介质加热进/出管系，应设有截止阀或其它等效隔断设施，及热介质的流量调节设施。

加热燃料油用的热介质的最高温度应不超过220 ℃。

热油锅炉的热介质进/出管路上应安装：

- 温度监测装置，当温度上升或下降超出限定值时，应发出报警；

- 流量监测装置，当流量下降到限定值以下时，应发出报警；

- 压力监测装置，当压力升高或降低至限定值时，应发出报警。

储油罐内的热介质加热盘管的布置，管接头的焊接工艺以及检验、试验等，需经发证检验机构认可。

### 润滑油管系

润滑油管系应装有过滤器，过滤器应保证在不停机和不减少向发动机供应过滤油的情况下进行内部清洗。

润滑油系统应设有当润滑油压力明显下降时能发出声、光信号的报警装置。

如装有2台或多台柴油机，则各油底壳引至润滑油循环罐的泄油管应独立。避免曲轴箱之间互通。

润滑油罐应根据需要设置符合本文件12.8.2.6规定的加热设备。

### 透气管

贮存水、燃油、润滑油的罐体或箱体应设置透气管。透气管应从最高点引出，引至开敞空间。

油罐透气管的管端，应装有耐腐蚀和便于更换的阻火器。阻火器的净流通面积应不小于透气管的截面积。

### 溢流管

用泵灌装的油罐、润滑油罐应装设溢流管。溢流管应引向有足够容积的单独溢流罐，或有多余空间的贮存罐。上述油罐必要时应装报警装置，当油罐的油位达到预定高度时予以报警，以防油溢出。

溢流管不应装设隔断阀或旋塞阀。

每一油罐的溢流管截面积应不得少于该油罐注入管截面积的1.25倍。

## 起重机

### 一般要求

      - 若起重机吊臂处于危险区内，其机电设备应符合本文件危险处所的通风和危险区内的电气装置的有关规定。

### 起重机的位置

起重机安装位置应能满足覆盖面的要求，并尽可能避免死角。

安装位置及其保护设施应考虑尽量避免对现场人员的伤害，防止运动件可能导致的事故。设计时应考虑材料、工作条件、环境条件等因素。

### 结构设计

起重设备的结构设计应考虑相应的安全工作负荷，包括垂直载荷、水平载荷和环境载荷，并满足相关标准和规范的要求。

起重设备结构的疲劳寿命应大于其使用寿命。疲劳设计应满足相关标准和规范的要求。

### 基座

基座应与平台主结构进行有效的连接，其设计、制造及与主结构的焊接应符合本文件的有关规定。安装回转环的基座法兰应牢固、平整和满足水平度的要求。

### 绞车

绞车卷筒上钢丝绳应能自行整齐排列，当起重机臂杆在最高操作位置且吊钩达到最低天文潮海面时，剩留在主起升卷筒上的钢丝绳不得少于5圈。

绞车除应设置自动制动器外，还应设置手动控制应急释放装置。当起重机的动力源或控制系统失效时，能自动制止重物落下，并可用手动控制装置将吊钩上的重物放下。

### 钢丝绳

钢丝绳应按所用规范、标准制造，并须具有出厂合格证和试验证书。起升装置应使用无旋转特性的钢丝绳。

### 工作性能

起重机吊物时的最低起升速度应考虑吊物时的海况条件，避免吊物离开供应船时，与供应船发生碰击。

起升机构应符合下列要求：

- 静态制动应能刹住1.5倍的额定起升力矩；

- 在承受110%的安全工作负荷最大下降速度状态下能够平稳制动；

- 吊臂应装有从操纵室可读出吊臂幅角或工作半径的指示计。

变幅机构应符合下列要求：

- 应能在设计的最小和最大吊臂角度范围内支承吊臂并承受110%的安全工作负荷；

- 应具有防止吊臂失控降落的性能。

回转机构应符合下列要求：

- 应能进行双向制动；

- 在回转环装置发生机械事故的情况下，应具有防止上部构架与基座分离的性能。

### 安全装置

##### 一般要求

起重机应设置控制速度、转向和停止运转的设施、动力故障报警及保护设施。

##### 限位器

- 起重机应设有：起升高度限位器，最大、最小臂幅限位器和回转角度限位器（仅适用于回转受限制的起重机）。限位器动作后，应报警和切断运转动力，并应将起重机和负荷保持在限位器动作前的位置上。

- 起重机可设置使限位器停止动作的越控开关，此开关应有适当保护，以防发生误动作。若需使用越控开关时，必须严格遵照操作手册中使用越控开关的规定。

##### 超负荷保护

起重机应设有超负荷保护，超负荷保护应调整在不超过100%安全工作负荷时动作。

##### 臂幅指示器

具有不同安全工作负荷相应于不同臂幅的起重机，应设有能自动显示在给定臂幅上的最大安全工作负荷的指示器，并在实际负荷达到安全工作负荷的95%时应发出声、光报警，到安全工作负荷的110%时自动切断运转。

##### 应急停止开关

在起重机司机座位附近，应安装一个应急停止开关。当该开关动作时，能使所有制动装置立即动作。应急停止开关应涂以红色，并应有标明开关位置的标记和防止误操作的保护。
    由电动机驱动的起重机上，该开关动作时应能切断主电源。当主电源恢复供电后，应确保在操纵杆没回到空档位置之前，电动机不能自动起动。

##### 警告信号

起重机应设有一个手动音响警告信号，该信号应区别于平台上所使用的其它信号。

##### 障碍灯

在起重机吊臂顶端、旋转台顶端或当起重机处于存放位置时的最高处所应安装障碍灯。

##### 电动机

驱动起重机运转的电动机，应设有短路保护、欠电压保护和过载保护。

##### 柴油机

驱动起重机运转的柴油机，其安全技术措施应符合12.2有关规定。

- 发动机废气管应排到发动机防护罩外，并向远离操作者方向排出；

- 所有排气装置在正常运行中与人员可能接触的地方应装防护罩；

- 柴油罐应装有加油口盖，防止柴油受外部的污染；

- 柴油罐应装有排污口。

##### 吊钩

吊钩上必须设有防止吊重意外脱钩的保护装置。

##### 起重机消防器具

起重机消防器具的配置应符合本文件18.8的有关规定。

##### 人员吊运

- 运送人员上下平台用的吊篮，应确保有足够的强度和浮力。其结构应为柔性缆索型，并应具有鲜明易辨的颜色；

- 登乘吊篮的人员不得超过规定人数，登乘时必须遵守有关安全规定，并穿救生衣；

- 吊运人员用的起重机可参照本章的要求设计，且具有安全启停、运行监控、报警、指示、应急照明等安保装置。

# 暖通

## 一般规定

本章的规定适用于海洋石油固定平台采暖、通风和空气调节系统，应能保障人员安全及生产正常运行。

封闭机器区域应有足够的通风，所有存在积聚有害物质或爆炸火灾危险物质的区域均应设置安全、有效的通风。

通风系统的进风口应位于非危险区。若其进气管线通过一个危险程度更大的区域，其管线内压力应高于该区域压力。

通风系统的排出管线应位于危险程度等于或小于该通风区域的露天区域，并应通向开敞空间，防止排出的污浊空气被本系统或其它系统所吸入。

危险区和非危险区的通风系统应彼此独立。

当封闭区域内产生有害物质或爆炸火灾危险物质能造成相邻房间或区域的污染时，该封闭区域应保持负压；当封闭区域有人员常驻或对空气有清洁要求时，该封闭区域应保持正压；以确保气流组织由非危险区流向危险区，由危险等级低的区域流向危险等级高的区域。

所有的通风机应在其处所外易于到达的非危险处所设有应急关断设施；所有通风系统的主要进气口和排气口应能在通风区域的外边进行关闭；所有防火风闸应能在该通风处所的内外部进行关闭。

在释放气体灭火剂之前，应确保被保护区域的所有通风机自动停止，防火风闸自动关闭。

暖通空调系统电加热器控制回路中应具备下列安全措施：

- 应与风机连锁，即风机不开时电加热器不开，电加热器关闭后，风机才能关闭（风机延迟关闭）；

- 应装有风量开关，即无风时电加热器不开；

- 应设有超温开关，即温度超过设定值时切断加热器电源。

通风管道及防火风闸的规定应符合本文件的适用规定。

## 危险区通风要求

危险区设置的通风设备必须满足该类危险区防爆等级的要求。

封闭的危险区的气压应低于与之相邻但危险程度较小的区域的气压；封闭的非危险区的气压应高于相邻的危险区域的气压。

封闭的危险区应设置有效的通风设备，以使其可燃气体浓度降至安全范围之内。对于1类、2类危险区的处所，其换气次数应分别大于每小时更换空气20次、12次。

可能积聚毒性气体、使人窒息气体的区域，人员进入这些处所前，应进行有效的排风，其换气次数应大于每小时更换空气12次。

通风管线的设计和布置应避免不同程度危险区之间和危险区与非危险区之间的直接相通。如果通风管道通过一个危险程度较高的区域，管道内压力应高于该区域压力。如果通风管道通过一个危险程度较低的区域，通风管道应具有相对于这一区域较低的压力。

危险区的通风机应有100%的备用，且在运行风机发生故障时，在中控室能发出报警，备用风机应能自动启动。

天然气发电机房、电池间等具有易燃易爆气体的封闭区域，应按照爆炸性气体的释放量及其爆炸下限计算通风量，根据爆炸性气体释放量及其爆炸下限计算、换气次数计算和排出余热计算通风量取大值。

# 电气

## 一般规定

电气系统的设计和设备的布置应遵循安全、可靠、适用和经济原则，设备布置应便于安装、操作、检修和监测。

### 环境条件

所有电气设备均应在下列环境条件下正常工作：

- 平台所在海域最高和最低环境温度；

- 平台正常作业中所产生的振动和冲击；

- 海上潮湿空气和霉菌；

- 盐雾、油雾及在特殊情况下还应适用于二氧化硫及硫化氢等化学活性物质；

- 危险区域中的石油气、天然气。

### 供电

平台供电应满足下述要求：

- 正常情况下保证对生产作业和生活用电的电气设备供电，而不需要求助于应急电源；

- 在主电源供电失效情况下，应确保对安全所必需的电气设备供电；

- 不能因电气事故而危及人员和平台的安全。

### 电压和频率

平台电压和频率应满足下述要求：

- 推荐按GB/T 156 选择系统标称电压；

- 交流标准频率应为 50Hz；

- 正常运行情况下，用电设备端子处稳态电压波动允许值（以额定电压的百分数表示） 应为+6%至-10%，瞬态电压波动不能超过±20%，恢复时间不超过1.5 s；稳态频率波动应为±5%，瞬态电压波动不能超过±10%，恢复时间不超过5 s。由蓄电池供电的设备电压偏差允许值应为+30%至-25%（充电期间接于蓄电池）或+20%至-25%（不充电接于蓄电池者）。

- 交流电气设备应能在供电电源的总谐波电压含有率不大于 8%的情况下正常工作，单次谐波含有率不大于5%的情况下正常工作。接入电网公共连接点处谐波电压含有率应满足GB/T 14549的相关要求。

### 电气设备的布置和安装

- 电气设备的布置和安装应考虑安全和便于检修；

- 电气设备外壳防护型式的选择，应与其安装处所的要求相适应；

- 在可燃气体或蒸气易于积聚的危险场所，应避免设置电气设备。若不可避免，则应按照GB3836.15选用相应级别的防爆电气设备。

## 主电源系统

### 主电源

采用发电机组作主电源时应设置备用发电机，其台数和容量应满足其中最大容量的一台发电机损坏或停止工作时，其余发电机组仍应满足平台安全生产和生活的需要。

采用岸电作为海上油田群区域性主电源时，接入陆地电网的高压主干网络应由两回及以上线路供电，任一回路应能承受100%的一、二级负荷。

海上油气田单一平台采用外部电源作为主电源时，可采用单回路海缆供电。

无人驻守平台主电源可根据具体情况不设备用电源。

### 主配电装置布置

主配电装置相对于主发电机组的位置，应尽可能具有正常供电的完整性，使其只有在同一处所发生火灾或其他事故才会受到影响。

35 kV及以上开关柜采用SF6气体柜时应单独设置电气房间。

主配电装置的长度超过6 m时，其板后通道的两端均应设出口，且配电室两端应设向外开的门。

主配电装置的后方和上方不应设有水管、油管、蒸气管、油柜及其他液体容器。若不能避免时则应有可靠的防护措施。

主配电装置的前后均应铺设防滑和耐油的绝缘橡胶板或经绝缘处理的木格栅。

## 应急电源系统

### 一般要求

平台上应设有独立的应急电源及配套的应急配电系统。

### 系统组成

应急电源可由下列三者中的部分或全部组成：

- 柴油机发电机组（简称应急发电机）；

- 蓄电池组；

- 交直流不间断电源。

### 供电要求

应急发电机作为应急电源，应在主电源供电失效的情况下，确保在45 s之内自动启动和供电。应急发电机的容量应能满足由其供电的应急负载要求。

蓄电池组作为应急电源，应能在主电源供电失效的情况下自动供电，保证在规定的供电时间内无需再充电就能供给由其供电的所有应急负载正常用电。在整个供电时间内使电压保持在额定值±12%的范围内。

交直流不间断电源作为应急电源，应能在主电源供电失效时立即不间断地接替供电。其电压和频率的变化应符合所用规范、标准的要求。

应急电源与正常电源之间，应采取防止并列运行的措施。当有特殊要求，应急电源向正常电源转换需短暂并列运行时，应采取安全运行的措施。

### 供电范围和供电时间

设有应急发电机的平台，应急发电机应能保证下列各处所的应急照明供电18 h：

- 所有救生艇、救生筏等救生设备的登乘处，以及通向这些处所有关的通道、梯道与甲板等处所；

- 所有生产和生活处所的通道、梯道的出入口；

- 应急设备、主发电机组及其控制处所；

- 中央控制室及所有的控制站；

- 平台所有作业的处所和装有对上述作业进行控制所必需的机械控制装置与发电设备和应关断装置所在的处所；

- 消防员装备存放的处所；

- 消防泵处所、喷淋水泵间（如设有时）及其启动设备处所；

- 直升机甲板，包括周边和直升机甲板状态灯、风向标指示器照明和相关的障碍物标志灯（如设有）；

- 所有安装灭火设备的站、室；

- 通信及有关应急设备等处所；

- 井控所在位置，包括钻/修井机处和井口盘处。

标示平台的信号灯（包括障碍灯）和声响信号应连续供电 96 h。

设有应急发电机的平台，应急发电机应至少能保证下列设备供电18 h：

- 通信系统；

- 火灾与可燃、有毒气体探测报警系统；

- 应急关断系统；

- 过程控制系统；

- 防喷关闭装置（如系电气控制）；

- 消防泵及其他消防系统设备；

- 井口控制盘。

火灾与可燃、有毒气体探测报警系统、过程控制系统、应急关断系统、通信等重要用电设备由交流不间断电源供电，供电时间应至少为 30 min。

### 应急电源布置

应急电源和应急配电装置的安装处所，应尽量远离主发电机所在的机器处所，并应用 A-60 级耐火隔壁及甲板将与其相邻的有火灾危险的处所隔开。

应急电源应保证在主电站所在处所或其他机器处所发生火灾或其它事故时，不致妨碍其供电。

安装应急电源和应急配电装置的处所，应易于直接从开敞甲板到达。

应急配电装置应尽可能靠近应急电源安装，应急配电装置可与应急发电机安装在同一处所，当应急配电装置的工作会因此受到妨碍时应布置在独立房间内，并应符合14.2.2.4和14.2.2.5的要求。

作为应急电源、交直流不间断电源所用的蓄电池组不可与应急配电装置安装在同一处所。

蓄电池组布置应满足下述要求：

- 应急蓄电池组的自动放电装置，应使蓄电池不论是否在充电，均能随时自动向应急电路供电；

- 蓄电池组应配备适当的充电设备，并考虑蓄电池及充电设备的保护；

- 充电功率①大于 2 kW 的蓄电池组，应安装在专用蓄电池室内，也可安放在敞开甲板上的箱或柜中。蓄电池组不得安装在生活区域内，但对通信用密封式蓄电池可以设置在直接邻近无线电室外，其出气口应直接通向露天甲板。

- 注： ① 充电功率系指蓄电池组的标称电压乘以最大充电电流值

- 充电功率为 0.2 kW 至 2 kW 的蓄电池组，可安放在适当处所内的箱或柜中，或者敞开安放在机器处所内通风良好的地方。

- 充电功率小于 0.2 kW 的蓄电池组，可以安放在任何合适处所中的开敞位置上或者蓄电池箱内。

- 原动机起动蓄电池组应尽可能接近该原动机安装，用作应急电源和临时应急电源的蓄电池组的安装位置应符合14.3.4.4的规定。

- 蓄电池室的门、箱和柜的外面应有“禁止烟火”的明显标志。

### 无人驻守平台应急电源

无人驻守平台可根据具体情况不设应急发电机。

无人驻守平台应设交流不间断电源，为火灾与可燃、有毒气体探测报警系统、过程控制系统应急关断系统、通信设备等重要用电设备供电至少1 h，如有特殊需求可根据实际情况适当延长。

仅设有交流不间断电源的无人驻守平台，其应布置在独立房间或布置在与其同等重要设备的房间内。

标示无人驻守平台的信号灯（包括障碍灯）和声响信号应连续供电96 h。

蓄电池组布置应符合14.3.4.6的要求。

## 供配电系统

平台可采用下列形式的配电系统：

- 直流：双线绝缘系统；

- 单相交流：双线绝缘系统；

- 三相交流：三相三线非直接接地系统，三相四线中性点接地系统。

平台上的动力、电热和照明的配电系统，均不应利用平台钢结构作回路的配电系统，但下述情况除外：

- 外加电流型阴极保护系统；

- 有限和局部地利用平台作回路的系统，如由此可能产生的任何电流不直接流过任何危险区；

- 在最不利的情况下循环电流不超过 30 mA 的绝缘电阻监测设备；

- 本质安全型电路；

- 控制和仪表电路，如因技术上或安全上原因需使用接地系统，且在正常和故障情况下可能产生的钢结构电流不超过5 A。

接地配电系统的系统接地应与电气设备的平时不带电部分的接地分开。

用于电力、电伴热和照明的绝缘配电系统，应设有连续监测对地绝缘电阻的装置，此装置能在绝缘电阻异常低时发出声或光的报警信号。

## 照明

一般要求

- 照明系统的设计应基于安全性要求，以及人员工作条件下的可视性及视觉满意度。

- 照明灯具的选型与安装，应与其安装处所的环境条件相适应，并应设有相应的保护措施。选用耐腐蚀性强的材料。

- 直接固定在木板或其他易燃材料上的灯具，应采取防火隔热措施。

照明系统应分为正常照明系统、应急照明系统以及临时应急照明系统。正常照明系统照度水平应满足GB/T 25444.2标准要求。应急照明系统的照度水平应不低于正常照明系统的30%。照明供电线路一般应由照明及小功率变压器、配电盘和分电箱供电，对于照明和小功率用电需求较小的平台可根据情况不设专用变压器。

荧光灯或LED灯安装在有转动部件的场所时，应避免产生眩光。

临时应急照明提供的亮度应足以允许人员在紧急并有烟雾情况下的安全撤离。主电源和应急电源发生故障时，临时应急和逃生照明系统应自动打开。临时应急和逃生照明系统持续时间应不低于60 min。

各区域（除冷库和单人卫生间等特殊区域）应至少由2个照明回路供电，其中的一个回路应为应急照明回路或临时应急照明。

## 电伴热设施和电加热设备

电伴热设施应满足下述要求：

- 在存在腐蚀性气体或介质的条件下，电伴热带的外护套应有适合于该区域的抗腐蚀性能；

- 电伴热带及配套使用的控制电气设备应设有过载、短路及漏电流的检测、控制和保护装置。漏电保护动作值应不超过30mA；

- 电伴热系统一般应由专用的变压器、配电盘和分电箱供电，对于电伴热需求较小的平台可根据情况不设专用变压器。

电加热设备应满足下述要求：

- 电加热设备应具有适合于该设备中被加热介质要求的抗腐蚀外壳；

- 电加热设备应设控制与保护设备，在温度超过限定值时，能自动将电源切断；

- 电加热设备的安装不应对周围设备及物品产生过热的危险。

- 每个电加热器应由单独的供电回路供电。

电伴热和电加热设备的防护要求和防爆等级必须满足所在处所的要求。

## 电缆

需要在失火状态下工作设备的供电电缆应为耐火型外，其它电缆应为阻燃型。

需在失火状况下维持工作的设备应至少包括：

- 通用紧急报警系统；

- 火灾报警系统；

- 灭火系统和灭火剂释放报警系统；

- 公共广播系统；

- 应急照明和临时应急照明；

- 可能形成火灾和/或爆炸蔓延系统的遥控停止/关闭设备；

- 消防泵。

对要求两路供电的重要设备，电缆应尽可能远离敷设。

电缆贯穿有防火要求的墙壁和甲板时，应保证不会削弱甲板和墙壁的防火完整性。

用作填料函和衬垫的材料，不应对电缆或平台构件有腐蚀危险。

电缆的敷设应尽量远离热源。敷设于易受机械损伤的区域时，应对电缆提供防护措施。用于重要设备或应急动力设备、应急照明等电缆应尽可能远离厨房、洗衣间、以及其他较大失火危险处所，但对这些处所中的设备供电的电缆可例外。

## 接地、防雷及防干扰措施

### 接地

平台上除了具有双重绝缘设备的金属外壳和为防止轴电流流通的绝缘轴承座以外，其它所有电气设备的金属外壳、固定安装的机械、井架的金属构件以及直升机甲板均应可靠接地。

吊机基座和旋转部分应可靠电气连接并接地。

在钢筋混凝土结构的平台上应设有专门的接地设施，以保证可靠接地。

平台上油气工艺管线以及压缩空气、二氧化碳和干粉系统中的金属管线和设备，在它们的每个连接接头处都要有可靠的电气连接，并应至少有两处接地。

平台上平行敷设的管道，当它们之间的距离小于100 mm时，每隔20 m应跨接；交叉距离小于100 mm时，应做跨接。

易燃液体和气体输送管系的头、尾部及其分支管系都应可靠地接地。

贮存易燃液体和气体的贮罐都应接地。容积大于50 m3的贮罐，沿其直径不能少于两处接地。

平台上的架空管道进入建筑物时，应将入口处的管道接地。并在距管道入口处25 m范围内，应将管道至少重复接地一次。

接地电缆截面应符合GB 50169的相关要求。

### 防雷

若从最高点至接地均通过跨接和焊接提供低阻通路，则钢结构设施无需提供直接保护系统。

对于可能受到电压瞬变影响的控制装置，应考虑安装电涌保护器等设备作保护。

### 防干扰

电气设备、仪表控制装置和通信设备的安装及各种电缆的敷设应充分考虑防干扰设计。

### 防静电

平台应设有防静电设施，所有设备具有良好的接地。

进入爆炸危险场所前，应采取措施消除静电。

静电防护技术措施和接地电阻应符合GB 12158的相关要求

## 危险场所内电气设备

### 一般规定

用于危险区的电气设备的制造、测试、标识和安装应符合GB(GB/T) 3836标准。

在任何爆炸危险场所内，应避免安装电气设备，若不可避免，则应按照GB 3836.15选用相应级别的防爆电气设备。

在有爆炸危险的区域或处所中一般不应安装插座。必须安装时，其选用的插座应符合14.9.2 的有关要求。

所有的电气设备和电缆应有符合要求的出厂合格证；安装于爆炸危险场所的电气设备必须具有由有资格单位颁发的、符合爆炸危险场所要求的防爆等级证书，其选用与安装应由有资质的单位现场确认并出具检验报告。安装于爆炸危险场所的电气设备应取得中国强制性产品认证（即CCC认证）证书，或按照《强制性产品认证管理规定》取得免予办理强制性产品认证证明文件。

### 防爆电气设备

选择用于危险区内的电气设备时，应考虑如下因素：

- 设备使用的区域；

- 可能存在气或蒸气的引燃敏感性，用气体级别表示；

- 可能存在气或蒸气为热表面所引燃的敏感性，用温度组别表示。

爆炸危险场所内电气设备保护级别（EPL）、防爆型式和设备类别选型应符合GB 3836.15第5章相关要求。

### 电缆类型和敷设

除了本安型电路中的电缆外，敷设在危险区域中的电缆，至少应具有下列之一的保护层：

- 非金属不透性护套，加上金属编织层或其他金属覆盖层；

- 矿物绝缘电缆应具有铜或不锈钢护套。对于特殊用途，可以考虑采用具有铝护套的矿物绝缘电缆。

本质安全型电路的电缆应具有金属屏蔽，并至少加上非金属不透性护套。

危险场所内的电缆类型和敷设应符合GB 3836.15第6章相关要求。

危险场所内电缆敷设的防爆措施：

- 在0区，严禁使用接线箱，电缆与电气设备的连接应符合本质安全型(ia)设备连接的要求；

- 在1区，不应有接线箱。若不可避免，则除本质安全型系统外的所有电气设备的接线箱、分线盒、密封接头等都应是防爆型；

- 在 2 区，非铠装电缆或其金属护套不能承受机械损伤的电缆应布设在电缆托架内。离开电缆托架的电缆应用钢管、角铁、槽钢等加以机械防护；

- 本质安全电路应具有各自的专用电缆，这些电缆应与非本质安全电路电缆分开敷设，且“ib”本质安全电路系统的电缆也应与有部分部件在 0 区的“ia”本质安全电路系统的电缆分开敷设；

- 穿过危险场所与危险场所中的设备相连的电力或照明电缆的全部金属护套应至少在它们的两端可靠地接地；

- 危险场所墙壁上穿过电缆的开孔应采用非燃性材料严密封堵， 以保持相关的场所分类。

### 照明设备

危险场所内安装的照明灯具，应采用符合该场所防爆等级的防爆型灯具。

危险场所内的照明开关应采用与其所在危险区等级相适应的防爆型开关。

危险区域或处所内可携式照明应采用带有独立蓄电池的本质安全型、增安型、隔爆型、空气驱动型灯具。危险区内不应使用由电缆供电的可携式照明。

应有照明的危险场所内应安装防爆型灯具，至少应分成两个独立分路供电；两分路的灯点应相互交错布置，以便当其中一个分路检修时，另一个分路仍可保持足够的照明。这些处所内的照明应由安装在非危险区域或处所内的单独控制箱控制。

危险场所内的照明设备选型应符合GB 3836.15的相关要求。

# 仪表及控制系统

## 一般规定

平台上的仪表和控制系统应能保障人员安全、生产正常运行、平台设施的安全及保护环境不受污染。控制系统的功能至少应具备监控、报警、保证平台作业安全和应急关断等。

平台上的仪表和控制系统应适用于含盐雾及高湿度的海洋环境。仪表和控制系统必须具有符合使用环境的防护等级。

所有的仪表应有合格的出厂证书。安装于危险区的仪表和控制系统应由有资格单位颁发的符合安装处所要求的防爆等级证书。

仪表和控制系统的关键工艺参数和火灾、可燃气体、有毒有害气体探测报警数据应能够接入安全风险监测预警系统。

仪表和控制系统应设置仪控设备健康管理应用，通过采集智能仪表诊断数据以及控制系统的实时、诊断、报警数据，实现对仪控设备整体的风险动态感知、故障智能诊断、检修精准施策。

## 报警通用要求

控制系统应对生产工艺及公用系统进行监测报警， 也应对火灾与可燃、有毒气体探测报警。

电源装置应有足够的容量支持报警系统及所有报警点（包括备用报警点）的工作用电。

用于生产工艺和公用系统时应具有如下功能：

- 非正常状态的第一事故声、光报警；

- 非正常状态的接续声、光报警；

- 第一事故报警和接续报警的确认，事故起源点的区分和记录；

- 报警复位，音响和闪光报警停止；

- 灯试验和功能试验。

报警方式至少应采取中控人机界面、中控手操盘、广播告警系统、平台状态灯等方式。

中控室或者中控设备间机柜门上应设置中控手操盘。盘面应包含蜂鸣器、ESD主要关断级别报警灯/确认启动按钮、复位按钮、声光测试按钮、报警确认按钮。针对有消防系统和灭火系统的平台还应设置主备设备切换开关及启动按钮。

无人平台设备柜门上应设置蜂鸣器、ESD主要关断级别报警灯/确认启动按钮、复位按钮。

## 井口安全控制系统

井口安全控制系统包括井口控制盘、控制管线和在井口区内适当地点设置的手动应急关断阀等， 井口控制盘应设在井口区的敞开环境中。

井口控制盘应具有监测、控制井口区所有主安全阀、翼安全阀、井下放气阀和井下安全阀的功能。

与井口控制盘有关的自动与手动控制装置如下：

- 井口出油管线上的高、低压开关或变送器；

- 井口控制盘上的主、翼安全阀及井下安全阀控制开关；

- 井口区设置的易熔塞控制回路；

- 接受生产、火气和弃平台关断信号的井口控制盘接口装置。

井口控制盘应能向控制系统传送如下报警和紧急关断信号：

- 液压泵出口压力高高/低低报警；

- 气驱工况下仪表风压力低低报警；

- 液压控制回路低压报警；

- 易熔塞回路动作报警；

- 手动控制回路动作报警；

- 井口出油管线高低压开关报警；

- 单井井上安全阀关断报警；

- 全部井上安全阀/井下安全阀关断报警；

- 液压油箱液位低报警；

- 其它与井口安全和控制系统有关的重要状态参数的报警。

井口控制盘应具有特定的气动和液动逻辑控制回路和延时回路，以保证井口安全阀能按先开井下安全阀后开井上安全阀的顺序开启和先关井上安全阀后关井下安全阀的顺序关断。

关断后，主、翼安全阀和井下安全阀应保持关断状态，均不应自动开启。只有在确认故障排除后，人工在控制系统或井口控制盘上才能进行关断复位，然后逐一打开井上和井下安全阀。

## 应急关断系统

### 一般规定

应急关断系统的设计应为失效安全型设计， 应不受电磁干扰。

平台手动应急关断按钮应配以清楚的标记和防止误操作的外壳。

应急关断系统电缆的选用应按14.7和14.9.3有关条款执行，其敷设路径应尽可能远离各种危险源。应急关断系统电缆的接线端子应单独设置，如与其它接线端子安装在一起时，则应有明显的识别标志。

应急关断系统应有手动复位按钮和信号旁路开关。

### 系统组成

    - 应急关断系统应至少包括以下部分：

- 应急关断系统硬件和应急关断逻辑；

- 手动应急关断按钮；

- 安装在重要工艺设备和公用设备上， 在异常情况下能发出关断信号的自动检测开关或变送器；

- 火灾与可燃、有毒气体探测引起的联锁关断信号；

- 信号转换及各种执行机构、电磁阀、关断阀等。

### 手动应急关断按钮

    - 手动应急关断按钮应设置在直升机甲板、救生艇登乘处所、井口区附近等关键地点。中控室手操盘上或中控设备间机柜门上设置手动应急关断按钮。

### 关断级别

##### 弃平台关断

    - 在遇有不可抗拒的情况时， 人员撤离平台前， 应执行弃平台关断。

##### 火气关断

由井口易熔塞回路检测到的火情直接产生平台的火气关断， 或由火灾与可燃、有毒气体探测器探测到的异常情况自动地或经人工确认后手动地启动火气关断。

火气关断应导致生产关断，关断所有的井下安全阀。打开泄压阀、关断井下安全阀。但消防设施、通信设备、直升机甲板边界灯、障碍灯、雾笛、应急照明及发电和供电设备应保持工作状态。

##### 生产关断

生产关断由生产系统的重要监控信号、仪表气压低低信号、海底管线压力高高低低信号、供电系统故障信号以及全部井上安全阀关闭信号等引发完成。

关断井口采油树的主阀、翼阀；关断生产流程中的相关设备或阀门。

##### 单元关断

    - 关断单台设备或单系列设备。

## 火灾与可燃、有毒气体探测报警系统

### 一般规定

火灾与可燃、有毒气体探测报警系统（后简称火气系统）通过及时、准确地探测到可能发生或已经发生的火情和气体泄漏事故，并通过火气控制系统根据预设的触发逻辑及时执行相应的安全措施（如报警、关断、消防等），以保护平台人员和设施安全。火气系统包括火气控制系统、火气探测设备和报警系统，以及与应急关断系统、消防系统和暖通系统的接口。

火灾与可燃、有毒气体探测器的选型及设置地点、数量，应能保证对可能发生火灾和可燃、有毒气体泄漏位置进行连续监测。

火灾与可燃、有毒气体探测器应按所用规范、标准的规定进行标定试验。火气系统应能进行自检和故障报警。

通过广播系统的报警， 应符合21.2.2.4的规定。

报警要求还应符合15.2的有关规定。

### 可燃、有毒气体探测报警系统

可燃、有毒气体探测器应安装在泄漏源附近和可燃、有毒气体容易聚积的地方， 及通风和助燃空气的入口处；以保证能探测到轻于空气和重于空气的可燃、有毒气体并保证其工作不受环境的影响。

当探测到的可燃性气体其浓度达到爆炸下限的20%时，应在火气系统上进行声、光报警；浓度达到爆炸下限的50%时，应在火气系统上进行声、光报警和相应的关断。

当探测到的有毒气体其浓度达到职业接触限值的100%时，应在火气系统上进行连续的声、光报警；浓度达到职业接触限值的200%时应在火气系统上进行声、光报警和相应的关断。

在安全分析认可基础上并获发证检验机构认可，无人驻守简易平台可不设探测报警系统。人员登临未设置探测报警系统的无人驻守平台时，应携带便携式可燃气体探测器。

### 火灾探测报警系统

在生活区和井口区、设备区和房间应按所用规范、标准的规定安装热探测器、烟探测器或火焰（紫外线、红外线）探测器以及其它类型的探测器、易熔塞回路，以便及早地探测到火灾，并在火气系统和现场进行报警，同时能自动或手动进行相应的关断，以切断火灾区域的油气流和该区域的通风系统和电源以及停止火灾区域机器设备的运转及燃油供应（不包括应急电源及消防泵）。

平台上还应设有手动火灾报警按钮，其安装地点应在人们易于到达的地方和逃生通道的关键部位。

## 高完整性压力保护系统（HIPPS）

HIPPS应独立于过程控制系统和应急关断系统，独立完成压力安全保护功能。

HIPPS应是故障安全型。

HIPPS应具备手动操作功能。

HIPPS产生关断后应手动复位。

HIPPS的安全完整性等级应根据SIL评估结果确定。

HIPPS响应时间应根据工艺流程要求确定。

系统不允许设置旁通功能。

HIPPS 应使用不间断电源，供应HIPPS的液压源和气动源应具有冗余性。

压力传感器取源应独立。

压力传感器应独立且应硬线直接连接到HIPPS逻辑控制器。

## 控制系统试验要求

### 出厂试验

承制厂家应对其产品进行严格的试验，逐一确认回路之间的相互关系并逐一确认各个逻辑功能。试验合格证应得到发证检验机构的认可。

### 重复试验（现场试验）

设备到货并安装好后，应对出厂试验中作过的部分进行联调再试验，以确认其功能是否正确。

### 最终试验

海上试运转中，应对控制系统硬件和软件部分进行最终确认试验。试验完成后应作出由发证检验机构签署的试验报告。

## 无人操作

海洋石油固定平台长期或短期处于现场无人操作的情况下应在依托平台或陆地设有远程操作站。

海洋石油固定平台现场无人操作时消防泵应自动启动，与该泵相连的进出口管线应设遥控阀门。

就地中控与远程控制中心应配置工控安全和时钟同步相关软硬件。

就地中控应具备与远程控制中心通信中断后自动触发关断的功能。

## 控制电缆

按14.7和14.9.3的有关规定执行。

## 电源

仪表及控制系统、应急关断系统、火气系统应由主电源和应急电源供电。正常情况下由主电源供电，当主电源失效时，由应急电源不间断地供电。

不间断电源的容量、电压和频率应满足在应急供电时对仪表控制系统、火灾与可燃、有毒气体探测报警系统及应急关断系统供电要求，并应保证至少供电30 min。

火气系统应自带电池，应能保证火气系统在UPS断电后仍能正常工作至少30 min。

## 接地

电气仪表系统的接地应符合本文件14.8.1的有关规定。

本质安全型仪表电路的接地应与非本质安全型仪表电路的接地分开。

# 生活区

## 一般规定

平台上的生活区包括居住室、餐厅、厨房、办公室、娱乐室、医务室、卫生间等。应根据平台的类型、居住人数及人员的安全、健康需要配置有关房间及室内设施。

生活区应符合以下安全要求：

- 生活区内应设置必要的保温绝缘、防火构造及良好的排气、通风、空调、照明设备，生活区外围壁应为钢质结构；

- 室内一切框架式设施，如书桌、衣柜等，除其表面可有厚度不超过2 mm的可燃镶片外，应完全用不燃材料制成；一切可移动设施，如椅子等，其骨架应由不燃材料制成。室内铺设的地面材料，应具备低播焰性。

## 居住室

居住室人均占有的净面积（应包括室内家具所占面积，但不应包括室内附设的卫生间面积）不应小于3 m2，净高度不应小于2.3 m。

应为每个居住人员配置一张床铺，床铺应为固定式，且不应多于两层。

应为每个居住人员配置救生衣箱。

## 餐厅

餐厅应至少能容纳生活区固定床位数的半数人员同时进餐。

## 服务处所

不应有经过厨房而通向其他处所（食品库房除外）的通道。

厨房设备所用材料均应为钢或等效材料，但砧板表面材料可使用阻燃材料。

厨房内应使用电灶，禁止使用燃气炉灶。

冷藏/冷冻室应配备相关的安全措施，以防出现人员被反锁其内的危险。这些安全措施应包括人员向外求救的报警设备，以及必要的使其能从里面打开门的安全设施。

## 医务室

平台应设置具有基本医疗抢救条件的医务室或备用急救室，并应按平台总人数配备常用药品、简易医疗器械、急救药箱和一副能将伤员抬入直升机的担架等。

所在海域最低水温小于10 ℃的平台，医务室应设有供抢救落水人员用的温水浴盆。

## 娱乐室

平台上应设置娱乐室。如设置吸烟室，应满足防火和排烟的要求。

## 设备间

生活区的电气房间不应设在卫生间、洗衣房等有排水管道或易积水场所的正下方。

## 通道及出入口

生活区应设置人员通道，各通道的最小净宽度不应小于1 m；生活区不应设置长度超过7 m而一端不通的走廊。

生活区每层甲板应至少设置2个扶梯。

内部扶梯斜度不应大于45°；梯级高度不应大于250 mm；宽度不应小于800 mm。

扶梯踏步板应为防滑型；扶梯两侧应设有安全扶手。

居住室的门应向内开；餐厅、候机室和更衣室等公共处所的门应向外开；超过12人的会议室应设置至少2个门，且向外开。

居住室的门上应设有通风口，其设置应符合本文件17.2.2.2的规定。

生活区逃生通道应符合本文件19.12的有关规定。

# 防火结构

## 防火分隔

“H”级分隔的隔壁与甲板应符合下列要求：

- 应以钢或其它等效材料制造；

- 应有适当的防挠加强；

- 其构造应在2 h的H级标准耐火试验至结束时，能防止烟及火焰通过；

- 用于隔热的耐火材料，应具备相关的认证，在下列时间内，该分隔背火面的平均温度比原始温度增高应不超过140 ℃；且在包括接头在内的任何一点的温度增高应不超过180 ℃；

“H-120级”120 min

“H-60级”60 min

“H-0级”0 min

- 应对用于“H”级分隔的隔壁和甲板试样进行一次性耐火试验，并取得发证检验机构的认可。

“A”级分隔的隔壁与甲板应符合下列要求：

- 应以钢或其它等效材料制造；

- 应有适当的防挠加强；

- 其构造应在1 h的标准耐火试验至结束时，能防止烟及火焰通过；

- 用于隔热的耐火材料，应具备相关的认证，在下列时间内，该分隔背火面的平均温度比原始温度增高应不超过140 ℃；且在包括接头在内的任何一点的温度增高应不超过180 ℃；

“A-60级”60 min

“A-30级”30 min

“A-15级”15 min

“A-0级”0 min

- 应对用于“A”级分隔的隔壁和甲板试样进行一次性耐火试验，并取得发证检验机构的认可。

“B”级分隔的隔壁、甲板、天花板或衬板应符合下列要求：

- 在标准耐火试验时，其结构能在最初半小时内防止火焰通过；

- 在下列时间内，该分隔背火面的平均温度比原始温度增高应不超过140 ℃；且在包括接头在内的任何一点的温度增高应不超过225 ℃；

“B-15级”15 min

“B-0级”0 min

- 制造和装配“B”级分隔的耐火材料应具备相关认证，只要上述材料符合本章的其它要求，不排除使用可燃镶片。

制造和装配“C”级分隔的耐火材料应具备相关的认证，无须满足防止烟和火焰通过以及限制温升的要求。只要上述材料符合本章的要求，可使用可燃镶片。

## 耐火完整性

### 隔壁和甲板

本节适用于平台上钢质的结构性隔壁、甲板以及房间区和生活区。

房间区和生活区以及支撑生活区的外伸甲板，其面向井口区和油气生产区，并在距钻井转盘中心水平距离30 m之内的所有外表面， 应至少按“H-60”级标准建造；同时其防火分隔还应满足17.5的相关要求。若钻机坐于可移动式的底座上，30 m系指钻机移至距房间区或生活区最近的钻井位置时，距转盘中心的距离。

下述要求用于表 2和表 3：

- 表 2和表 3分别用于分隔相邻处所的隔壁和甲板；

- 为了确定应用于相邻处所界面的相应的耐火完整性，以下处所按其失火危险程度分为下列的1）～11）类，每一类前边圆圈内的数字系指表中相应的行或列数。

  - 控制站

  - 系指设有下列设备的处所：无线电通信设备、应急电源、中央控制盘、应急关断控制盘、火灾盘、集中式的固定消防系统。

  - 走廊

  - 系指走廊和门厅。

  - 起居处所

  - 系指公共处所（大厅、餐厅、休息室以及类似用途的固定围壁处所）、居住室、办公室、医务室、娱乐室及类似处所。

  - 梯道

  - 系指内部梯道、升降机（完全设在“A”类或其它机器处所内部者除外）、管道井以及梯道的围壁。仅在一层甲板设有围壁的梯道，应作为与之没有防火门隔开的处所的一部分。

  - 失火危险较小的服务处所

  - 系指干燥室、洗衣间和没有储藏易燃材料的橱柜和储藏室。

  - “A”类机器处所

  - 系指装有下列设备的处所和通往这些处所的围壁通道：合计总输出功率不小于375 kw的内燃机或任何燃油锅炉或燃油装置。

  - 其它机器处所

  - 系指装有下列设备的处所和通往这些处所的通道：蒸汽机和内燃机，发电机和其它主要电气设备、冷冻机、通风和空调机及类似处所。

  - 危险区

  - 系指按本文件17.4.1规定的区域。

  - 失火危险较大的服务处所

  - 系指储藏易燃材料的橱柜、储藏室和工作处所、厨房、带有烹调设备的配餐室、油漆间以及不属于“A”类机器处所和其它机器处所组成部分的修理间。

  - 工作处所系指装有与钻井或油（气）生产有关的设备的开敞或封闭处所。

  - 开敞甲板

  - 系指露天甲板处所，但不包括危险区。

  - 盥洗处所和类似处所

  - 系指共用的设有洗盥设施的卫生用房，如淋浴室、洗手间、卫生间等，以及无烹调设备的隔开的配餐室。服务于一个处所且仅从该处所进出的卫生设施，应看作是其所在处所的一部分。

与有关甲板或隔壁相连的连续“B”级天花板或衬板，可以认为全部或部分地起到分隔所要求的绝缘性和完整性作用。

一切要求为“B”级分隔的隔壁应从一层甲板延至另一层甲板， 并横延至其它界限面；但在隔壁的两侧装有连续的“B”级天花板或衬板时，则此种隔壁可终止于连续的天花板或衬板。

在确认结构的防火细节时，应考虑所要求的绝缘层在交接点和终止点导热的危险。

窗应为永闭型，但经发证检验机构同意，可允许危险区以外的窗为可开启式。

面向钻台区域的窗应符合下列要求之一:

- 其防火耐火的完整性应与该隔壁相等；

- 用水幕加以保护；

- 装设钢质或等效材料的内盖。

房间区和生活区的外部门应为钢质或等效材料制成，尽可能做成自闭式的。

其它门的阻火性能应与其安装处的隔壁等效。

如在隔壁、衬板和天花板上装有可燃的镶片，但此种镶片的厚度不应大于2 mm。但在走廊、梯道环围和控制站内镶片的厚度不应大于1.5 mm。但如果镶片的热值低于45 mJ/m2时，则不限制这种镶片的厚度。

构架，包括地脚及隔壁的连接件、衬板、天花板和挡风条应为耐火材料。

在起居处所、服务处所和控制站天花板的外露表面，以及在起居处所、服务处所和控制站内隐蔽或不易到达处表面，应具有低播焰性。

如有甲板敷料，其应为经过认证的材料，且在高温下应满足以下要求：

- 不燃；

- 不会产生有毒气体；

- 没有爆炸危险。

除符合本节其他部分所述的耐火完整性外，隔壁和甲板的耐火完整性应按表2和表3确定。

### 通道及出入口

走廊隔壁上的一切门和门框，应为耐火材料，其防火耐火的完整性应与该隔壁相等。

沿走廊隔壁的居住室、公共用房、办公用房和卫生用房的门，如果其下部开通风口，其总净面积应不大于0.05 m2，此开口处应设有用耐火材料制成的格栅。但是在构成梯道间的分隔上面的门不应有这种开口。

除经发证检验机构同意可使用其它等效材料者外，一切梯道应为钢质结构。穿越一层以上甲板的梯道和载人升降机通道应用“A”级分隔，并应在其一切开口处设置自闭式门，如使用门背钩，则应有遥控释放装置。

仅穿过一层甲板的梯道，应至少在其中一层用“A”级或“B”级隔壁和自闭式门保护，以便限制火焰从一层向另外一层迅速扩展。自闭的门不应设门背钩。

走廊和梯道环围内的所有外露表面应具有低播焰性。

安全区和危险区，以及不同类别的危险区之间，除操作上的原因外，不应设出入门或其他开口。如设置这类出入口，在与该危险区相连的处所和通道，应视为与其等同的危险区，但符合下列条件者除外：

- 设置可开启的自闭式气密门；

- 1危险区同安全区之间设置两道自闭式气密门。

- 1和2危险区之间设置气锁间。

### 挡风条

封闭在天花板或衬板后面的空间，应以安装紧密的且间距不超过14 m的挡风条隔开。

### 绝缘材料

除冷冻间外，隔壁、衬板、天花板、管子和通风管道的绝缘材料应为耐火材料。

冷藏系统管件的绝缘层和与绝缘材料一起使用的防潮层和粘结剂则不必为耐火材料，但使用应限制在最低数量，并且它们的外露表面应具有阻燃性。

在油类产品可能渗透的处所，绝缘的表面应是不透油的或不透油气的。

### 涂料

用于外露的内部表面上的油漆、清漆及其它表面涂料，应具有不会造成失火危险的性质，并应不致产生过量的烟。

甲板涂料应为不易着火的或在高温不致产生有毒气体或爆炸危险的经船级社认证的材料。

### 通风管道

通风管道应为不燃材料制成，但对长度不超过2 m，横截面积不超过0.02 m2的短管道， 如符合下列条件者除外：

- 这些管道由具有低着火危险的材料制成；

- 这些管道只用于通风装置的末端；

- 沿着管道量起，这些管道的敷设位置离开A或B级分隔（包括B级连续天花板）的开口间距不小于600 mm。

若净横截面积超过0.02 m2的通风管道通过A级墙壁和甲板时，除非通过墙壁或甲板的管道在通过甲板或墙壁的邻近处为钢质，否则其开口应装有钢质套管。这里的管道和套管应符合下列要求：

- 套管的壁厚至少为3 mm，长度至少为900 mm， 当通过隔壁时，该长度应分成在墙壁的两侧各为 450 mm，管道或装在这些管道上的套管应设有耐火隔热物， 此项隔热物应至少与管道通过的墙壁或甲板具有同等的耐火完整性；

- 净横截面积超过0.075 m2的管道，除应符合上述a）的要求外，还应设置防火风闸。防火风闸应能自动操纵，但也应能在墙壁或甲板的两侧手动关闭。防火风闸上应装有指示器，以指明其开或关的状态，但如管道通过被 A 级分隔包围的处所，而该处所又不使用该管道时，只要那些管道同其穿过的分隔具有同等的耐火完整性，则不必设置防火风闸。经发证检验机构同意， 防火风闸也可仅从分隔一侧操作。

A类机器处所、厨房和危险区的通风系统应相互隔离，并且与用于其他处所的通风系统隔离。用于危险区的通风管道不应通过起居处所、服务处所或控制处所。用于A类机器处所和厨房通风的管道不应通过起居处所、控制处所或服务处所，但下列情况除外：

- 通风管道应为钢质， 且其宽度或直径为300 mm及以下和760 mm及以上时，则其厚度分别至少为3 mm和5 mm；在其宽度或直径在300 mm和760 mm之间时，则管壁厚度用内插法求得b 通风管道进行了适当的支撑和固定；

- 在靠近穿过的界限处的通风管道上设有自动防火风闸；

- 通风管道从机器处所或厨房到每个防火风闸以外至少5 m隔热为A-60标准；

- 通过起居处所、服务处所或控制站的通风导管隔热为 A-60 标准。

起居处所、服务处所或控制站的通风管道均不应通过“A”类机器处所、厨房和危险区域。如果符合下列规定，该通风管道可以通过 A 类机器处所和厨房。

a) 在贯穿处保持机器处所或厨房界限的完整性；或者穿过“A”类机器处所、厨房的管道应为钢质， 并符合17.2.6.3 a)和b)的规定；
b) 在机器处所或厨房内的通风管道隔热为 A-60 级标准。

通过B级墙壁流通截面积超过0.02 m2的通风管道，除非这段管道是钢质的，否则应衬以长度为900 mm的钢板套管，套管在墙壁每侧最好各为450 mm。

厨房炉灶的排气管道通过起居处所或含可燃材料的处所时， 应具有与“A”级分隔相等的耐火完整性。每一排气管道应设有:

      - a) 一个易于拆下以便于清洁的集油器；
b) 一个位于管道下端的防火风闸；
c) 能在厨房内操纵关闭排风机的装置。

### 承载结构

凡暴露在火灾中，垮塌断裂将使火灾危险性升级的结构，应采用结构防火措施。

表2  分隔相邻处所的隔壁的耐火完整性

| 处 所 | 1） | 2） | 3） | 4） | 5） | 6） | 7） | 8） | 9） | 10） | 11） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0 〔4〕 | A—0 | A—60 | A—0 | A—15 | A—60 | A—15 | A—60 | A—60 | * | A—0 |
| 走廊② |  | C | B—0 | A—0 〔2〕 B—0 | B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | B—0 |
| 起居处所③ |  |  | C | A—0 〔2〕 B—0 | B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | C |
| 梯道④ |  |  |  | A—0 〔2〕 B—0 | A—0 〔2〕 B—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 〔2〕 B-0 |
| 失火危险较小的服务处所⑤ |  |  |  |  | C | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| A类机器处所⑥ |  |  |  |  |  | *〔1〕 | A—0 〔1〕 | A—0 | A—60 | * | A—0 |
| 其他机器处所⑦ |  |  |  |  |  |  | A—0 〔1〕〔3〕 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 危险区⑧ |  |  |  |  |  |  |  | — | A—0 | — | A—0 |
| 失火危险较大的服务处所⑨ |  |  |  |  |  |  |  |  | A—0 〔3〕 | * | A—0 |
| 开敞甲板处所⑩ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — | * |
| 盥洗处所和类似处所⑪ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |
| 注1：如果装设应急电源或应急电源部件的处所与装设主发电机或主发电机部件的处所相邻，则这两个处所之间的边界隔壁或甲板应为“A-60”级分隔。 注2：防火分隔的类别见本章 17.2.1.1、17.2.1.3 和 17.2.1.4。 注3：属于同一类别，且标有(3)的处所，只有当相邻处所作不同用途时才要求表中所示等级的隔壁或甲板。例如⑨类中厨房相邻可不要隔壁，但厨房与油漆间相邻则要求“A-0”级隔壁。 注4：将无线电室自身隔开的隔壁可以是“B-0”级分隔。 *表示要求钢质或其他等效材料的分隔，但不要求A级标准，上表中每类圈号内的数字是指表内相应的“列”和“行”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3  分隔相邻处所的甲板的耐火完整性

| 甲板上处所 甲板下处所 | 1) | 2） | 3） | 4） | 5） | 6） | 7） | 8） | 9） | 10） | 11） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制站① | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 走廊② | A—0 | * | * | A—0 | * | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | * |
| 起居处所③ | A—60 | A—0 | * | A—0 | * | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | * |
| 梯道④ | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 失火危险较小的服务处所⑤ | A—15 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| A类机器处所⑥ | A—60 | A—60 | A—60 | A—60 | A—60 | *〔1〕 | A—60 | A—60 | A—60 | * | A—0 |
| 其他机器处所⑦ | A—15 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 〔1〕 | *〔1〕 | A—0 | A—0 | * | A—0 |
| 危险区⑧ | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—60 | A—0 | — | A—0 | — | A—0 |
| 失火危险较大的服务处所⑨ | A—60 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 〔3〕 | * | A—0 |
| 开敞甲板处所⑩ | * | * | * | * | * | * | * | — | * | — | * |
| 盥洗处所和类似处所11 | A—0 | A—0 | * | A—0 | * | A—0 | A—0 | A—0 | A—0 | * | * |
| 注1：如果装设应急电源或应急电源部件的处所与装设主发电机或主发电机部件的处所相邻，则这两个处所之间的边界隔壁或甲板应为“A-60”级分隔。 注2：防火分隔的类别见本章 17.2.1.1、17.2.1.3 和 17.2.1.4。 注3：属于同一类别，且标有(3)的处所，只有当相邻处所作不同用途时才要求表中所示等级的隔壁或甲板。例如⑨类中厨房相邻可不要隔壁，但厨房与油漆间相邻则要求“A-0”级隔壁。 注4：将无线电室自身隔开的隔壁可以是“B-0”级分隔。 *表示要求钢质或其他等效材料的分隔，但不要求A级标准，上表中每类圈号内的数字是指表内相应的“列”和“行”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 防火消防布置图和防火须知

应在平台上的指定处所设置张贴防火与消防总布置图。

图上应清楚标明每层甲板的各控制站、“H”级、“A”级和“B”级分隔围蔽的各区域、各危险区、火灾与可燃气体探测系统、喷淋装置、消防设备、各房间和甲板出入通道的细目、通风系统（包括风机控制位置、防火阀位置及服务于每个区域通风机的识别号码细目）。

## 危险区划分

### 平台应根据设备是否含有碳氢化合物、硫化氢、氢气等易燃、可燃物质而划分为危险区域和非危险区域。

### 危险区的划分应按易燃、可燃气体或蒸气的释放状态和通风条件划分为0区、1区、2区，当通风不良时，应提高危险区的等级。

### 危险区范围的划分应按照所用的规范、标准的要求确定。

## 被动防火

定量的火灾爆炸分析结果应作为被动防火/防爆的范围和规格参数的依据。

被动防火材料的选择应综合考虑火灾类型、海洋环境、腐蚀性能、设备操作维护需求、施工难易程度以及重量等因素。

可能遭受烃类物质火灾的防火墙应选用H级防火墙。

# 消防系统

## 一般规定

平台上应根据消防防护处所的火灾类型和危险程度，设置水消防系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统等固定式灭火系统，并配置移动式和便携式灭火设备及消防员装备。

消防泵的布置应满足本规范6.4.3、6.4.4、6.4.5的相关要求。

消防应急电源配置应满足本规范14.3的相关要求。

消防通风及防火风闸的设置应满足本规范13.1.7、13.1.8的相关要求。

火灾探测报警系统的设置应满足本规范15.5.3相关要求。

## 消防系统配置

油气处理设备区域应设置水喷淋或泡沫喷淋系统，以及水/泡沫软管站，其他区域应设置软管站或消火栓。

生产区和生活区的电气房间和控制房间应设置全淹没式气体灭火系统或细水雾灭火系统。

封闭机器处所应设置全淹没式气体灭火系统、细水雾灭火系统或高倍泡沫灭火系统。

油漆间应设置全淹没式气体灭火系统、干粉系统或水喷淋系统。

直升机甲板的消防设施应设置固定式泡沫灭火系统。简易无人井口平台直升机甲板可采用自带泡沫罐的泡沫软管站/泡沫栓的灭火系统。

厨房灶台和烟道应设置固定式灭火系统。

平台各区域应根据火灾类型及设备布置等情况配置移动式和便携式灭火设备。

可根据被保护区域火灾类型选用其他灭火系统。

## 水消防系统

### 系统组成

水消防系统由消防泵、消防总管、雨淋系统、消防软管站/消火栓、消防软管和消防水枪等组成。

### 消防泵

- 平台上应配备供消防水系统的主用、备用两台（组）消防泵，主用泵（组）与备用泵（组）的动力源应相互独立，每台（组）消防泵的排量应能满足任何一个防护区一次火灾所需的100%水量需求；

- 设置柴油机驱动的消防泵，柴油机应能就地启动和遥控启动，柴油机应能连续启动6次，柴油储量应能保证消防泵至少连续工作18 h；

- 每台泵的压力应保证任意一点喷头保持350 kPa的压力，消防软管站水/泡沫枪能保持700 kPa的压力；

- 如消防泵兼做海水系统备用泵，必须设置火灾工况下该消防泵与海水系统连接的可靠关断措施；

- 若与可供水平台栈桥连接，供水平台所供消防水满足本平台消防时，该平台可以不设消防泵。

### 消防总管和管线

- 平台应设固定的消防总管，其输水量及管内压力应满足所供水设备使用；

- 在寒冷地区，水消防系统中经常充水的管线或设施应采取防冻措施。

### 消防软管站/消火栓

a）每层甲板应至少设置两个消防软管站/消火栓，并设置长度不大于25 m的消防软管。

b）软管站/消火栓的布置应能保证目标区域有两个不同方向水柱覆盖。

### 消防水枪

每一个消防软管应配一个喷水、喷雾两用的消防水枪。

### 国际通岸接头

平台应至少设置一个符合SOLAS规定的国际通岸接头。

### 雨淋系统

      - 对油、气处理系统中的各设备和设施应设置雨淋系统。

      - 雨淋系统供给强度宜满足下列要求：

a ) 井口区、泵类、压缩机为20.4 L/min	·m2；

b ) 油气设备（包括收发球筒、管汇、油气计量装置、分离器、油气加热器、油气储罐、天然气密封水罐、三甘醇系统或与上述同类型设备等）为10.2 L/min·m2

c ) 柴油储罐、柴油基药剂罐等为6.1 L/min·m2。

### 无人驻守平台

- 无人驻守平台的消防无法利用所依托平台（移动式移动式钻/修井平台、栈桥连接平台）的消防系统时，应设置消防泵及消防管网。

- 不设消防泵的无人驻守平台，应设置雨淋系统管网，作业时与依托平台的消防水系统可靠连接，保证无人驻守平台的消防需求。

- 设置消防泵的无人驻守平台，消防泵应具备远程遥控测试功能。在远程监控系统能可靠确认现场无火灾或火灾已灭的情况下，消防泵可远程停泵。

- 无人驻守平台的电气房间，应设置能自动释放的气体灭火系统；

- 简易无人井口平台，应设置必要的便携式灭火器，可不设置消防泵、消防管网及国际通岸接头。

## 气体灭火系统

组合分配式气体灭火系统的瓶组应存放于被保护处所之外。

灭火剂的选用应优先考虑环境友好，对人体伤害较小等因素。

管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。对于经常有人工作的防护区，应选择手动控制。手动控制分为就地控制和远程遥控控制。

气体灭火系统应设声、光报警装置及灭火剂释放延时装置。采用自动控制启动时，报警后延时时间不大于30 s。对于平时无人工作的场所，可不考虑延时时间。

二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。

无人驻守平台电气房间的自动灭火系统状态应实现远程监控，具备远程启动功能。

天然气放空系统应设置气体灭火装置。

## 泡沫灭火系统

泡沫灭火系统的供水泵可以是专用泵，也可由水消防泵供水。当用消防泵供水时，其排量要求应符合18.3.2的规定。

置于寒冷地区开敞甲板的泡沫液贮罐应有防冻措施。

泡沫灭火系统应选择适用于海水的泡沫液。

## 细水雾灭火系统

细水雾系统水源应选淡水，海水可作为备用水源。

瓶组型灭火系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式。

泵组型灭火系统应具有自动、手动控制方式。

## 直升机甲板消防系统

应在通往直升机甲板的通道附近配备和存放下列消防设施：

- 总容量不少于45 kg的干粉灭火器；

- 总容量不少于18 kg的二氧化碳灭火器或等效设备；

- 在直升甲板的两侧各设置一个消防软管站；

- 一套固定式泡沫灭火系统，喷洒泡沫供给强度不少于6 L/min.m2，喷洒泡沫液时间至少5 min，喷洒面积为以直升机总长为直径的圆面积；

- 若采用泡沫炮，应在直升机甲板两侧各设置1个。

无人驻守平台直升机甲板的泡沫灭火系统应设置自动启动功能。

## 消防用品

### 消防员设备

消防员设备应满足下列要求：

- 应至少配备四个装有消防员装备的备品柜。备品柜位置应易于到达并应相互尽量远离。其中一个备品柜应设置于靠近直升机甲板的地方，并应备有一根带金属钩长3 m的钩杆；

- 消防员装备应包括：隔热防护服、消防靴、手套、头盔、有绝缘柄的消防斧及可连续使用3 h的手提式安全灯；

- 消防员应配备1具自给式压缩空气呼吸器，气瓶储气量至少为30 min。若气瓶无法再次充气，应配备对应数量的备用气瓶。

### 灭火器

- 灭火器应满足下列要求：

- 灭火器容量：

  - 每具干粉或二氧化碳灭火器应至少具有5 kg的容量；

  - 每具泡沫灭火器应至少具有9 L的容量；

  - 所有手提灭火器的质量应不超过23 kg，其灭火性能应至少与9 L液体灭火器相当。

- 起居处所：

每个居住室应至少配备一个手提式灭火器（非二氧化碳类）；走廊进出口处和每隔10m的地方应配备一个手提式灭火器。

- 服务处所：

每个厨房应至少配备一个手提式灭火器（非二氧化碳类），每个储藏室出口附近至少应配备一个手提式灭火器。

- 控制站：

中央控制室及无线电室的出口附近应至少配备一个手提式灭火器（非二氧化碳类）。

- “A”类机器处所：

- 合计总输出功率等于或大于375 kW的内燃机处所应设置固定式灭火系统。

- 其他机器处所：

  - 应配置每只容量不小于45 L的泡沫灭火器（或等效设备）和手提式灭火器；

  - 任何有失火危险的其他机器处所，包括起重机应按所用规范、标准的有关规定设置手提式灭火器具。

- 各层生产甲板应根据着火介质性质配置对应种类手提式灭火器，每种灭火器的数量至少为两具，其布置应使从甲板任何一点到达灭火器的距离不大于10 m。

# 救生和逃生系统

## 一般规定

平台应配备救生和逃生系统，由救生艇、救助艇、救生筏、个人救生设备、遇险信号、逃生用具等救逃生设备和装置组成。

本章所规定的逃生和救生装置应符合LSA规则的相关规定，并经发证检验机构认可。

平台逃生和救生装置应能在平台所处海域的气温和水温范围内存放，在紧急情况下应能立刻投入使用。

平台逃生和救生装置应标明其适用年限或必须更换的日期（如有）。

救生和逃生设备和装置应满足平台总人数要求。

无人驻守平台上可不设救生艇装置。

## 救生艇装置

    - 有人驻守平台应配备救生艇装置，该装置包括刚性全封闭机动耐火救生艇、吊艇架、起艇机及登乘甲板等。救生艇装置的布置应符合下列规定：

- 救生艇装置应设置在非危险区内，应尽可能靠近起居和服务处所，保证在应急时能安全使用；

- 救生艇装置的存放处及附近区域应具有足够面积的登艇集合区；

- 从起居处所至救生艇装置的存放处应至少设有尽可能远离的两个通道，应急时能保证人员顺利登乘；

- 救生艇的登乘地点和通往登乘地点的通道、梯道及出口应设足够的照明和应急照明。

### 救生艇

救生艇应能容纳平台总人数，若平台总人数超过30人，所配备的救生艇装置不应少于2套。

救生艇为刚性全封闭机动耐火救生艇，其设计、建造和试验应经发证检验机构认可。

每条救生艇内应配备该救生艇装置的操作手册和该艇乘员名单。

救生艇的全部额定乘员登艇后，应能在救生艇内将其降落并释放到水面上。

### 起艇机

平台救生艇装置应设动力驱动的起艇机，该起艇机应符合下列规定：

- 设有手制动器和自动调节下降速度的调速制动器；

- 除设有机动装置用以回收救生艇外还应配有有效的手动装置；

- 应设有收回每艘救生艇筏和救助艇的有效的手动装置；在救生艇筏和救助艇下降时，或使用动力吊起时，绞车的转动部分应不使手动装置手柄或手轮旋转；

- 所配备的吊艇索应是无旋转、耐腐蚀的绳索；

- 应装设安全装置，在吊艇架吊比回到原位限制器之前要自由地切断动力，或马达设计为能防止吊艇索或吊艇架遭受过度应力。

### 吊艇架

平台救生艇装置应装设一副独立的重力式吊艇架。

吊艇架应有足够的强度，并应安装在平台的承重结构上。

吊艇架应在出厂前进行强度试验，工厂静试验负荷不小于最大工作负荷的2.2倍。

吊艇架安装于平台后，应进行救生艇升、降试验，试验后的吊艇架及其附件不得有影响强度的缺陷。

## 救助艇

平台群中带生活区的平台应配备一艘符合SOLAS要求的救助艇。

平台所配备的救助艇应符合下列规定：

- 可以是刚性的或充气的，或两者混合结构的；

- 长度不小于3.8 m，且不大于8.5 m；

- 除至少能容纳5名坐姿乘员，同时还应能容纳一名躺卧乘员；

- 航速应不小于6节，并在此航速下连续航行4 h；

- 在波浪中应具有足够的机动性和操纵性，能从水中营救人员和集结救生筏；

- 应设有足够强度的拖带设施和足够强度、长度的拖带浮索；

- 配备足够的救助艇属具。

若刚性全封闭机动耐火救生艇能满足对救助艇的要求，可兼做救助艇。

救助艇的存放和降落装置应布置在非危险区内，并能保证在应急情况时迅速地降落到水面上。

## 气胀式救生筏

气胀式救生筏应能容纳平台总人数

- 有人驻守平台，包括平台群中带生活区的平台，应配备能容纳其总人数的气胀式救生筏，平台群中的其他平台应按各自实际工作的最多人数和特点配备气胀式救生筏；

- 无人驻守平台至少配备1个能容纳12人的气胀式救生筏。

平台配备的气胀式救生筏应符合下列规定：

  - 设有上下两层浮胎或其他等效设施，其浮力分隔舱应为双数，每一分隔舱应设安全阀和止回阀；

  - 设有顶棚，以保护乘员免受因暴露所引起的伤害；

  - 当救生筏载足全部额定乘员及属具在海浪中漂浮时应稳定；

  - 筏底应水密，并应能补充气体，以隔热御寒。筏底应设扶正绳，若筏底充气成型呈翻覆状态时，应能由一个人将其扶正；

  - 应设两个出入口，每个出入口处应有供落水人员登筏的梯子；

  - 应设有足够强度的被拖带装置；

  - 应存放在水密且耐用的容器内，充气时应能将容器内的救生筏自动张开；

  - 应配备足够的属具。

气胀式救生筏应沿平台甲板边缘合理地布置。

气胀式救生筏及其存放容器应存放在刚性固定式筏架上并加以固定，应急时能迅速地将救生筏抛落到水面。

气胀式救生筏的额定乘员应满足6人~25人范围，临时救生筏可根据实际需要选择规格。

气胀式救生筏的充气拉索长度应为从其最高存放位置到最低天文潮位水面之间高度的1.5倍，但至少不应小于30 m长。

应根据救生筏的存放位置，在尽量接近水面的甲板边缘设置绳梯或其他等效的登乘装置。

## 救生圈

救生圈配备应符合以下规定：

- 平台群中带生活区的平台上应配备足够的救生圈，其中至少应有6个救生圈带有自亮浮灯、自发烟雾信号和可浮救生索，可浮救生索的长度应为从救生圈的存放位置至最低天文潮位水面高度的1.5倍，并至少为30m长；

- 平台群中的其他平台及单独的无人平台也应配备足够的救生圈，其中至少有2个应带自亮浮灯、4个应带自亮浮灯和自发烟雾信号。每个带自亮浮灯和自发烟雾信号的救生圈应配备一根可浮救生索，可浮救生索长度与a)中的规定相同；

- 平台救生圈应沿甲板的边缘合理布置；

- 救生圈应存放在人员易于到达的支架上，不得永久固定，应能随时取用。

## 救生衣

配备数量应满足平台总人数、甲板工作区的人员需求。

- 居住室按照床位数100 %配备；

- 平台甲板工作区内按照平台总人数10 %配备；

- 救生艇站按照救生艇额定人数100 %配备；

- 无人驻守平台救生衣数量与救生筏人数一致。

平台群中带生活区的平台，救生衣的分布和数量同19.6.1的规定。平台群中其他平台应配备救生衣，其数量与平台总人数相适应。

工作区内配备的救生衣应存放在干燥、安全的柜内，该柜应位于易到达的地方，并有识别的标记。

平台应配备符合下列规定的救生衣：

- 穿着者从4.5 m高处跳入水中不受伤害，救生衣也不移位或损坏；

- 救生衣被火包围2 s后，离开火源应不持续燃烧；

- 每件救生衣应具有哨笛一只，用细绳系牢；

- 每件救生衣应配备一只救生衣灯。

水温小于10℃海域的平台上每人配备一套保温救生服，其数量与平台总人数相适应。保温救生服应符合下列规定：

- 应采用防水材料制成；

- 在无他人帮助下，能在2 min内拆包并穿好；

- 在被火完全包围2 s后，离开火源不致燃烧或继续熔化；

- 遮盖除脸部以外包括双手在内的整个身体；

- 从不少于4.5 m的高处跳入水中，人员不受伤害、保温救生服不损坏、不移位、不至有过多的水进入保温救生服；

- 每件保温救生服应具有哨笛一只，用绳系牢；

- 保温救生服应能提供足够的热保护，使穿着者在平静流动的水中，水温为0 ℃～2 ℃之间，经过6 h后，体温降低不得超过2 ℃；

- 穿着者应能在不超过5 s内，从脸部朝下姿势翻转成脸部朝上姿势。

## 抛绳设备

平台和平台群中带生活区的平台上，应配备一套抛绳设备。

抛绳设备应符合下列规定：

- 能准确地将绳抛射出去；

- 包括不少于4个抛绳器，每个能在无风天气中将绳抛射不小于230 m；

- 包括不少于4根抛射绳，每根抛射绳具有破断张力不少于2 kN；

- 备有简要说明书或图解阐明抛绳设备的用法。

手枪发射的火箭，或火箭与抛射绳组成整体的组件，应装在防水的外壳内。此外，手枪发射的火箭、抛射绳和火箭以及引燃器材应贮存在抗风雨的容器内。

抛绳设备应存放在易于到达的地方，并随时可用。

## 遇险信号

平台和平台群中带生活区的平台上应至少配备12个红光降落伞信号。

红光降落伞信号应符合下列要求：

- 应装在防水外壳内，并应配有信号用法的简要说明或图解；

- 信号使用时发出明亮的红光，燃烧时间不少于40 s，降落速度不大于5 m/s，燃烧时不烧损降落伞或附件。

平台和平台群中带生活区的平台上至少应配备2支橙色烟雾信号。

橙色烟雾信号应符合下列要求：

- 应装在防水外壳内，并应配有简明须知或图解；

- 在整个喷出烟雾期间不喷出任何火焰、不会爆炸，在石油覆盖的水面上应能安全使用；

- 在海浪中烟雾应连续，不被海浪淹没。

遇险信号存放在易于到达的地方，其附近不得有热源通过。

## 急救设施

有医务室的平台应配备急救设施，无医务室的平台和无人驻守平台应配备急救物品。

有人驻守平台的直升机甲板应配备一套应急救助工具，供直升机遇险时抢救使用。

## 逃生用具

平台应设置至少两套相互尽量远离的应急逃生梯。还应配备便携式绳梯、打结逃生索或类似用具，其放置地点应邻近救生筏旁。简易无人井口平台应配置应急逃生梯或配备便携式绳梯、打结逃生索以及类似用具。

逃生用具应能从最顶一层甲板或通常有人的处所，依次延伸到每层下面的甲板，并延至人员到达水面的着落处。

## 人员防护装置与装备

所有无防护的露天甲板区、走道和甲板开口的边缘，均应设置可靠的安全防护栏杆。

所有高度超过6 m的直梯应设安全防护笼或其他的安全装置。

对于含有H2S、高浓度CO2等有毒有害物质的平台，应配备相应的人员防护装备。

在平台上有可能遭遇到H2S气体或高浓度CO2的工作处所，每一位现场操作人员应配备一套全面罩式、正压自给式呼吸装置，该装置的额定供气时间应至少为30 min。必要时可配备集中式供气系统；

生活区按照平台总人数配备全面罩式、正压自给式呼吸装置，额定供气时间不应少于15 min；其他区域根据作业人数和作业性质配备正压自给式呼吸器。

对平台上存在高温设备（如蒸汽锅炉）的工作处所，应为每一位现场操作人员配备一套高温防烫服。

对于可能接触腐蚀性/毒性介质的区域（如井口区、化学药剂调配、电池间等），应设置洗眼站/洗眼器。

## 逃生通道

甲板及甲板间的逃生通道应满足以下要求：

- 每层甲板应至少设有两条尽可能远离，便于到达救生艇甲板的逃生通道，对于狭小的局部甲板，经常工作人员的数量少，逃生通道可仅设一条；

- 每条逃生通道应便于通过并且没有障碍，沿通道所有出口的门应朝逃生方向开启；

- 逃生通道应从顶层甲板依次延伸向下至底层甲板，并与导管架上的逃生通道相连通；

- 主要逃生通道净宽不小于1.0 m，净高不小于2.3 m；辅助逃生通道净宽不小于0.8 m，净高不小于2.2 m；

- 作为逃生通道的梯道应为钢质固定型，宽度应与逃生通道的宽度一致，斜度不大于50 °，两侧设有扶手栏杆，梯步板应为防滑型。

生活区的逃生通道应满足以下要求：

- 应至少设有两个相互尽可能远离的便于到达露天甲板和登艇甲板的逃生通道；

- 应以钢质梯道作逃生通道，当梯道的安装不可行时，垂直梯也可用作逃生通道；

- 每个逃生通道应便于通过并且没有障碍，沿通道所有出口的门应朝逃生方向开启。

封闭处所应设置两个向外开的门，处所内通道长度小于7 m可免除其中的一个门。

封闭区域内不应设置长度超过7 m而一端不通的通道。

逃生通道应有明显的区别于其他通道的标记。沿逃生通道应设有显示出口和逃离方向的警示牌。

升降机不应作为逃生措施。

平台布置时应考虑在钻井甲板和油（气）生产区失火情况下，尽可能有一个到登船位置和救生艇处的脱险通道，可免于受到火的热辐射危害。

## 登艇集合区

登艇集合区的面积应不低于0.35 m2/人。配置呼吸器的平台，集合区面积不低于0.56 m2/人。

登艇集合区应采取防止火灾热辐射的措施，保障集合区人员安全。

## 临时避难所

经安全风险分析，对于火灾爆炸、有毒有害气体泄漏高风险的平台，应设置临时避难所。

临时避难所应设置独立的结构支撑系统、生命支持系统、应急指挥支持系统。

临时避难所应与逃生通道连通。

# 助航标志与信号

## 一般规定

助航标志应能标示单个平台的位置和平台群的区域。

在平台群区域航行安全可以得到保障的情况下，每一座平台可不独立安装所有的助航标志。其助航标志应按平台群的总体助航标志需求进行配置，助航标志与信号应得到发证检验机构的认可。

助航标志与信号的安装应与海洋石油固定平台的建设同步。

无人驻守平台可根据具体情况设置雾笛助航系统远程监控功能。

## 技术要求

### 助航标识灯

      - 平台上应安装一盏或多盏在夜间显白色的助航标识灯（同步发光）。灯的结构和安装位置应保证航行从任何方向驶近平台的船舶至少看见一个灯光。

##### 光强和射程

助航标识灯的最小视光强度为1400 cd，射出光束的垂直分布应保证自平台近旁至灯光的最大射程都能看见。

考虑背景光影响情况下的灯光射程应不低于10n mile，同一海区水中设置两座及以上助航标志时，其射程应不低于5n mile。

##### 闪光特性

助航标识灯的闪光特性为莫尔斯信号“U”（··—），最大周期15 s，其莫尔斯信号“U”应符合20.2.4 a)的要求。

##### 配置要求

- 助航标识灯应安装在平台的四周；

- 助航标识灯的设置高度应在平均大潮高潮面以上6 m~30 m。特殊情况下不能安装在该范围内时，在满足灯光射程的要求下，可适当调整安装高度。

##### 控制系统

应有光源故障报警系统。

### 障碍灯

在直升机障碍限制区，高出着陆区15 m以上的物体，应安装中低强度稳定的红色障碍灯，红色障碍灯在10 m的间隔内应保持相同的强度。

障碍灯应符合MH/T 6012中最小发光强度要求。

障碍灯的结构应采用防水型灯具，其灯头应具有防止灯泡自行松脱的结构。

### 雾笛

      - 平台上应设置主雾笛和备用雾笛，其结构及所在位置应能够保证从任何方向驶近平台的船舶都可以听见。当主雾笛完全失效或部分失效致使任何方向的一般听程小于 0.5 n mile时，备用雾笛应能立即投入工作。主雾笛应采用自动雾笛（或遥控起动），而备用雾笛则可采用自动雾笛或手动雾笛。

##### 听程

主雾笛在任何方向的一般听程，至少应有2 n mile。备用雾笛在任何方向的一般听程，至少应有 0.5 n mile。

##### 音响信号

主雾笛及备用雾笛的音响节奏特征为莫尔斯信号“U”（··—），最大周期为 30 s，其莫尔斯信号“U”应符合20.2.4 b)的要求。

##### 配置

音响信号安装高度应在平均大潮高潮面以上 6 m ~ 30 m 。

##### 控制系统

所有雾笛的控制设备，均应满足手动停止鸣放雾号和手控鸣号以及故障报警的要求。

### 灯光信号和音响信号技术性能

安装于平台的灯光信号和音响信号的技术性能规定为：

- 灯光的莫尔斯信号“U”

表 4  灯光的摩尔斯信号

单位：秒

| 信号 | 时间 |
| --- | --- |
| 短明（点） | 0.5 |
| 喑 | 0.5 |
| 短明（点） | 0.5 |
| 喑 | 0.5 |
| 长明（划） | 1.5 |
| 停 | 8.5或11.5 |
| 灯光周期 | 12或15 |

- 音响的莫尔斯信号“U”

表 5  音响的摩尔斯信号

单位：秒

| 信号 | 时间 |
| --- | --- |
| 短鸣 | 1 |
| 停 | 1 |
| 短鸣 | 1 |
| 停 | 1 |
| 长鸣 | 3 |
| 长停 | 23 |
| 周期 | 30 |

### 供电电源

当供给助航标志与信号设备的主电源发生故障时，应能自动地切换至应急电源，其供电应符合14.3.3 至 14.3.4 的有关要求。

### 平台标志牌

平台应在适当位置设置黄底黑字，文字(中、英文)或号码高1 m的标志牌。标志牌或用照明，或用反光材料，使其在白天或夜间都能清晰地被看见。

## 防爆

安装在危险区内的助航标识灯、雾笛、电池等以及控制装置应是防爆型的，并符合所在处所防爆等级的要求。

# 通信

## 一般规定

平台及平台群用的通信设备包括外部通信设备和内部通信设备。

平台及平台群用的通信设备应经发证检验机构检验认可，无线电设备应取得政府颁发的电台执照及水上移动业务标识码（MMSI）证书。

## 配置

### 外部通信设备

油气田群的一个平台（下称通信中心平台）按海区配备外部通信设备。

位于*A1海区的通信中心平台至少须配备如下外部通信设备：

- 甚高频调频无线电话（VHF）一台；

- 应急无线电示位标两台；

- 双向甚高频无线电话三只（TWO—WAY VHF）；

- 搜救雷达应答器（SART）两台；

- 奈伏泰斯（NAVTEX）接收机一台。

位于A1以外海区的通信中心平台至少须配备如下外部通信设备：

- 中/高频无线电装置（MF/HF）一套；

- 备用中/高频无线电装置（MF/HF）一套；

- 甚高频无线电话（VHF）一台；

- 应急无线电示位标两台；其中至少有一台为极轨道或静止卫星应急无线电示位标；

- 双向甚高频无线电话三只（TWO—WAY VHF）；

- 搜救雷达应答器（SART）两台；

- 奈伏泰斯（NAVTEX）接收机一台。

根据情况可采用组合式设备代替上述a）、b）所列设备，也可采用其它可靠通信设备（如卫星通信系统）。

油气田群中除通信中心平台以外非栈桥连接的有人驻守平台应配备本节 21.2.1.2 中a）、b）、c）、d）所要求的通信设备；无人驻守平台及有栈桥连接并设有救生艇筏的平台须配备如本节 21.2.1.2 b）、c）、d）所述设备至少各一台。

有直升机运输服务的油气田群通信中心平台应：

- 至少配备甚高频调幅无线电话设备；

- 配备一台全向中波无线电导航信标发射机；

- 配备一套气象台站，其中包括风标、计风仪、场压计、温度计等。

在距 21.2.1.5中所述通信中心平台20 km范围内的其它有直升飞机服务的平台可只配备一台甚高频调幅无线电话设备。

登上无人驻守平台的人员，应携带可靠的便携式对外无线通信设备和呼救设备。

油气田群内的平台之间优先采用光纤通信，没有光纤应采用尽量可靠的通信方式。

### 内部通信设备

中央控制室与无线电室之间、中央控制室与应急配电室之间等重要地点应设有可靠的通信设备。

根据工作岗位和人员定额配备自动电话。

平台群与其它平台之间有栈桥连接的平台应配置适当数量的对讲机。

应配备广播告警系统，通信中心平台应配备冗余广播告警系统（A/B双主机）。中央控制室应安装广播系统遥控装置，遥控装置应有多种音响报警控制功能并能优先控制报警。多种音响报警功能应包括：火灾报警、可燃性气体报警及弃平台报警。

应配备视频监控系统，视频监控应覆盖重点监控区域。

平台（除栈桥连接的平台）应配备AIS船舶自动识别系统。

## 安全技术要求

### 通信设备的安装与选型

工作环境条件

- 通信设备应适合海洋气候环境。

- 环境温度

- 室内：＋5℃至＋40℃

- 室外：－22℃至＋55℃

- 相对湿度

- 环境空气温度40℃时，相对湿度为95%±3%。

- 通信设备应考虑大气环境中盐雾及霉菌的影响。

安全技术要求

- 通信设备的外壳应尽可能容易开启。外壳开启后，在发信机高压线路中的电容器应能自动放电；

- 通信设备的外壳应设有可靠的接地装置，但不应由此而引起电源任一端接地；

- 电缆与通信设备的连接应保持连续屏蔽，并可靠接地；

- 通信设备的外壳防护型式与安装使用的场所相适应；

- 应急通信设备应尽量避免使用继电器、接触器及电解电容器；

- 天线突然拉断或碰平台钢结构（接地）以及天线电路失谐时，均不应损坏发信机的电子器件及零件，但在高压电路内允许熔断器熔断；

- 外部通信设备应在国际呼救及遇险频率上有明显识别标志。

### 无线电室的布置与安装

发信天线应设置在露天甲板，其馈线应尽量短。

无线电室与蓄电池室、配电室间敷设的电缆长度应尽量短。

无线电室应远离产生噪声及大量热量的设备和处所。

无线电室除开口外，应连续屏蔽，其墙壁、天花板应有隔音及隔热绝缘，并覆以把金属板、梁、扶强材等构件全部覆盖的铺板。地面应覆以电气绝缘材料。

无线电室应设有两扇门，其中一扇门应尽可能靠近逃生通道和救生艇。无线电室不允许做为通向其它处所的通道，但允许和报务员住室相通。

无线电室应有良好的空调、通风。应在无线电室设置独立空调，满足应急工况下正常工作。

与无线电室无关的电缆和管系不应穿过无线电室。

除由应急电源向无线电室室内的应急照明供电外，还应由作为备用电源的蓄电池组供电，并应由无线电室门附近及报务员工作地点通过双联开关控制或自动接通。

## 电源

主电源和应急电源应能向全部通信设备供电及作为通信设备备用电源的蓄电池组充电。

主电源应由平台上UPS供电。

蓄电池组应能在主电源和应急电源供电失效时，自动为主要通信设备供电，使通信设备能够进行遇险和安全通信，其容量应保证通信设备的应急照明和本章第二节21.2.1.3 a）、b）、c）项的设备工作1h。

作为备用电源的蓄电池组应满足14.3.4.6的要求。

## 天线

平台应安装使无线电通信设备具有高效率的天线，其结构应能承受当地最大风荷载。天线的设置不应妨碍直升机起降。

发信天线应满足下列要求：

- 发信天线的结构应能清除电晕效应。

- 中波发信机在载波频率上的天线功率不应超过500 W，此时中波发信机的峰包功率应不超过1000 W。

- 备用发信天线应使中波发信机在2187.5 kHz上易于调谐。

收信天线应满足下列要求：

- 油气田群的通信中心平台应装设主用和备用收信天线。无线电话遇险频率值班收信机应有保证其连续工作的收信天线。

- 收信天线与发信天线应尽量远离。

## 电缆及接地

应自总配电盘或应急配电盘向无线电室敷设独立馈电线路。各种与通信设备无关的用电部分，不得接入通信设备的电路内。

进入无线电室的电缆，应采用屏蔽电缆，并可靠接地。

通信电缆及危险区内的通信电缆应符合14.7、14.9.3的有关规定。

无线电设备应有可靠的高频接地和保护接地。

## 危险区内的通信设备

禁止在危险区内架设中波、短波发信天线。

无线电对讲机必须适应于该危险区的防爆要求。

本质安全型对讲机的电池充电应在非危险区内进行，该电池不能用非本质安全型电池替换。

安装于危险区内的电话、广播等通信设备必须适应于该危险区的防爆要求。

    - 注：A1海区系指至少由一个具有连续DSC报警能力的甚高频(VHF)海岸电台的无线电话所覆盖的区域，该区域可由各缔国政府规定。（详见国际海上人命安全公约。中国A1海区参见“海事局公告2009年第5号-关于发布我国A1A2海区覆盖范围的公告”）。

参  考  文  献

- GB 50052 供配电系统设计规范

- GB 50140　建筑灭火器配置设计规范

- GB 50151 泡沫灭火系统技术标准

- GB 50219 水喷雾灭火系统技术规范

- GB 50370　气体灭火系统设计规范

- GB 50898　细水雾灭火系统技术规范

- GB 50974　消防给水及消火栓系统技术规范

- GB/T 11651　个体防护装备选用规范

- SY/T 6277　硫化氢环境人身防护规范

- SY/T 6671 石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐作法

- LSA规则  国际救生设备规则

- SOLAS  国际海上人命安全公约

《海上固定平台安全规范》

（征求意见稿）

编制说明

标准编制工作组

2025年1月

说 明

1.标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为 方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方 框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020 年 3 月 30 日”。

2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上 3cm、下 2.6cm、左 2.8cm、右 2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、 四级标题用仿宋 GB-2312 三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）” 标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋 GB-2312 三号字，数字、字母等西文字体为宋体 三号字，段落行距为 28 磅，首行缩进 2 字符。

3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡 期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

# 一、工作简况

## （一）任务来源

根据2024年3月25日《国家标准化管理委员会关于下达《家用燃气快速热水器》等27项强制性国家标准制修订计划及相关标准外文版计划的通知》，强制性国家标准《海洋石油固定平台安全规范》制定计划正式下达，计划号为20240619-Q-450。本标准项目由应急管理部归口，委托SAC TC288/SC10 全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会组织制订。根据应急管理危化监管二司“编制《海洋石油固定平台安全规范》安全标准委托业务协议书”（项目编号：危险化学品安全监管专项-危化监管二司-202301），由中海油研究总院有限责任公司负责《海洋石油固定平台安全规范》标准编制起草工作。

## （二）起草单位

本标准由中海油研究总院有限责任公司牵头起草，海洋石油工程股份有限公司、中石化石油工程设计有限公司、中国石油集团海洋工程有限公司、中海油能源发展装备技术有限公司、中国船级社参与起草。

## （三）标准制订的目的及意义

为贯彻落实习近平总书记关于全面依法治国和安全生产工作的重要论述精神，完善健全海洋石油天然气开采安全作业活动安全要求，全面规范海洋石油固定平台从设计、建造、安装、检验、生产运行及弃置各个阶段的安全生产要求，保障海洋石油天然气开采安全形势持续稳定好转，应急管理部计划起草国家标准《海洋石油固定平台安全规范》。

《海洋石油固定平台安全规范》主要解决以下问题：

1.海洋石油固定平台是一个涉及多专业的系统工程，需要从系统化的角度规范其安全技术要求，进而从系统化的角度认识其潜在的安全风险。我国海洋石油行业发展了近40年，海洋石油固定平台涉及的各个专业采用国外海洋石油相关技术标准，积累并形成了服务本专业的技术能力，形成了各自专业相对完整的安全技术要求，但我国以海洋石油固定平台为规范对象的国家标准建设工作相对滞后。迄今为止，缺少一部以“海洋石油固定平台”为规范主体，从“安全”角度出发，系统化阐述海洋石油固定平台所有专业和全生命周期安全技术要求的国家标准。

2.目前海洋石油固定平台设计、建造、安装、发证检验、生产等过程按照部门规章《海上固定平台安全规则》进行规范，该安全规则已颁布实施23年，存在引用文件过时、部分要求不具体、技术方法落后等问题，需要进一步出台强制性标准进行规范。

3.随着海洋石油行业开发能力的不断提升，我国海洋石油开发海域逐渐从滩浅海深入到深远海，开发油田的油品物性逐渐从轻质油扩展到重质油、稠油，开发方式从简单的自喷、注水方式发展到注气、热采等方式。随着自动化技术和通信水平的提高，大量无人化、智能化海上平台投入运营。因此海洋石油固定平台安全技术要求从宏观的整体要求到微观的专业要求均发生了变化。现今的海洋石油开发行业，出现了针对不同海洋环境、气象条件、油品物性、开采方式的不同类型海洋石油固定平台。针对此情况，需要从国家层面出台一部统筹各类型固定平台安全技术要求的国家标准。

4.现有部门规章中的强制性技术条款、石油行业类标准和安全类标准，在规范海洋石油固定平台设计、建造、安装、试运行和生产等相关作业活动方面，存在专业界限不明、交叉重复使用的的情况，亟需从国家层面进行规范。

随着海洋石油相关法律、法规及国家标准的陆续修订和出台，以及海洋石油新技术、新方法和新开发模式的应用发展，结合国家防范化解海洋石油重特大事故风险安全要求，需要从国家标准层面出台适应于海洋石油固定平台安全生产的标准，本标准的制定与实施，将为海洋石油固定平台在设计、建造、安装、试运行及生产活动中作业单位安全管理及各级安全生产监管提供有力的技术支撑。

## （四）标准编制过程

《标准》起草工作从2023年3月立项完成之后正式启动，形成了《标准》编制工作方案，在起草过程中，中海油成立了编制工作组，抽调研究总院钻采和海洋工程具有丰富设计经验的专业技术人员，以《安全生产法》为总领，在现有部门规章《海上固定平台安全规则》基础上，通过对标海洋石油天然气工程等国家、行业标准和安全标准，参考现行海上固定平台设计和作业管理良好做法后，先后召开3次内部专题讨论，编写了标准总体框架设计，并经过交流、讨论，形成标准草稿，中海油组织对标准草案进行了专题讨论，并在中海油下属天津分公司、海洋石油工程股份有限公司征求了意见，提出了多项修改建议和编制要求。研究总院积极响应，立即开展《标准》的编制完善工作，并于9月25日形成了《标准》草案，具体的工作进度如下：

1.2023年4月：工作启动，编制《标准》总体框架

为做好《标准》的起草工作，总院成立了由各专业总师、专业首席工程师牵头、资深工程师以上为专业负责人的标准编制组。编制组明确各起草单位及人员职责，按照《强制性国家标准管理办法》相关要求，制定标准工作计划。

2.2023年4-5月：总院标准编制组组织各专业开展《标准》初稿的编制工作，随后广泛咨询、调研、收集有关资料，编制了《标准》框架提纲和标准草稿，各专业于5月13日完成标准各章节部分初稿编制。

3.2023年6月～2023年7月：2023年6月30号，《海洋石油固定平台安全规范》编制项目组召开标准讨论会，就标准目录框架进行了广泛讨论，在现有《海上固定平台安全规则》框架基础上增加“噪声和振动控制”、“延寿和弃置”章节，删除“舾装系统”，同时对标准二级目录调整达成一致。编制组根据审查意见修改完善标准框架和初稿。

4.2023年8-9月：各专业按照标准讨论会意见，根据重新确定的标准框架和内容要求对标准初稿进行修改，并于8月25前陆续提交项目组。总院标准编制组对各专业提交内容进行总体统稿，并于9月25日提交应急管理部初稿。

5.2023年11月，应急管理部和石油天然气安全分标委对标准初稿进行了讨论，重点对标准编制重点、标准编制框架进行了梳理和讨论，明确本标准重点对海上固定平台设计方面进行规范要求，删除行政许可方面的条款描述；建设、施工、检验、延寿、弃置等方面仅写与设计有关的内容，相关技术条款并入相关专业章节。

6.2023年11月下旬，编制组收到来自中石油、中石化、中国船级社等相关单位提出的意见，编制组对意见进行了梳理，并对意见逐一认真研讨和处理，根据采纳和部分采纳的意见，对标准初稿进行修改。

7.2023年12月-2024年1月，编制组由各专业总师钻井、工艺公用、水消防安全、总图、机械暖通、仪控通讯、结构、舾装、防腐等专业标准草案开展专业内审，并根据内审意见完善草案和编制说明。

8.2024年2月-3月，各专业在海油系统内召开标准草案审查会，并进一步征询海油系统内海油工程设计院、有限公司勘探开发部、工程技术部、各分公司工程建设中心等部门的意见，编制组对意见进行梳理、并对征询意见进行反馈、回复。

9.2024年8月15日，海油安监办海油分部召开标准草案审查会，编制组根据专家审查意见修改完善标准草案，并对意见进行反馈；

10.2024年8月21-22日，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气分技术委员会召开标准草案审核会，编制组根据专家审查意见修改完善标准草案，并对意见进行反馈；

11.2024年9月29日，编制组提交征求意见稿和编制说明。

# 二、标准编制原则和强制性国家标准主要技术要求的论据

## （一）标准编制原则

本标准以我国海洋石油安全生产法律、法规、标准为依据，坚持安全第一、预防为主的指导原则，按照科学性、规范性、协调性和实用性的原则，结合海洋石油行业海上固定平台安全生产和安全监管现状进行编制，考虑海洋石油行业各单位习惯，仍保持了《海上固定平台安全规则》的主要目次内容框架，确保标准安全性强、适用性强，有利于实际操作。标准的文件结构按照GB/T 1.1-2020给出的规则进行编写，内容力求简单明了，通俗易懂。

本标准制订工作遵循以下原则：

1.符合相关法律法规，满足海上固定平台作业安全需要的原则。

本标准制定过程中，以我国海洋石油天然气行业安全生产相关法律法规、标准规范为依据，符合《中华人民共和国安全生产法》《海洋石油安全生产规定》《海洋石油安全管理细则》等国家有关法律、法规和方针、政策，同时参考国外同类技术标准中的先进内容，在此基础上充分考虑国内海洋石油固定平台安全现状和安全监管需求制定标准条款。

2.保持与其他标准、规范衔接和配套的原则

在本标准的适用范围内，尽量引用和提炼出原部门规章、国家标准和安全标准中的成熟技术条款，充分考虑并保持与国家相关标准、规范的整体协调、衔接和配套。对国家推荐标准、行业标准、企业标准中适合于作为强制标准的内容，将其中的具体条款纳入本标准；现行标准中引用的其它标准，尽可能将其相关内容作为条款列入本标准，不引用整个标准，发挥基础标准的功能。

3.体现普适性、科学性、先进性和可操作性的原则

本标准的内容具有普遍适用性，既要考虑海上平台现状，也要考虑不同公司的实际情况，同时也要反映当前海上固定平台技术发展的水平，又不限制新技术的发展，总体要求是满足海洋石油风险管控基本要求。

本标准适用于所有涉及中华人民共和国境内建设和使用的海洋石油天然海上平台。由于作业海域、平台功能、平台类型存在差异的特点，对于尚存在较大争议的条款，不纳入本标准。

4.按规范化要求编写的原则

在编写格式及标准用语上，按照国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写。

## （二）标准框架和主要内容

本文件共包括21部分的技术内容。

1.范围

本文件规定了海洋石油固定平台在设计、建造、安装、试运行及生产的安全技术要求。

本文件适用于中华人民共和国管辖海域内的新建、改建、扩建的钢质导管架海洋石油固定平台。

2.规范性引用文件

本文件共引用《标准电压》（GB/T 156）、《爆炸性环境第15部分：电气装置的设计、选型和安装》（GB/T3836.15）、《移动式和固定式近海设施 电气装置 第2部分：系统设计》（GB/T 25444.2）等多个规范性文件。

3.术语和定义

为了统一和明确行业相关用语表述，本文件列出了文中涉及的行业术语和定义。界定了隔离、危险性介质、锁开/锁关、海洋石油固定平台、平台群、油气田群、平台总人数、生活区固定床位数、职业接触限值共9个术语和定义。部分根据行业内统一认识并结合专家评审会意见修改相关行业用语的表述。

4.缩略语

本文件中给出了涉及工艺阀门、传感器、高压力完整性压力保护系统等共计24个缩略语。

5.总体要求

本文件第五章为海洋石油固定平台的总体要求，从平台总体方位、结构设计、环境条件、油气工艺系统、机器设备、锅炉、压力容器及其管道和附件、仪表和控制系统、消防系统和救逃生系统、发证检验制度、废弃处置和工艺风险分析（危险与可操作分析（HAZOP）和安全完整性等级分析（SIL））等10个方面规定了总体要求。

6.平台布置

本章从平台布置的一般规定、布置原则、井口区、设备区、房间区、生活区和其它（起重及卸货区、火炬臂和冷放空臂、直升机甲板、立管、危险物品存放、无人驻守平台）等方面对总体布置做出了相关规定。

7.平台结构

本章包括平台结构的一般规定、设计基础（环境条件和场址调查）、荷载及荷载组合、结构分析、整体分析（在位、施工、局部分析、附属结构分析、平台结构延寿评估）、结构设计（钢结构设计和桩基础设计）、材料、建造、焊接及其他连接等方面进行了规定。

8.防腐

本章从防腐设计一般规定、涂层、阴极保护、內腐蚀防护、腐蚀监测和检测要求等方面对防腐提出了要求。

9.钻修井系统

本章规定了钻修井系统的范围、发证检验、救逃生、防爆电气设备、机械防护以及火气系统的一般安全要求，同时规定了钻修井系统提升设备与钻台面、井控系统、防喷器组、防喷器控制系统、分流系统、分流器控制系统、节流管汇、压井管汇、节流及压井管线、液气分离器、钻井液计量罐）、动力系统、有毒有害气体及可燃气体监测及防控、其他主要系统等6个方面的安全要求。

10.油气生产工艺系统

本章规定了平台油气工艺设计的系统安全设计原则、隔离原则、泄压及减压原则3个方面安全原则要求。规定了工艺设备及设施、工艺系统特殊设施、工艺安全分析、保温和伴热、保冷及防冻5个方面的安全要求。

工艺设备及设施的安全保护一节主要内容：（1）规定了井口装置及出油管线压力保护系统和流动安全保护的安全要求。（2）规定了井口注入管道压力保护系统和流动安全保护的安全要求。（3）规定了管汇压力保护系统安全要求。（4）规定了进行分离、脱水、储存、缓冲和增压用的压力容器的压力、液位、温度、流动安全保护要求。（5）规定了常压容器的压力、液位、温度、流动安全保护要求。（6）规定了受火设备和废热回收设备的温度、流动、压力安全保护要求。（7）规定了各种烃类输送泵的压力、流动、振动安全保护要求。（8）规定了各种压缩机的压力、流动、天然气探测装置、振动安全保护要求。（9）规定了（进出平台）海底管道平台段的压力、流动安全保护要求。（10）规定了换热器的压力、温度安全保护要求。

对工艺系统其它特殊设施的安全保护主要内容：（1）规定了火炬和冷放空系统在泄放及扩散安全保护、热辐射安全保护、噪音安全保护等方面的要求。（2）规定了开、闭式排放系统的流动、排放安全要求。（3）规定高压注气系统的流动、温度、振动和噪音安全防护要求。（4）规定了稠油热采系统的温度安全防护和防腐安全要求。

本章同时规定了工艺安全分析要求和油（气）生产工艺/公用系统中设备与管系的保温和伴热、保冷及防冻要求。

11.工艺管道

本章对平台上部设施的油气生产、钻修井工艺管道、公用管道等管道系统的布置、设计、安装、隔热与伴热、安全装置和标识等方面提出安全要求。

12.机械设备及管系

本章规定了平台上主要通用机械设备和系统（柴油机、其他往复式发动机、燃气轮机、压缩机、泵、锅炉、压力容器、设备管系、起重机）的基本安全要求。

13.暖通

本章规定了海洋石油固定平台采暖、通风和空气调节系统的一般安全要求，规定了危险区的通风安全要求。

14.电气

本章规定了平台电气系统包括主电源系统、应急电源系统、供配电系统、照明、电伴热设施和电加热设备、电缆、接地、防雷及防干扰、危险场所内电气设备等9个方面的安全要求。

15.仪表及控制系统

本章规定了平台仪表及控制系统包括报警通用要求、井口安全控制系统、应急关断系统、火灾与可燃/有毒气体探测报警系统、高完整性压力保护系统（HIPPS）、控制系统试验、无人操作、控制电缆、电源、接地等11个方面的安全要求。

本章结合海上HIPPS系统以及无人平台广泛应用，在常规仪表控制基础上，增加了HIPPS和无人操作方面的安全要求。

16.生活区

本章对生活区包括居住室、餐厅、服务处所、医务室、娱乐室、设备间、通道及出入口等8个方面提出了安全要求。

17.防火结构

本章规定了平台防火分隔、耐火材料、阻火材料、钢或等效材料的耐火实验时间和防火分隔要求。规定了关键设备设施及区域（隔壁和甲板、通道及出入口、挡风条、绝缘材料、涂料、通风管道、承载结构）耐火完整性的安全要求。

规定了防火消防布置图的要求；规定了危险区按照0区、1区和2区分类以及危险区划分要求。

明确了被动防火的保护对象、材料选择要求。

18.消防系统

本章对海上平台消防系统包括系统配置要求、水消防系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、细水雾灭火系统、直升机甲板消防系统和消防用品提出了安全要求。

消防系统配置中根据消防处所的火灾类型和危险程度对油气处理区域、电气房间、封闭机械处所、油漆间、直升机甲板等区域的消防设施配置提出了要求。

水消防系统对消防泵的动力源、数量、启动要求、布置、运行压力提出了要求，对消防总管、管线及消防软管站、国际通岸接头、雨淋系统等的设置提出了安全要求。针对无人平台，明确了消防泵的设置条件和要求，对设置消防泵的无人平台要求具备远程遥控测试功能。

提出了气体灭火系统、泡沫灭火系统、高压细水雾系统和直升机甲板消防系统的配置要求。

消防用品部分对消防员装备、不同处所的灭火器提出了安全要求。

19.救生和逃生系统

本章从一般要求、救生艇装置、救助艇、气胀式救生筏、救生圈、救生衣、抛绳设备、遇险信号、急救设施、逃生用具、人员防护设备、脱险通道、集合区和临时避难所等14个方面提出了安全要求。

20.助航标志与信号

本章对助航标志灯和障碍灯的安装、光强和射程、闪光特性及控制系统提出了技术要求。规定了雾笛的安装、听程和音响信号、控制系统的技术要求。明确了平台灯光信号和音响信号技术性能、助航标志与信号设备供电电源要求以及平台标志牌的配置要求。

21.通信

本章对平台及平台群用的通信设备包括外部通信设备和内部通信设备配置、安全技术要求、电源、天线、电缆接地箱和危险区通信设备的技术条件进行规定。

## （三）主要技术要求的依据及理由

1.基于已经实施运行多年的经验。

（1）我国经历了40多年在海洋石油天然气开采实践，在安全生产方面积累了大量的宝贵经验，可以作为本部分编制的依据和技术支撑；

（2）中国海油、中国石油、中国石化作为海洋石油天然气开发的主体单位，已经形成了一系列行之有效的行业及企业安全生产标准，经过系统的梳理优化可以上升为国标。

在编制过程中充分参考、借鉴上述已有的、行之有效的法规相关条款中的技术方面的内容，确保技术标准层次结构的合理性和内容的全面性。

2.业内成熟做法与专家建议

在本标准制订过程中，应急管理部海油安监办及各分部、中海油集团公司QHSE部、编制牵头单位组织多次研讨，历经多次内审，既有各作业者单位也有承包者单位，还包括船级社、检验检测机构等，覆盖了海洋石油固定平台设计、建造、安装、生产以及发证检验各单位的专家，标准各部分内容充分征求了业内专家的意见和建议。

总体上，本标准条款内容从满足对海洋石油固定平台的安全监管、识别重大风险、防范重大隐患的需求出发，对编写内容及条款进行规划，通过广泛对标相关法律法规、国家标准、安全行业标准、石油行业标准，并适当参考中海油、中石油、中石化等企业标准、规章制度和事故案例，结合工程实践后进行编写，规范了海洋石油固定平台总体布置、平台结构、油气生产工艺、机械、电气、仪控、通信、消防、救逃生等专业的安全要求，保障标准的指导性、实用性、专业性和可操作性。

# 三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

我国一直是以《安全生产法》、《海洋石油安全生产规定》、《海洋石油安全管理细则》等法律法规、GB∕T国家推荐类标准、AQ安全标准及SY∕T推荐类石油天然气标准以及企业标准规范海洋石油固定平台各阶段的安全生产。

（一）国家标准方面，涉及海洋石油固定平台的标准主要对海上石油天然气钻采设备、起重机和管道系统等单个系统进行规范，不涉及海洋石油设备设施的安全要求，且该类标准大多为推荐类标准。GB40554.1-2021《海洋石油天然气开采安全规程》规范了海洋石油天然气勘探、开发全周期生产作业活动的安全技术要求，侧重于海洋石油勘探开发生产作业过程，对海洋石油平台设计、建造、安装和运营等过程的安全要求没有规范。

（二）安全标准方面。涉及海洋石油的AQ安全标准主要共4个，其中涉及海洋石油安全生产的强制性标准有AQ 2012-2007《石油天然气安全规程》、AQ2078-2020《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》、AQ2079-2020《海洋石油生产设施发证检验工作通则》，但是作为安全规程，AQ 2012-2007对海洋石油天然气开采作业中物探、钻井、录井、测井与测试、海上油气田生产等作业内容进行了规范，AQ2078-2020对老龄平台主结构安全评估进行规范；AQ2079-2020则只对发证检验进行规范，以上安全标准内容无法覆盖海洋石油固定平台的设计、建造、安装等阶段。其余1个标准AQ/T 2044-2012《石油行业安全生产标准化 海上油气生产实施规范》仅涉及生产实施，是单一的、基础性推荐类标准，无法满足规范海洋石油固定平台安全技术的需要。

（三）石油天然气行业推荐类标准方面，涉及海洋石油固定平台的SY∕T石油天然气标准主要有17个，其中均是对单个系统、设施和作业内容进行规范，如SY/T 10034-2020《敞开式海上生产平台防火与消防的推荐作法》对消防安全系统进行了规范；SY/T 10003-2016《海上平台起重机规范》对海上吊机进行了规范、SY/T 10042-2002《海上生产平台管道系统设计和安装的推荐作法》则对平台管道系统的设计和安装进行了规范。现有的关于海上固定平台SY/T标准多为硬件设备条件要求或单一设施系统及作业内容的技术要求，且该类标准没有强制性，无法作为政府安全监管的执法依据。

《海洋石油固定平台安全规范》为新制定标准，纳入了全国安标委石油分标委对于海洋石油安全标准的规划，定位明确，与现行标准无交叉重叠。

本标准为海洋石油行业安全领域的基础性、通用性标准。本标准在遵循上述相关法律法规的基础上，根据海洋石油固定平台作业特点和需求，提出了更加具体的的技术要求，为法律法规的落实提供有力的抓手。本标准在制订过程中，充分考虑了现行其他强制性标准的相关要求，与其他强制性相关标准进行了有效衔接，提出了适用于海洋石油固定平台安全的通用性要求。

# 四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律法规和标准的比对分析

目前，国外常用的海洋石油平台安全设计与控制相关工业标准主要有国际标准化组织(ISO)、挪威石油标准化组织(NORSOK)和美国石油学会(API)的相关标准。其中大部分国外标准已经由GB标准和SY标准等同采用，如GB/T20660-2006《石油天然气工业 海上生产设施的火灾、爆炸控制、消减措施要求和指南》等同采用ISO13702 《石油天然气工业 海上生产设施的火灾、爆炸控制、消减措施要求和指南》；SY/T10033-2000《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析、设计、安装和测试的推荐作法》等同采用API RP14C。其他标准如ISO 17776-2016《 石油和天然气工业. 海上生产装置. 新装置设计期间的主要事故危害管理》针对海上油气设施各阶段的风险管理技术要求； NORSOK S-001《技术安全》(2018)在挪威海上设施安全技术领域具有基础性的地位，主要适用于海上油气生产平台的结构安全设计和安全风险设计与控制的技术要求；NORSOK Z-013《风险和应急准备分析》规定了海上和陆上油气生产装置的风险和应急准备评估，均是偏重风险管理。

由于国内外海洋环境条件、国家法律法规及发展策略的差异，国外标准并不能很好满足我国海洋石油固定平台的工程设计需求。总体看，本标准的专业技术水平与国外标准水平基本相当，但在系统性、完整性、广泛性、协调性、本质安全性等方面具有优势。

# 五、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准通过多次研讨会和征求意见过程，无重大分歧意见。

# 六、强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由

考虑标准发布、宣贯所需时间，本标准发布日期至实施日期之间的过渡期建议为12个月。

# 七、实施强制性国家标准有关的政策措施（包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等）

（一）实施监督管理部门

标准文件的实施监督管理部门为应急管理部危险化学品安全监督管理二司。

（二）对违反强制性国家标准的行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

对违反强制性国家标准的行为，进行处理所依据的法律为《安全生产法》，部门规章为《海洋石油安全生产规定》以及《海洋石油安全管理细则》。

依据的主要条款包括但不限于：

《中华人民共和国安全生产法》

第十一条规定“生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。”

第二十条规定“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”

第三十六条规定“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。”

第三十九条规定“生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。”

第六十三条规定“负有安全生产监督管理职责的部门依照有关法律、法规的规定，对涉及安全生产的事项需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等，）或者验收的，必须严格依照有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件和程序进行审查；不符合有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的，不得批准或者验收通过。”

第六十五条规定“应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。”

第九十九条规定“生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：

（三）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的。”

第一百一十三条规定“生产经营单位存在下列情形之一的，负有安全生产监督管理职责的部门应当提请地方人民政府予以关闭，有关部门应当依法吊销其有关证照。生产经营单位主要负责人五年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人；情节严重的，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人：

（四）不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，导致发生重大、特别重大生产安全事故的；”

《海洋石油安全生产规定》

第五条规定“作业者和承包者应当遵守有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，具备安全生产条件。”

第二十七条规定“发证检验机构应当依照有关法律、行政法规、部门规章和国家标准、行业标准或者作业者选定的技术标准实施审查、检验，并对审查、检验结果负责。作业者选定的技术标准不得低于国家标准和行业标准。海油安办对发证检验机构实施的设计审查程序、检验程序进行监督。”

第三十条规定“海油安办及其各分部依法对作业者和承包者执行有关安全生产的法律、行政法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权：（四）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材予以查封或者扣押，并应当在 15 日内依法作出处理决定。”

《海洋石油安全管理细则》

第十七条规定“在海洋石油生产作业中，作业者和承包者应当确保海洋石油生产、作业设施（以下简称设施）安全条件符合法律、法规、规章和相关国家标准、行业标准的要求，并建立完善的安全管理体系。”

第二十一条规定“设施上的各种设备应当符合国家有关法律、法规、规章、标准的安全要求，有出厂合格证书或者检验合格证书。”

第一百零九条规定“海油安办及其有关分部应当按照法律、行政法规、规章和标准的规定，依法对海洋石油生产经营单位的安全生产实施监督检查。”

# 八、是否需要对外通报的建议及理由

无需对外通报，主要原因为本标准未直接引用和采用国外标准。另本标准为海洋石油固定平台安全技术标准，非产品标准。

# 九、废止现行有关标准的建议

无。

# 十、涉及专利的有关说明

无。

# 十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录

涉及海洋石油固定平台设计、建造、安装和运行过程中使用的柴油机、压缩机、锅炉、起重机等机械设备和消防系统、救逃生系统、仪表及控制系统；涉及到海洋石油固定平台设计技术服务和建造、安装、运行。

# 十二、其他应予以说明的事项

无其它需要说明的事项。

# 附件：《海上固定平台安全规范》条款说明

| 序号 | 条款号 | 条款内容 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台布置 |  |  |  |
|  | 6.1 | 一般规定 | 依据《海上固定平台安全规则》2.1.1条款，根据后续条款的具体内容补全调整。 |
|  | 6.2 | 布置原则 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.1和2.3.3条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.2.3 | 平台最下层甲板底高程应处于设计环境条件时潮汐与波浪最不利组合情况下的最大波峰高程以上，并留有至少1.5米的间隙。 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.2条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.3.1 | - 井口区应布置在有良好通风的区域。 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.5条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.4.3 | - 消防泵的布置应保证在平台上任何一个处所失火时，不致使所要求的消防泵同时失去作用。 | 依据《海上固定平台安全规则》14.3.2.1条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.5.1 | - 应急电源和应急开关柜的处所应易于直接从开敞甲板到达。应急发电机与应急开关柜应布置在同一处所。 | - 依据《海上固定平台安全规则》9.3.5.4条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.6.1 6.6.2 | 生活区的设置 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.10条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.7.1 | 起重机及卸货区 | 依据《海上固定平台安全规则》8.1.2条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.7.3 | 直升机甲板应布置在火炬或发电机等设备排出的高温烟气影响较小的位置。 对于用栈桥连接的平台群，可在其中的一个平台上设直升机甲板。 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.9条款，并根据海上固定平台设计经验与时俱进 |
|  | 6.7.6 | 无人驻守平台 | 依据《海上固定平台安全规则》2.3.11条款 |
| 平台结构 |  |  |  |
|  | 7.1 | 一般规定 | 固定平台结构根据实践包括下部结构、上部结构和附属构件，例如靠船件，登船平台、立管护管，电缆护管等。目前固定平台设计采用商业软件进行，并采用相关标准和规范进行设计分析，因此设计软件应是可靠的并被广泛认可的，计算分析应符合被认可的规范。 |
|  | 7.2 | 设计基础 | 设计基础主要是指环境条件和场址土壤情况。设计环境条件和土壤资料是固定平台结构设计输入的重要参数，因此相关数据的获得准确性和平台的安全息息相关。 |
|  | 7.3 | 荷载及荷载组合 | 平台在位和施工阶段有各种荷载作用在平台上，施加什么荷载，如何进行组合需要遵守相关规范的要求。 |
|  | 7.4 | 结构分析 | 包括在位分析，施工分析，局部分析，附属构件分析以及延寿评估等相关分析。应根据相关的标准进行施加荷载，并应用软件进行结构分析。平台结构延寿评估可以参考AQ2078-2020《老龄化海上固定式生产设施主结构安全评估导则》具体要求。 |
|  | 7.5 | 结构设计 | 结构设计应以可靠的计算分析为基础。使用的计算软件应是已为工程实际应用证明是可靠和适当的，或是由发证检验机构认可的。所有计算分析和设计使用的方法应满足所用规范、标准的要求。包括钢结构设计和桩基础设计两部分。 钢结构主要包括构件（含过渡锥体）、管节点和其他连接，对其进行相应的设计。设计原则应遵守相关规范的要求。 桩基础设计应包括在位强度分析、可打入性分析，自由站立分析、吊装分析和桩腿连接分析等。根据提供的相关参数如土壤承载力曲线、P-Y曲线、Q-Z曲线、T-Z曲线以及相关的施工资源等进行设计。设计原则应遵守相关规范的要求。 |
|  | 7.6 | 材料 | 用于建造平台的各种材料应满足设计要求，并有相应的措施保障材料在建造过程中的与设计要求相一致。 |
|  | 7.7 | 建造 | 加工图设计及编制建造程序应符合相关的规范、标准以及设计的要求。并对加工过程、组对及总装等进行规范以满足设计要求。 |
|  | 7.8 | 焊接及其它连接 | 焊接质量影响平台结构的安全，应编制焊接程序、焊接试验程序和检验程序，焊接施工应按设计要求和所用规范、标准进行。 |
| 防腐 |  |  |  |
|  | 8.1 | 一般规定 | 平台防腐蚀的设计范围包括导管架、桩、隔水套管以及平台上部设施、立管等。应根据不同海洋环境区域的特点， 对钢结构采取相应的防腐蚀措施。 |
|  | 8.2 | 涂层 | 不同的设备设施所处的不同环境决定了不同涂层系统的选取。涂层系统的选取和涂层质量影响涂层的防腐效果。 |
|  | 8.3 | 阴极保护 | 平台阴极保护的保护范围及电流密度的选取决定了阴极保护是否可以达到要求，设计应符合相关的规范、标准的要求。 |
|  | 8.4 | 内腐蚀防护 | 目前上部设施管线的内腐蚀设计采用商业软件进行模拟计算，并采用相关标准和规范进行设计分析，因此设计软件应是可靠的并被广泛认可的，计算分析应符合被认可的规范。 |
|  | 8.5 | 腐蚀监测与检测 | 检测用来确定设备的状况，监测用来确定设备状况和腐蚀率的变化情况。 |
| 钻修井系统 |  |  |  |
|  | 9.1.2 | - 所用设备须具有出厂合格证、试验证明，或发证检验机构核发的证书。平台作业者应根据所用规范、标准和设备的重要性确定需要取得发证检验机构证书的设备。 | 《海上固定平台安全规则》6.1.2原文，有修改 |
|  | 9.1.3 | 应划分危险区，并设置逃生路线，且至少有两个逃生出口。 | 1.依据《固定平台安全规则》6.2.1节“应根据本《规则》2.3.6有关规定对钻井、固井、录井、完井、修井作业区进行危险区域的划分。” 2.依据《固定平台安全规则》2.3.4“应根据甲板尺度大小、生产作业和人员逃生的需要设置两处或多处甲板通道和甲板间梯道。” |
|  | 9.1.4 | 所有的电气设备须具有符合要求的出厂合格证；安装于危险区的电气设备必须具有由有资格的单位颁发的、符合危险区要求的防爆等级证书。 | 《固定平台安全规则》10.1.3原文，有修改 |
|  | 9.1.5 | 所有外露旋转类设备及零部件例如连接盘、万向轴、离合器、联轴器、皮带轮、刹车盘(毂)等，应设置防护罩等防护设施。 | 依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017） 6.2.4原文 |
|  | 9.1.6 | 高压软管活接头两端应有安全链或安全绳。 | 1.依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SY/T 6962-2018）由活接头型式连接的压井管线应设置安全链。 2.依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017）6.2.27“钻井液循环管汇中在高压软管两端应配置安全绳（链）” |
|  | 9.2.1 | 绞车应至少有两套刹车系统。 | 1.依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017）7.3.1“绞车应设计有刹车装置”； 2.依据《石油钻井和修井用绞车》（SY/T 5532-2016）6.4.1“绞车应设有主刹车装置和辅助刹车装置”。 3.依据《《石油天然气工业海上钻井和修井设备》（GB/T 35146-2017）4.5.5.2，“主刹车或工作刹车系统应具有在最大作用速度时安全制动最大额定载荷的能力” |
|  | 9.2.2 | 提升系统应至少有两套相互独立的防碰天车系统。 | 1.依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017）6.2.5“应配置防止游动系统上碰下砸的控制系统”； |
|  | 9.2.3 | 提升系统钢丝绳滑轮应设置防跳槽装置。 | 依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017）7.1.8“所有钢丝绳滑轮应设计有防止钢丝绳跳槽装置”； |
|  | 9.2.4 | 钻台应设置两条可供逃生的路线。 | 《固定平台安全规则》2.3.4“应根据甲板尺度大小、生产作业和人员逃生的需要设置两处或多处甲板通道和甲板间梯道。” |
|  | 9.2.5 | 钻修机猫道斜坡道大门两侧防护立柱之间应配置安全防护门或安全防护链。如采用自动猫道，应根据猫道具体设计型式配置安全防护门或安全防护链，以防止人员坠落。 | 依据《石油天然气工业 钻机和修井机》（GB/T 23505-2017） 6.2.18原文 |
|  | 9.3.1 | 系统构成 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018） |
|  | 9.3.2 | 防喷器组 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.2节。 |
|  | 9.3.3 | 防喷器控制系统 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.3.1.2“5.3.1.2应配置主控盘、司钻控制盘和辅助遥控盘，每个控制盘应具备操控所有防喷器及遥控压井和放喷阀的功能。” “5.3.1.3主控盘至防喷器组的液压控制管线应采用满足SYT5053.2的耐火软管，并标识功能。” |
|  | 9.3.4 | 钻井系统分流系统 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.1.1节分流器、阀门及管线。 |
|  | 9.3.5 | 钻井系统分流器控制系统 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.1.2节控制系统。 |
|  | 9.3.6 | 节流管汇 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.4节节流管汇及管线。 |
|  | 9.3.7 | 压井管汇 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.5节节流管汇及管线。5.5.1.2额定工作压力不应小于在用闸板防喷器的额定工作压力，其通径不应小于50.8mm(2i). 5.5.1.3压井管：的阀门应配置全通径闸板阀。 |
|  | 9.3.8 | 节流及压井管线 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.4节节流管汇及管线。 |
|  | 9.3.9 | 液气分离器 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.6.1液气分离器。 5.6.1.2罐体内径不应小于762mm，处理液量不应小于180m3/h. 5.6.1.7安装后应进行通液功能试验。 |
|  | 9.3.10 | 钻井液计量罐 | 依据《海洋钻井装置井控系统配置及安装要求》（SYT 6962-2018）5.6.3钻井液计量罐。 5.6.3.1应采用无盖的敞开式罐体结构，罐体容积不应大于15m3，并宜分隔为大小两个罐体。 5.6.3.3罐体内应装有探测液位、液体容积的测量装置，应配备机械式和电子式两种测量装置，测量数据能在计量罐、司钻控制台处读取，并应具有液位高低位报警功能。 |
|  | 9.4.1 | 每台柴油机排气口应设置火花捕捉装置； | 依据《石油天然气钻采设备 柴油机》（SY-T 5030-2020）6.9 “安全防护及监控装置” |
|  | 9.4.2 | 电传动控制系统应具有系统故障报警指示并具备紧急关停功能。 | 依据《石油天然气钻采设备 柴油机》（SY-T 5030-2020）6.9.6 “安全防护及监控装置” |
|  | 9.5 | 有毒有害气体、可燃气体监测及防控 | 依据《石油天然气工业 油气开采中用于含硫化氢环境的材料 第1部分：选择抗裂纹材料的一般原则》（GB-T 20972.1-2007 ） 依据《硫化氢环境钻井场所作业安全规范》（SY-T 5087-2017 ） |
| 油气生产工艺系统 |  |  |  |
|  | 10.1.1.5 | 工艺/公用系统设计过程中应充分考虑有毒有害组分对操作人员以及流程和设施的影响。 | 1.SY/T 6776-2010《海上生产设施设计和危险性分析推荐作法》 2.2.5特殊的预防措施 人员活动区城、出人通道和应急设备应按实际情况尽可能地远离含有碳氢化合物和其他危险物质的设备和管线，以避免潜在危害。应尽可能地避免由于同时进行的钻井、修井和检测作业所引起的设备和管线碰撞和落物损害。应特别注意处理有害气体和腐蚀流体的设备和系统的设计。需采取预防措施防止工艺和仪表系统因低温处理工艺、寒冷气候和水合物、蜡或沥青造成的冻堵。 |
|  | 10.1.2.2 | 根据操作参数和流体特性，隔离的应用场合主要分为高压危险性系统、低压危险性系统、高压非危险性系统和低压非危险性系统等4种，各场合应采用不同的隔离类型和隔离方法。 | 1.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》 101隔离的应用场合 根据操作参数和流体特性，隔离的应用场合主要分为高压危验性系统、低压危险性系统、高压非危险性系统和低压非危验性系统等4种，各场合推荐采用不同的隔离类型和隔离方法。 |
|  | 10.1.2.3 | 通常情况下，隔离阀应尽量避免使用锁开(LO)/锁关(LC)。但是，若隔离阀的误操作将导致工艺装置/设备受损或造成不安全隐患时，应将相关的隔离阀设计为锁开（LO）/锁关（LC）。 | 1.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》 10.2.2.4锁间应用场合： a）一般情况下，隔离阀应尽量避免使用锁开(LO)/锁关(LC)。但是，若隔离阀的误操作将导致 工艺装置设备受损或造成不安全隐患时，应将相关的隔离阀设计为锁阀。 |
|  | 10.1.3.3 | 发生火灾事故时，为了避免产生过大的瞬时泄放量，经评估后可对不同火区内设备上的泄放阀（BDV）采取分火区延时泄压。 | 1.SH 3009-2013《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》6.2.1同一事故引起全厂或几个装置排放时，应对各装置的排放“流量-时间曲线”进行叠加，取最大值为该事故时的最大排放量。无排放流量-时间曲线时，宜按照如下叠加原则确定各排放系统和全最大排放量： 2.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》 11.6.3发生火灾事故时，为了避免产生过大的瞬时泄放量，可对不同火区内设备或装置上的BDV采取分火区延时（分时段）泄压。 |
|  | 10.2.1.1 | 对油气生产工艺系统应提供两级保护。一级安全保护为最高级保护，二级安全保护为次一级安全保护。两级保护互相独立，由两种不同型式的安全装置完成。超压保护可以由高压传感器（PSH）和压力安全泄放装置（PRD）分别提供两级保护。其中一级保护应关断输入源，二级保护由压力安全泄放装置（PRD）执行。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.1 总则 对油（气）生产工艺系统应提供两级保护。一级安全保护为最高级保护，二级安全保护为次一级安全保护。这两级保护是互相独立的，由两种不同型式的安全装置完成。安全装置不能做为一般操作装置使用。操作中的不安全因素可以用一个或几个超出操作范围的异常工艺参数来表明。这些异常被传感器察知后启动关断阀保护工艺设备。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》3.4基本的分析和设计前提 推荐的平台安全系统分析和设计方法是基于下列前提： a.为了安全操作，工艺设施的设计要依据切实可行的工程作法。 b.安全系统要有两级保护，以防止或减小工艺系统内设备故障的影响。这两级保护应独立于工艺系烧正常操作的控制装置之外。通常，为了有一个较宽的作用范围，这两级保护系统安全装置的类型在功能上要不同。两个完全相同的装置具有相同的性能，就可能具有相同的固有的弱点。 c.两级保护应该是最高等级（一级）和次高等缓（二级）。对于具体情况需要判斯以确定这两个最高等级保护系统。例如，由于过压面引起设备破裂可以由PSH和PSL提供两级保护。在压力过高之前，为防止设备破裂，PSH把受影响的设备关闭：在破裂发生后，PSL则关闭受影响的设备。然面，有时选用PSV代替PSL，因为它可以把过量的体积释放到安全的地方以防止设备破裂。而且，PSV反应迅速可以防止设备破裂，而PSH在一些情况下不能有效而快速地执行动作。 d，采用已证实的并为生产工艺采纳的系统分析方法可以确定工艺设备的最低安全要求。如果把这种分析应用于一个独立的设备，并假设最坏的输人和输出条件，那么在任何工艺系统中这种分析对于该设备来说都会是有效的。 |
|  | 10.2.1.3 | 操作中的不安全因素可以用一个或几个超出操作范围的异常工艺参数来表明。相关异常被传感器检测到后触发关断阀（SDV）关断，关停泵或压缩机等增压设备以保护工艺设备。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.1 总则 对油（气）生产工艺系统应提供两级保护。一级安全保护为最高级保护，二级安全保护为次一级安全保护。这两级保护是互相独立的，由两种不同型式的安全装置完成。安全装置不能做为一般操作装置使用。 操作中的不安全因素可以用一个或几个超出操作范围的异常工艺参数来表明。这些异常被传感器察知后启动关断阀保护工艺设备。 油(气)生产工艺系统的保护应参照*《中华人民共和国石油天然气行业标准》SY/T4808最新版本执行。 注:《中华人民共和国石油天然气行业标准》ST/T4808为等同采用API PR14C，修订后版本为SY/T 10033-2002。 |
|  | 10.2.2.1 | 压力安全保护 - a)出油管线的最大允许工作压力（MAWP）大于最大关井压力（MSITP）； - b)出油管线受位于上游出油管段的压力安全泄放装置（PRD）保护； - c)经工艺和安全分析后，可设两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为井上安全阀（SSV）），关断阀（SDV）上游出油管线的容积应能在超过最大允许工作压力（MAWP）之前有足够的时间关断关断阀（SDV）； - d)出油管线由下游设备的压力安全泄放装置（PRD）保护，该设备不能与出油管线隔离，且出油管线和压力安全泄放装置（PRD）之间没有设节流装置或其他限制装置； - f)出油管线由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.2 井口装置及出油管线 6.3.2.1 压力安全保护 出油管段内的减压设施（如油咀）前后工作压力是不同的。出油管段上应安装高压传感器（PSH），低压传感器（PSL）和压力安全阀（PSV）。在检查到异常高压或低压时应关断油井。 SY/T 10033-2000《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 b.出油管段的安全分析检查单(SAC)见SAC表A1.2. (1)压力安全装置(PSH，PSL和PSV)。由于井口是主要压力源，因此在每条出油管上都应提供PSH传感器，它检测异常的高压状态，并把井口关闭。关闭井口的PSH传感器应安装在终点出油管段，以及在最大允许工作压力低于最大关井油管压力的其它出油管段上。如果第一级节流装置安装在距井口3m(10f)以内或者是水下安装的情况（道理上接近这个距离），关闭井口的PSL传感器应安装在除初始段以外的每一个出油管段。如果出油管段的最大允许工作压力大于最大关井油管压力，或者该出油管段受位于上游出油管段的PSV保护，那么该出油管段不需要PSV.如果截断阀上游出油管的容积能在超过最大允许工作压力以前有足够的时间使SDV关断，那么SDV(除SSV以外)和一个独立的与隔离继电器及检测点相接的PSH传感器可以代替PSV.在全面考虑其它方案后才能慎重地选择该方案。在某些情况下，即使没有泄漏物收集和排放系统，除两个SDV外还可能需要安装一个PSV。 |
|  | 10.2.2.2 | 流动安全保护 出油管道的末段应设置流动安全装置FSV，以防止回流。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.2.2 流动安全保护 出油管线的末段应设置流动安全装置—单流阀（FSV）以防止回流。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》流动安全装置(FSV )。止回阀(FSV)仅在终点出油管段上需要，以减少流体回流到出油管。 |
|  | 10.2.3.1 | 压力安全保护 压力保护通常由注入源（如压缩机或泵）的高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL）执行，以关断流体。 在以下状态下，该井口注入管道不需要设压力安全阀（PSV）： a)注入管道能够承受注入源所能施加的最大压力； b)注入管道可以由上游压力安全泄放装置（PRD）保护； c)注入管道由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。 | 1.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 b.井口注入管线的安全分析检查单SlC见SAC表A2.2.(1)压力安全装置(PSH，PSL和PSV)。压动促护通常由注入源（如压缩机或泵）的PSH和PSL提供，它关断流体流入。如果PSH和PSL也保护注入管线、井口和其它设备，那么在PSH和PSL管线上不需要这些装置。如果设计的注入管线能够承受注入源所能施如的最大压力，那么不需要PSV。通常，安装在注入源的PSV也能保护注入管线井口和其它设备。 |
|  | 10.2.3.2 | 流动安全保护 各注入管道上均应安装FSV，且尽量靠近井口，以减少回流。 | 1.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 (2)流动安全装置(FSV)。在各注入管线上都必须安装止回阀，以减少回流。 |
|  | 10.2.4.1 | - 10.2.4.1 管汇可采用高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）、压力安全阀（PSV）保护。 - 10.2.4.2 若有下述情况之一，管汇可不设高压传感器（PSH）： - 每个输入源都设有高压传感器（PSH），且高压传感器（PSH）的设定点低于管汇的最大允许工作压力（MAWP）； - 下游工艺设备上装有高压传感器（PSH），且不可能与管汇隔离； - 管汇是为火炬、泄放、放空或其它常压作业而设，且出口管线未设阀门。 - 10.2.4.3 若有下述情况之一，管汇可不设低压传感器（PSL）： - 每个输入源都设有低压传感器（PSL），且低压传感器（PSL）和管汇之间未设压力控制装置或节流装置； - 管汇是为火炬、泄放、放空或其它常压作业而设。 - 10.2.4.4若管汇设高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL），传感器来的信号应关断所有接入管汇的输入源。 - 10.2.4.5若有下述情况之一，管汇可不设压力安全阀（PSV）： - 管汇的最大允许工作压力（MAWP）大于任何输入源的最大关井压力（MSITP）； - 虽然输入源的最大关井压力（MSITP）大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），但每个输入源有压力安全阀（PSV）保护； - 下游设备上的压力安全阀（PSV）可保护管汇，且不能与之隔断； - 管汇用于火炬、泄放、放空或其它常压作业，且出口管线未设阀门； - 输入源为井口，其压力大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），井口设有两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为SSV），上游应提供足够的管道容积，在压力超过管道最大允许工作压力（MAWP）之前，有足够时间关闭井上安全阀（SSV）；压力大于管汇最大允许工作压力（MAWP）的其他输入源由压力安全阀（PSV）保护； - 输入源为井口，其压力大于管汇的最大允许工作压力（MAWP），由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）提供保护。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.3 管汇 6.3.3.1压力安全保护。 管汇可采用PSH、PSL保护。若每个输入源都设有PSH、PSL，且PSH的设定点低于管汇的额定工作压力，则管汇不需设PSH、PSL。若下游工艺设备上装有PSH且不可能与管汇隔绝时，管汇上也可不设PSH。如管汇是为火炬、释放或其它常压作业而设，则不需装设PSL。 管汇可采用PSV保护。在下述条件下管汇可不设PSV: a) 管汇额定工作压力大于任何输入源的可能最大压力; b) 虽然输入源的可能最大压力大于管汇额定工作压力但输入源有PSV保护; c) 下游设备上的PSV可保护管汇，且不能与之隔绝; d) 管汇用于火炬、释放、放空或其它常压作业，且在出口管线上没有阀门。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》： 如果各输入源都装有PSH和PSL传感器，并且PSH传感器设定压力小于管汇的额定工作压力，则管汇上不需要设置PSH和PSL传感器。如果管汇受下游工艺设备的PSH传感器保护，并且管汇不可能与下游设备隔离开，则管汇不需要设置PSL传感器。如果管汇需要PSH和PSL传感器，传感器来的信号应能关断所有进入管汇的输入源。 下列情况的管汇不需要PSV，如果：（1）最大允许工作压力大于任一相接的输入源的最大关闭压力；（2）在所有相接的输入源上都提供了泄压保护，并且这些输入源的最大关闭压力大于管汇的最大允许工作压力；（3）管汇受下游工艺设备上的PSV保护，而该设备不可能与管汇隔离开；（4）管汇是用于火炬、泄放、放空或其他常压用途，并且在出口管线上没有阀门；（5）输入源是一井口，其压力大于管汇最大允许工作压力，井口安装有两个由独立的PSH控制的SDV（其中一可以是SSV），PSH与隔离继电器和检测点相连。压力大于管汇最大允许工作压力的其他输入源由PSV保护。使用两个SDV来代替PSV的方案必须在对其他方案全面考虑后才能慎重地予以选择。在某些情况下，即使没有泄漏物排放和收集系统，除两个SDV外最好还安装一个PSV。 |
|  | 10.2.5 | - 所涉及的压力容器指在压力下对油井流体进行分离、脱水、储存、缓冲和增压用的压力容器。当压力容器操作需要加热时，将涉及安装在容器内的电加热器，以及温度对容器内工艺处理的影响。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.4.1 本节所涉及的压力容器系指在压力下对油井流体进行分离、脱水、净化、储存、缓冲和含油污水处理以及注水和机械采油用的压力容器。 |
|  | 10.2.5.1 10.2.5.1.1 10.2.5.1.2 10.2.5.1.3 | - 压力安全保护 - 接受从井口或其它可能导致超压的输入源流体的压力容器，应采用高压传感器（PSH）保护，以便必要时切断流入。若满足下列条件之一，容器上可不设高压传感器（PSH）： - a)输入源来自泵或压缩机，且产生的压力不可能大于容器的最大允许工作压力（MAWP）； - b)输入源不是井口出油管线、生产管汇或管线，且每个输入源都有一个高压传感器（PSH）保护； - c)气相出口通过不带隔离阀或调节阀的合适尺寸管线连接到下游设备，可由上游容器的高压传感器（PSH）保护； - d)容器是火炬、泄放、放空系统的最后一级气涤器，并且其设计压力能承受最大聚集回压； - e)容器为常压操作且设有适当的放空系统。。 - 当泄漏量大到足以降低压力时，应采用低压传感器（PSL）保护，以便在必要时切断输入源。若满足下列条件之一，容器上可不设低压传感器（PSL）： - a)容器在常压下操作，则可不设低压传感器（PSL）； - b)每个输入源都设有低压传感器（PSL），且在低压传感器（PSL）和容器之间未设压力控制装置或节流装置； - c)其它设备上的低压传感器（PSL）可保护容器，且不与之隔离； - d)气相出口通过不带隔离阀或调节阀的合适尺寸管线连接到下游设备，可由上游容器的低压传感器（PSL）保护。。 - 压力容器应采用一个或多个释放能力合适的压力安全阀（PSV）保护，且至少有一个压力安全阀（PSV）的设定点不大于容器的最大允许工作压力（MAWP）。若满足下列条件之一，容器上可不设压力安全阀（PSV）： - a)上游或下游设备上的压力安全阀（PSV）能保护容器且不与之隔离； - b)每个输入源都由一个压力安全阀（PSV）保护，其设定压力不高于容器的最大允许工作压力（MAWP），其中至少有一个PSV不能与容器隔离，且该压力安全阀（PSV）足以满足受保护容器的火灾和热膨胀工况要求； - c)对于实际情况下不能受压力安全阀（PSV）保护的超压容器，需要设高完整性压力保护系统（HIPPS）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.4.2 压力安全保护 a) 接受从油井或其它可能导致超压的输入源的流体的压力容器，应采用PSH保护，以便必要时切断流入。如其它工艺设备上的PSH可起保护容器的作用且不与之隔绝，或容器是火炬、释放、放空系统的最后一级分液器，或容器为常压作业且有适当的放空系统时，容器上可不设PSH。 b) 当漏油量大得足以降低压力时，应采用PSL保护，以便在必要时切断流入。若其它设备上的PSL可保护容器，且不与之隔绝，该容器可不设PSL; 否则应设PSL。如果容器在常压下作业或运行时经常变到常压，则可不设PSL。 c) 压力容器应采用一个或多个有合适释放能力的PSV保护，至少有一个PSV的设定点不大于容器的额定设计压力。若上游或下游设备上的PSV能保护容器且不与之隔绝时，容器上可不设PSV。 d) 若压力容器可能承受将导致其毁坏的负压，则应设置能维持适宜压力的气体（惰性气体或天然气）补给系统。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 (1)压力安全装置(PSH.PSL和PSV) （）接收来自井口或其它能够引起过压来源流体的压力容器应由PSH 用传感器保护，以切断容器的进口流。如果在其它工艺设备上的出传感器能检测容器的压力和切断容器的进口流，并且PHH传感器不能和该容器隔离开：或者如果容器是火炬、淮放或放空系统的最后一级气涤器，并且其设计压力能承受最大聚集回压：或者如果容器的操作压力是常压，并且有适当的放空系统，则在上述情况下该容器都没有必要安装PSH传感器。接收来自井口流体的容器应由PSH传感器保护，因为井口的压力可能由于油做条件的变化、人工举升、修井等原因而增加。 (b)除非其它设备上的PSL传感器能提供必要的保护，并且运行时PSL传感器和该容器不能隔离开，否则压力容器应安装PSL传感器，当准稀大到足够使容器降压时，PSL传感器应切断容器的进口流体。如果容器通常在常压下操作或运行时经常变到常压，则不安装PSL传感器。在这种情况下，使容器在这些操作模式中不被切断的锁定装置的组合可代替由PSL传 感器提供的保护。 （c）压力容器应始终受到一个或几个有足够能力排放容器最大输人流量的PSV的保护。至少应有一个PSV的设定压力不高于容器的最大允许工作压力。API RP521可用来作为确定多个减压阀装置设定压力的指导原则。符合下述情况，在容器上不需要设置安全阀：火矩、减压或放空系统的最后一级气涤器：在最大瞬时流动条件下容器设计的背压包括惯性力不超过最低忽定压力部件的工作压力：没有设内部或外部阻流物如捕雾器、背压阀或阻火器。如果设有阻流物。应该设置PSV或PSE来旁通阻流物。如果在其它工艺设备上的PSV能提供合适的减压能力，设定压力等于或低于容器的最大允许工作压力并且运行时不能与容器隔离开，则该容器没有必要安装PSV。如果把这样的PSV安装在下游设备上，那么任何时候这些PSV都不能和容器隔离开，此外，如果容器处于运行状态时上游的PSV能提供必要的保护，但当容器切斯时就被隔离开，则该容器上必须安装PSV，以泄放由于热影张或火灾受热时的压力。 （d）如果压力容器可能承受把它挤毁的负压，则该容器应安装气体补给系统，它可以使容器维持合适的压力状态。 |
|  | 10.2.5.2 10.2.5.2.1 10.2.5.2.2 10.2.5.2.3 10.2.5.2.4 | - 液位安全保护 - 向火炬排放的压力容器应当采用高液位传感器（LSH）保护，以切断输入源。不直接向火炬排放的压力容器也要用高液位传感器（LSH）保护，除非下游设备能安全处理最大来液量。 - 压力容器应用低液位传感器（LSL）保护，以切断输入源或关闭出口以防气窜。如在正常作业中，压力容器中不需保持一定的液位或下游设备能安全地处理气窜，则压力容器可不设低液位传感器（LSL）。 - 加热元件浸没在液体中的加热容器，应设LSL以便加热元件上方液位过低时切断热源。 - 若压力容器不作为气、液分离之用，或为手动排放的小分离器，则不需设液位安全装置。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.4.3 液位安全保护 向火炬排放的压力容器应当采用高液位安全装置（LSH）保护，以切断流入并防止液体溢流。不直接向火炬排放的压力容器也要用LSH保护，除非下游设备能安全处理最大溢流量。压力容器应用低液位安全装置（LSL）保护，以切断流入或关闭出口以防气窜。如在正常作业中，压力容器中不需保持一定的液位或下游设备能安全地处理气窜，则压力容器可不设LSL。加热元件浸没在液体中的加热容器，应设LSL以便加热元件上方液位过低时切断热源。 如压力容器不作为气、液分离之用，或为手动排放的小凝气器，则不需设液位安全装置。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 (2)液位安全装置(LSH和LSL)。流体排放列火矩的压力容器应由LSH用传感器保护，以切斯容器的进口流体而防止液体溢流。流体不排放到火炬的容器也应由LSH传感器保护，除非是下游的工艺设备能够安全地处里可以引起溢流的最大液体量。压力容器应由LSL传感器保护，以切断容器的进口流体或关闭液体出口而防止气审。如果容器正常操作时不维持液位，或者下游设备能安全地处理可以号引起气窜的气体量，则该容器不需要LSL传感器。在加热容器中如果加热元件是浸没式的，则应安装SL传感器以切断燃料的供应。 在设计上不作为气液分离的压力容器或手动排液的小分离器不需要液位装置。这种容器包括压力缓冲缚、除砂器、气体储存罐、气体计量分油包、燃料气过热器等。 |
|  | 10.2.5.3 10.2.5.3.1 10.2.5.3.2 | - 温度安全保护 - 若压力容器中的流体需加热，则应设TSH，以便当工艺流体超温时切断热源。 - 若压力容器、管道或设备暴露在焦耳汤姆逊效应（J-T）的冷却条件下，则需要提供低温传感器（TSL）传感器以切断产生焦耳汤姆逊效应（J-T）效应的冷源。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.4.4 温度安全保护 如压力容器中的流体需加热，则应设高温安全装置（TSH），以便当工艺流体超温时切断热源。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 （3）温度安全装置（TSH）。如果压力容器加热，则应安装TSH传感器，以便当工艺流体超温时它能切断热源。 |
|  | 10.2.5.4 10.2.5.4.1 10.2.5.4.2 | - 流动安全保护 - 若存在因泄漏导致大量流体由下游工艺设备回流的可能性时，应在压力容器的每个气、液排出管道上设置流动安全阀（FSV）。 - 若管道上的控制或安全装置能有效地减少回流，则不需要流动安全阀（FSV）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.4.5 流动安全保护 若可能因泄漏导致大量流体由下游工艺设备回流时，则应在压力容器的每一气、液排出管线设置FSV。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 |
|  | 10.2.6 | - 本节所涉及的常压容器系指油气生产工艺/公用系统中在常压下使用的容器，包括: 原油、水处理、储存容器，公用系统储罐以及注水和采油中的处理和储存容器。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.5 常压容器 6.3.5.1 本节所涉及的常压容器系指油（气）生产工艺系统中在常压下使用的容器，包括: 原油、油层水处理、储存容器以及注水和机械采油中的处理和储存容器。 |
|  | 10.2.6.1 10.2.6.1.1 10.2.6.1.2 10.2.6.1.3 10.2.6.1.4 10.2.6.1.5 10.2.6.1.6 | - 压力安全保护 - 常压容器应由两个适当尺寸的放空系统（一级）和压力真空泄放阀PVRV（二级）保护，以防止超压和负压。 - 有压力源的常压容器上可设压力真空泄放阀（PVRV）或第二个放空系统作为二级保护来保护该容器，以防止气体补给系统的控制装置产生污垢而堵塞流体流动。 - 没有压力源管道的常压容器可不设压力真空泄放阀（PVRV）。 - 用于常压作业的压力容器可不设压力真空泄放阀（PVRV）。 - 储存含有烃类的常压容器放空系统应设阻火器。 - 储存原油的常压容器应设有气体补给系统。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.5.2 压力安全保护 常压容器应采用适当尺寸的放空系统和压力真空释放装置，以防止超压和负压。储存含有碳氢化合物的常压容器放空系统应设阻火器。用于常压作业的压力容器及没有压力源管线的常压容器可不设PSV或放空管线。储存原油的常压容器应设有气体补给系统。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》b.常压容器的安全分析检查单(SAC)见C表A5.2， (1)压力安全装置(排气口和PSV)。常压容器应由合适尺寸的做空系统来保护，以防止过压和负压。APl Standard2000可用来作为计算放空系统尺寸的指南。在放空系统中应安装阻火器以防止火焰回到容器中。在常压容器上应安装真空压力释放装置(PSV)或第二级放空系统来保护该容器，以防止第一级放空系统的控制装置产生污垢而堵塞流体流动。 在下列情况下，不需要PSV或第二级放空系统：1)用于常压操作场合不可能发生挤毁的压力容器：(2)常压容器没有管线与压力源相接（填充气管线除外）。填充气系统可用来驱除常压容器中的空气。 |
|  | 10.2.6.2 10.2.6.2.1 10.2.6.2.2 10.2.6.2.3 10.2.6.2.4 | - 液位安全保护 - 除非在灌注作业时有人监视或者能溢流到其它工艺设备，常压容器应设高液位传感器（LSH）以切断流入。 - 若容器中装有承受超温的浸没式加热元件，应安装低液位传感器（LSL），以便切断热源。 - 常压容器液位过低时，应设低液位传感器（LSL），以切断输入源和出口。 - 若常压容器是泄漏收集和排放系统的最终容器，且用来排放到安全的地方，可不设低液位传感器（LSL）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.5.3 液位安全保护 除非在灌注作业时有人监视或者能溢流到其它工艺设备，常压容器应设LSH传感器切断流入。在发生泄漏时常压容器LSL传感器切断流入，除非是容器中的液位不是自动控制。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A5.2安全分析。 (2)液位安全装置(LSH和LSL)。常压容器应由LSH传感器提供保护，以切断进口流体以防止液体溢流。但有装作人员连续监测的灌装作业或溢流可输入其它工艺设备的容器除外。如果容中装有承受超温的浸没式加热元件，应安装LSL传感器，以便切断热源。应由LSL传感器切断进口流体以防上泄漏，除非是容器中的液位不是自动维持。当液体的正常输入 可能妨碍传感器的准漏检离时，使用泄漏物收集和排放系统收集泄漏液体比低液位传感器好。 |
|  | 10.2.6.3 | - 若常压容器中液体需加热，则应设高温传感器（TSH）以便当工艺流体过热时切断热源。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.5.4 温度安全保护 如常压容器中液体需加热，则应设TSH以便当工艺流体过热时切断热源。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A5.2 安全分析。 (3)温度安全装置（TSH）。如果常压容器需要加热，应安装TSH传感器当工艺流体超温时它可切断热源。 |
|  | 10.2.7.1 10.2.7.1.1 10.2.7.1.2 10.2.7.1.3 10.2.7.1.4 10.2.7.1.5 | - 温度安全保护 - 受火设备中的介质或工艺流体应由高温传感器（TSH）监控其温度，以便在必要时切断燃料供应和可燃介质输入源。 - 废热回收设备应设高温传感器（TSH），以便在必要时将废热载体分流或切断。 - 对于常压操作的间接水浴加热器，通常不需要设置高温传感器（TSH）来监测介质或工艺流体的温度，因为水浴水的沸点限制了介质的最高温度。 - 若介质是在封闭的传热系统中，如燃烧室或废热室的盘管中流动，则在燃烧室或废热室冷却之前不应停止介质的流动。如发生火灾或介质从封闭系统中逸出，紧急关断系统（ESD）或设备上的火气系统（FGS）应切断输入源应切断介质流入。 - 排烟道应用高温传感器（TSH）监控其温度，必要时切断设备的燃料供应及可燃介质输入源。废热回收烟道的高温传感器（TSH）应在必要时切断废热源及可燃介质输入源。如果受火设备位于不处理可燃介质的安全隔离区，则不需要设高温传感器（TSH）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.6 有火设备和废热回收设备 6.3.6.1 温度安全保护 a) 有火设备中的介质或工艺流体应用TSH监控其温度，以便在必要时切断燃料供应和可燃流体流入。废热回收设备应设TSH，以便在必要时将废热载体分流或切断。 b) 若介质是在燃烧室或废热室的管子中流动，则在燃烧室或废热室冷却之前不应停止介质的流动。如发生火灾或介质从管子中逸出，应急关断系统或设备上的火警回路应切断介质流入。 c) 排烟道应用TSH监控其温度，必要时切断设备的燃料供应及可燃介质的流入。废热回收烟道的TSH应在必要时切断废热源及可燃介质流动。 2.SY/T 10033-2000《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A6.2 安全分析。 (1)温度安全装置(TSH) （a）受火设备中的介质或工艺流体温度应由TSH传感器来监测以切断燃料供应和可燃流体流人。如果设备使用烟道气加热，烟道气必须被分流或切断烟道气源。由PSH传感器和LSL传感器保护的蒸汽锅炉中不需要安装TSH传感器，因为PSH传感器可以检测由高温引起的高压，LSL传感器可以检测能引起高温的低液位状态。对于常压操作的间接水浴加热器，通 常不需要设置TSH传感器来监测介质或工艺流体的温度，因为水浴水的沸点限制了介质的最高温度。 （b）在封闭的传热系统中，可燃介质在位于燃烧室或烟道气加热室的盘管中循环，可燃介质的流动在燃烧室变冷前不能切断。如果在该区域发生了不能控制的火灾或介质从封闭系统中逸出，那么ESD系统和易熔塞回路应立即切断介质流动。 (c)燃烧器烟道气加热设备中的温度应由TSH传感器来监测以切断燃料供应和可燃介质的流入。烟道气加热设备烟道中的温度应由TSH传感器来监测以切断可燃介质的流入并切断烟道气源。如果受火设备位于除燃料外不处理可燃物的隔离区，则不需要TSH传感器。 |
|  | 10.2.7.3 10.2.7.3.1 10.2.7.3.2 10.2.7.3.3 | - 压力安全保护 - 燃料供应管线的压力应用高压传感器（PSH）监控以便在必要时切断燃料供应。 - 若为强制送风的燃烧器，其燃料供应管线上及燃烧器进风口应设低压传感器（PSL），以便在必要时切断燃料和空气供应。 - 在管式加热器中，为防止加热管中因被加热介质或工艺流体热膨胀而引起超压，加热管上应设压力安全阀（PSV）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.6.3 压力安全保护 燃料供应管线的压力应用PSH监控以便在必要时切断燃料供应。若为强制送风的燃烧器，其燃料供应管线上及燃烧器进风口应设PSL，以便在必要时切断燃料和空气供应。在管式加热器中，为防止管中因被加热介质或工艺流体热膨胀而引起超压，管子上应设PSV。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A6.2 安全分析。 (3)压力安全装置(PSH、PSL和PSV)。燃料供应管线的压力应由SH传感器来监测以切断燃烧器的燃料供应。在强制通风燃烧器中，PSL传感器应安装在燃料供应管线上：强制通风燃烧器的进风压力也由PSL传感器来监测以切断燃料供应和进风。可以用风速装置代替PSL传感器监测进风状态。在自然通风燃烧器中不需要PSL传感器，因为进风压力较低。位于管式加热器或烟道气加热室中的流体盘管应由PSV来保护，以防止介质或工艺流体膨胀造成的过压。 |
|  | 10.2.7.3.4 | - 点火安全保护 - a)自然通风的燃烧器空气入口应设阻火器，以防通过空气进口回火； - b)自然通风的燃烧器的烟筒应设阻火器，以防火花喷射； - c)强制通风的电动机应设电动机起动器联锁装置，以便检测电动机故障并在必要时切断燃料及空气供应。 - d)燃烧室中的火焰应由燃烧器火焰探测器（BSL）或低温传感器（TSL）检测，以检测低量的火焰，并在必要时切断燃料供应。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.6.4 点火安全保护 a) 自然通风的燃烧器空气入口应设阻火器，以防通过空气进口回火。 b) 自然通风的燃烧器的烟筒应设阻火器，以防火花喷射。 c) 强制通风的电动机应设电动机起动器联锁装置，以便检测电动机故障并在必要时切断燃料及空气供应。 d) 燃烧室中的火焰应由弱火焰安全装置（BSL）或低温安全装置（TSL）检测，以检测不足以引燃燃料的火焰，并在必要时切断燃料供应。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A6.2 安全分析。 (4)引燃安全装置 （a）自然通风燃烧器的进风口应安装阻火器，以防止火焰进入进风口。强制通风燃烧器不需要阻火器，因为进风口的风速能防止火焰蔓延，或者进风口的PSL传感器和风扇电动机启动器连锁装置能关断进风口。 |
|  | 10.2.8.1 10.2.8.1.1 10.2.8.1.2 10.2.8.1.3 10.2.8.1.4 | - 压力安全保护 - 各种烃类输送泵出口管道上应设高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL），以便必要时切断输入源并停泵。其它输送泵，若泵出口压力超过出口管道的70%最大允许工作压力（MAWP），其出口管道上应设高压传感器（PSH）。 - 其它重要的泵出口管道上也可设PSL。 - 低容量泵上（如：污油泵、化学药剂注入泵，或者流量小于0.14m3/h的输送泵等）不需要安装高压传感器（PSH）和低压传感器（PSL）。 - 泵出口管道上应设压力安全阀（PSV）。动能型泵（如离心泵）或其最大出口压力小于出口管道的最大允许工作压力（MAWP）、或具有内部卸压能力的泵，其出口管道可不设压力安全阀（PSV）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.7 泵 6.3.7.1 压力安全保护 在各种烃类长输管线上的泵的出口管线上应设PSH和PSL，在必要时切断流入并停泵。在其它重要的泵的出口管线上也可设PSL。若泵排出压力超过出口管线额定工作压力的70%，其出口管线上应设PSH。 泵的出口管线上应设PSV。动能型泵（如离心泵）或其最大排出压力小于出口管线额定工作压力的泵，或具有内部卸压能力的泵，其出口管线可不设PSV。 - SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A7.2 安全分析 (1)压力安全装置(PSH、PSL和PSV)。所有烃外输泵的排出管线上应安装PSH和SL传感器，以切断进流并关泵。其它类型泵的排出管线也应装设关泵用的PSH传感器，除非泵的最高排放压力不超过排出管线最高允许工作压力的70%，或者泵是由人工操作并处于连续监视之下。以 乙二醇为动力的乙二醇泵无需装PSH传感器。其它传递烃类物质的泵也应装有关泵用的PSL传感器，除非它们是由人工操作，并处于连续监视之下或具有良好的泄漏物收集和排放系统。 所有外输泵的排出管线上都应装设PSV，除非是像离心泵那样的动能型的泵，并且不可能产生超过排出管线最高允许工作压力的压头。其它类型泵的排出管线上也都应装设PSV，除非泵的最高排出压力低于管线最高允许工作压力，或者泵具有内部压力泄放的能力。 |
|  | 10.2.8.2 10.2.8.2.1 10.2.8.2.2 | - 流动安全保护 - 泵的出口管道应设安全阀（FSV），以防止回流。 - 若存在以下情况之一时，则不需要安装低流量传感器（FSL）： - a)容积泵； - b)泵为手动操作，且持续有人值守； - c)泵容积小； - d)不存在最小连续流量（节流或回流）工况，且上游进料容器已安装LSL。 - e)安装了循环系统； - f)高压传感器（PSH）和（或）低压传感器（PSL）设有用于检测流量损失的关断值。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.7.2 流动安全保护 泵的出口管线应设FSV，以防止回流。2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A7.2 安全分析。(2)流动安全装置(FSV)。泵排出管线上应设止回阀(FSV)，以将回流降至最低限度。 |
|  | 10.2.9.1 10.2.9.1.1 10.2.9.1.2 10.2.9.1.3 10.2.9.1.4 10.2.9.1.5 10.2.9.1.6 | - 压力安全保护 - 压缩机的每一个吸入管道上应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。若每一输入源都有高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）并可保护压缩机，则吸入管道上可不设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。 - 在压缩机的出口管道上也应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。 - 压缩机由设在其下游的高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）保护，并且该PSH、PSL与压缩机之间始终贯通，则其出口管道上可不设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。 - 压缩机的每一个吸入管道上应设压力安全阀（PSV）。若每一输入源都设有压力安全阀（PSV），并且也保护压缩机，则其吸入管道上可不设压力安全阀（PSV）。压缩机出口管道上也应设压力安全阀（PSV）。 - 若压缩机为动能型，且最大出口压力不可能高于其出口管道的最大允许工作压力（MAWP），其出口管道上可不设压力安全阀（PSV）。 - 压缩机由设在其下游任一冷却器的压力安全阀（PSV）保护，并且该压力安全阀（PSV）与压缩机之间始终贯通，则其出口管道上可不设压力安全阀（PSV）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.8 烃类压缩机 6.3.8.1 压力安全保护 压缩机的吸入管线上应设PSH、PSL。若每一输入源都有PSH、PSL保护并可保护压缩机，则吸入管线上可不设PSH、PSL。在压缩机的出口管线上也应设PSH、PSL，以便在必要时切断工艺流体流入和动力端的燃料供应。压缩机的吸入管线上应设PSV。若每一输入源都设有PSV，并且也保护压缩机则其吸入管线上可不设PSV。压缩机出口管线上也应设PSV。若压缩机为动能型，且不可能产生高于其出口管线额定工作压力的压力时，其出口管线上可不设PSV。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A8.2 安全分析 (1)压力安全装置(PSH，PSL和PSV)。压缩机组每一吸入管线上都应安装PSH和PSL传感器，除非每一个输入源都有PSH，PSL传感器保护，并且同时也能保护压缩机。压缩机每一排出管线上也都应安装PSH和PSL传感器。PSH和PSL传感器应切断压缩机所有工艺输入管线和燃料气管线。压第机每一吸人管线上都应安装，除非每一个输人源都有PSV保护，并且同时也能保护压缩机。压缩机每一排出管线上也都应安装PSV。如果压缩机为动能型的，并且不可能产生超过压缩机或排出管线最高允许操作压力的压力，则在压缩机出口上无需安装PSV。 |
|  | 10.2.9.2 | - 流动安全保护 - 压缩机每一最终出口管道上应设流动安全阀（FSV）以防止回流。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.8.2 流动安全保护 压缩机每一最终出口管线上应设FSV以防止回流。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A8.2 安全分析 （2）流动安全装置（FSV）。每条最终的排出管线上都应装设止回阀（FSV），以将回流降至最低限度。 |
|  | 10.2.9.3 | - 天然气探测装置 - 若压缩机位于通风不良的建筑内或围蔽处所内，应设天然气探测装置，以便在必要时切断工艺流入源和燃料供应并使压缩机泄压。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.8.3 天然气探测装置 若压缩机位于通风不良的建筑内或围蔽处所内，应设天然气探测装置，以便在必要时切断工艺流入源和燃料供应并使压缩机泄压。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A8.2 安全分析 (3)气体探测装置(ASH)。如果压缩机组安装在通风不良的建筑物或围墙内，应装设气体探测装置(ASH)，以切断所有工艺输入管线和燃料气管线，并使压缩机放空。 |
|  | 10.2.9.4 | - 温度安全保护 - 应设TSH以保护压缩机每一气缸及壳体，并在必要时切断工艺输入源和燃料供应管道。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.8.4 温度安全保护 应设TSH以保护压缩机每一气缸及壳体，并在必要时切断工艺输入源和燃料供应管线。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A8.2 安全分析 (4) 温度安全装置(TSH)。应安装TSH传感器以保护所有压缩机气缸和机壳。TSH传感器应切断所有工艺输入管线和燃料气管线。 |
|  | 10.2.10.1 10.2.10.1.1 10.2.10.1.2 10.2.10.1.3 | - 压力安全保护 - 进、出平台管道上应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL），以切断输入源。双向长输管道上也应设高压传感器（PSH）、低压传感器（PSL）。 - 出平台管道应设压力安全阀（PSV）保护。但若存在下列情况之一则可不设压力安全阀（PSV）： - a)管道的最大允许工作压力（MAWP）大于任何输入源的最大压力； - b)虽然输入源压力大于管道的最大允许工作压力（MAWP），但输入源有压力安全阀（PSV）保护，其设定点不大于管道的设计压力； - c)输入源为压力高于管道最大允许工作压力（MAWP）的井口出油管线，且设有由两个独立控制的关断阀（SDV）（其中一个可以为SSV）； - d)管道由符合要求的高完整性压力保护系统（HIPPS）保护。 - 进平台管道和出平台管道均应设关断阀（SDV）。关断阀（SDV）应与全平台的ESD和FGS等联锁。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.9.2 压力安全保护 离去管线上需设PSH、PSL，以切断输入源。如在上游平台设有PSH、PSL，可以保护进入管线，则进入管线上可不设PSH、PSL。双向长输管线上也应设PSH、PSL。 每个长输管线的输入源一般都用PSV保护，它也可保护长输管线。但在下列情况下则可不设PSV: a) 管线额定工作压力大于任何输入源的最大压力; b) 虽然输入源压力大于管线额定工作压力，但输入源有PSV保护，其设定点不大于管线的额定工作压力 ; c) 输入源为压力高于管线额定工作压力的油井，但设有由单独的继电器和检测点相连的PSH控制的两个关断阀（SDV），其中一个可以是井上安全阀（SSV）。 长输管线上应设应急关断阀(SDV)，SDV应设置必要的防浪设施和供检修进出的通道。 SDV宜设在下甲板以下的立管上。SDV应与全平台的生产关断、火灾关断和最终关断等应急关断系统联锁。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》 如果各输入源都装有PSH和PSL传感器，并且PSH传感器设定压力小于管汇的额定工作压力，则管汇上不需要设置PSH和PSL传感器。如果管汇受下游工艺设备的PSH传感器保护，并且管汇不可能与下游设备隔离开，则管汇不需要设置PSL传感器。如果管汇需要PSH和PSL传感器，传感器来的信号应能关断所有进入管汇的输入源。 下列情况的管汇不需要PSV，如果：（1）最大允许工作压力大于任一相接的输入源的最大关闭压力；（2）在所有相接的输入源上都提供了泄压保护，并且这些输入源的最大关闭压力大于管汇的最大允许工作压力；（3）管汇受下游工艺设备上的PSV保护，而该设备不可能与管汇隔离开；（4）管汇是用于火炬、泄放、放空或其他常压用途，并且在出口管线上没有阀门；（5）输入源是一井口，其压力大于管汇最大允许工作压力，井口安装有两个由独立的PSH控制的SDV（其中一可以是SSV），PSH与隔离继电器和检测点相连。压力大于管汇最大允许工作压力的其他输入源由PSV保护。使用两个SDV来代替PSV的方案必须在对其他方案全面考虑后才能慎重地予以选择。在某些情况下，即使没有泄漏物排放和收集系统，除两个SDV外最好还安装一个PSV。 |
|  | 10.2.10.2 10.2.10.2.1 10.2.10.2.2 10.2.10.2.3 10.2.10.2.4 | - 流动安全保护 - 进平台管道上应设流动安全阀（FSV），以防止因管道泄漏或破损而导致平台工艺系统的流体向破损处回流。出平台管道上也应设流动安全阀（FSV），以防止平台工艺系统泄漏时，管道中的流体倒流回平台工艺系统。 - 如果登平台管道仅越站连接到出平台管道上时，出平台管道上的流动安全阀（FSV）也保护登平台管道。 - 如果出平台管道上所有输入源都设有流动安全阀（FSV），并且其位置能使管道的所有支线均能避免回流，则该出平台管道也可不设流动安全阀（FSV）。 - 双向管道可不安装流动安全阀（FSV）。 | - 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.9.3 流动安全保护 进入管线上应设FSV，以防止因管线泄漏或破损而导致容器中的流体向破损处回流。离去管线上也应设FSV，以防止容器破损或泄漏时，管线中的流体倒流入容器中。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A9.2 安全分析 (2)流动安全装置(FSV)在输入管道上需装设FSV，以将向管道泄漏处或破损处的回流降至最低限度。在输出管道上也需装设FSV，以将向平台上设备的泄漏减破损处的回流降至最低限度。 当输入管道仅仅连接到输出管道上时，输出管道上的FSV也保护输入管道。如果输出管道上所有的输入源都安装有FSV，并且其位置能使管道所有有效管段均避免回流，则在该输出管道上可省掉FSV。双向管道上不能安装FSV。 |
|  | 10.2.11.1 10.2.11.1.1 10.2.11.1.2 10.2.11.1.3 10.2.11.1.4 10.2.11.1.5 10.2.11.1.6 10.2.11.1.7 10.2.11.1.8 | - 压力安全保护 - 换热器应按受热端及供热端分别分析。可能导致超压的输入源接受端应设高压传感器（PSH），以便在必要时切断流入。 - 若换热器一个输入源可能由于其他输入源的泄漏或破裂而导致超压时，应设高压传感器（PSH）以切断超压源向该输入源的流入。 - 若上游设备的高压传感器（PSH）能检测到换热器一个输入源压力并可切断流入，或下游设备的高压传感器（PSH）能保护该输入源，且不与之隔绝，则该输入源可不设PSH。 - 若换热器一个输入源的最大允许工作压力（MAWP）大于该输入源潜在的最大允许工作压力（MAWP），该输入源也可不设高压传感器（PSH）。 - 有烃类介质流动的输入源应设低压传感器（PSL），当压力降低时切断向该输入源的流入。 - 若其它设备上的低压传感器（PSL）能保护换热器一个输入源，且不与之隔绝，该输入源可不设低压传感器（PSL）。 - 常压作业或作业中压力经常变动到常压的输入源可不设低压传感器（PSL）。 - 换热器每个输入源均应设压力安全阀（PSV）保护。若其它设备上的PSV能保护一个输入源，且不与之隔绝，该段可不设PSV。若一个段的MAWP大于任何输入源潜在的MAWP，则该输入源可不设PSV。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.10 换热器（管壳型） 6.3.10.1 压力安全保护 a)管壳型换热器应按受热段及供热段分别分析。从一个可能导致超压的输入源接受流体的那一段应设PSH，以便在必要时切断流入。换热器的一段可能由于另一段的泄漏或破裂而导致超压时，应设PSH以切断超压源向该段的流入。若上游设备的PSH能检测到换热器一个段的压力并可切断流入，或下游设备的PSH能保护该段，且不与之隔绝，则该段可不设PSH。若换热器一个段的额定工作压力大于输入源的可能最大压力，该段也可不设PSH。 b)有烃类介质流动的段应设PSL，当压力降低时切断向该段的流入。若其它设备上的PSL能保护换热器的一个段，且不与之隔绝，该段可不设PSL。常压作业或作业中经常变动到常压的段可不设PSL。 c) 换热器每一个段应设PSV保护。若其它设备上的PSV能保护一个段，且不与之隔绝，该段可不设PSV。若一个段的额定工作压力大于任何输入源的可能最大压力，则该段可不设PSV。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》： （a）在分析换热器的压力安全装置时，换热器两部分（受热部分和供热部分）应单独分析，因为这两部分设计可能不同，对操作压力的要求也可能不同。如果某输入源可能引起过压，则换热器中接收该输入源的那一部分应由PSH传感器保护，以切断过压流体的流入。另外，如果换热器的某一部分会因另一部分的破裂或泄露而导致过压，则可能导致过压的部分应由PSH保护，以切断过压流体的流入。如果上游其他工艺设备上的一个PSH传感器可以检测换热器某一部分中的压力并可以切断向换热器的流入，或在下游设备上的一个PSH传感器能检测换热器中这部分的压力，并与换热器中这部分始终贯通，则在换热器该部分上无需装设PSH传感器。还有，如果换热器中某一部分的最高允许工作压力超过该部分任何输入源的最高潜在压力，则换热器中这部分也无需装设PSH传感器。 （b）换热器中包含烃类物质的部分应装设PSL传感器，以在泄露大到足以降低压力时切断流入，除非其他设备上的PSL传感器可以提供必要的保护，并且在工作时与换热器该部分始终贯通。如果换热器的某一部分通常工作于大气压力下，或者在工作时频繁变到大气压力，则该部分上无需装设PSL传感器，在这种情况下，使换热器在这些工作方式下不被切断的闭锁装置组合将足以代替PSL传感器的保护作用。 （c）换热器各部分应装设其能力足以排出最大输入量的PSV。如果其他工艺设备上的PSV可以提供足够的释放能力，使换热器中某部分能保持在或低于其工作压力，并且在工作时与换热器这部分始终贯通，则在该部分上无需装设PSV。如果这些PSV位于工艺设备的下游，则任何时候都应与换热器这部分始终贯通。还有，如果换热器的某部分的最高允许工作压力高于该部分任何输入源的最高潜在压力，则在这部分上也无需装设PSV。此外，当换热器某部分工作时，其他设备上的PSV提供必要的保护，但当换热器该部分被切断时可能与其隔断，则在换热器的该部分上应装设PSV，以便释放由于热膨胀或受火所产生的压力。 |
|  | 10.2.11.2 | - 温度安全保护 - 由于换热器两端一般均按加热介质的最高温度设计，因此不需设高温传感器（TSH）。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.10.2 温度安全保护 由于换热器的两个段一般是按加热介质的最高温度设计，因此不需设TSH。 2.SY/T 10033-2002《海上生产平台基本上部设施安全系统的分析设计安装和测试的推荐做法》A10.2 (2)温度安全装置（TSH），由于管壳式换热器的设计通常使其两部分均适应热介质的最高温度，因此一般在管壳式换热器上不需要。 |
|  | 10.2.12 | - 电加热设备 ### 应设置高温传感器（TSH）以便当工艺流体超温时关闭电加热控制器开关，切断电源。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.14 电加热设备 用于生产工艺系统中的电加热设备应符合本《规则》9.1.4.7的有关规定。 |
|  | 10.3.1.9.1 | ### 火炬系统应进行连续排放工况和间歇排放工况的热辐射强度分析。冷放空系统应进行意外引燃工况下的热辐射强度分析。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.11.1 火炬应尽可能设在远离生活区和生产区的处所，其位置及高度应综合考虑下列因素: a) 主风向; b) 气体最大排量时连续燃烧所产生的热幅射对离火炬头最近部位的设备及人员安全操作的影响; c) 直升机起降等。 6.3.12 放空系统 放空系统包括冷态放空和大气放空。 a) 冷态放空，它是对于把连续放空物直接释放到一个未燃烧的火炬处所，其位置及高度应考虑: 气体扩散和可燃界限; 放空气体中存在的有害组分的浓度; 在放空气体发生意外燃烧的情况下，热幅射的强度。 b) 大气放空，通常来自压力低的释放源，且通常是间歇释放源，天然气可在一个安全位置放至大气中。 2.SY/T 6776-2010《海上生产设施设计和危险性分析推荐作法》5.9火炬与大气放空正常和非正常情况下的工艺蒸气排放是通过设施气体处理系统收集并排放到安全的区域，压力部件或常压罐故空的紧急泄放或正常排放均为潜在燃料源，应从点火源可能存在的区域隔开。通常用火 炬或放空系统收集这些排放物并排放至远离生产设施的安全区域，以燃烧或扩散的方式对蒸气进行安全地处理。如果排放中含有液体，则火炬或放空系统将先进行除液体后再燃烧或排放到大气中，火炬是潜在的点火源，通常延伸到主平台之外或设置在一个独立的结构物上，某些情况下在主平台上会使用立式火矩塔。 由火炬头至平台各部分区域的允许距离委根据辐射热的计算来确定，或者如果火炬已经熄灭，则应根据气体扩散的计算来确定。 - SY/T 10043-2002《泄压和减压系统指南》 4.4.2.3.2在绝大多数情况下，设备能够安全承受的辐射热强度要比人员确定的热强度高。但是，如果遇到过热容易损坏的东西，诸如低熔点的建筑材料（例如铝或塑料）、热敏感的气流。可燃蒸汽空间或电气设备等，就可能需要分析辐射热对它们的影响。当为了与设备的可接受的温度进行对比而需要进行这种分析时，热平衡计算是必要的，以便确定最后的表面温度。 3.SY/T 10047-2019《海上油（气）田开发工程环境保护设计规范》8.2.5陆上终端火炬高度不应低于等当量污染物排量的排气筒所需达到的高度：海上油气生产设施上的火炬臂高度（长度）应满足人员和设施对热辐射的安全要求。火炬头的设计还应考虑防风或防熄火的措施。 4.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》6.14.1.1火炬系统主要用于接收和处理来自泄放装置的泄放流体，并以燃烧方式处理分离出的可燃、有毒和腐蚀性气体，使其满足气体泄放、热辐射限值、噪音限值等要求。 6.14.2.5冷放空系统设计须满足可燃气体扩散浓度、安全隔离距离、以及可燃气体意外点燃情况下的热辐射限值要求。 |
|  | 10.3.1.9.2 10.3.1.9.3 | ### 任何辐射热强度可能超过6.31 kW/m2的区域，均应限制人员进入，并在区域的边界上标示有潜在热辐射暴露危险的警告。 ### 靠近火炬头且频繁作业的区域，操作人员在穿着适当防护服装的前提下，所承受的最大热辐射强度若超出相关标准规范的限值要求，应设置固定屏障或采用其它有效的保护装置。 | - SY/T 10043-2002《泄压和减压系统指南》： 表8 推荐的总辐射热设计强度（不包括日光辐射） 允许设计级别（K） Btu/h·ft2; 公制单位 kW/m2; 条件. 5000; 15.77; 在结构物、操作人员不可能进行操作的区域和已有防辐射热遮蔽的地方（如在设备后面），设计所采用的是辐射热强度. 3000; 9.46; 有通道，人员可以到达的所有位置（如在火炬下面的梯子或在火炬塔的操作平台上），暴露必须限制在仅足够逃脱的几秒钟时间，设计火炬泄放辐射热所采用的是K值. 2000; 6.31; 紧急作业可能需要坚持1min的地区，人员没有遮蔽物但穿有合适的工作服，设计所采用的是辐射热强度. 1500; 4.73; 紧急作业可能需要几分钟的地区，人员没有遮蔽物但穿有合适的工作服，设计所采用的是辐射热强度. 2.SH 3009-2013《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》9.1.8火炬设施的分液罐、水封罐、泵等布置区域允许热辐射强度应小于或等于9.00 kW/m2，当该区域的热辐强度大于6.31 kW/m2时，应有操作或维修人员安全躲避场所。 |
|  | 10.3.1.10 | ### 噪音安全保护 ### 火炬系统和冷放空系统应进行连续排放工况和间歇排放工况的噪音分析。所承受的最大噪音若超出相关标准规范限值要求，均应为操作人员配备有效的防护装备。 | - GB/T 50087-2013 《工业企业噪声控制设计规范》 表3.0.3 各类工作场所噪声限值 工作场所; 噪声限值 [dB（A）]. 生产车间; 85. 车间内值班室、观察室、休息室、办公室、实验室、设计室室内背景噪声级; 70. 正常工作状态下精密装配线、精密加工车间、计算机房; 60. 主控室、集中控制室、通信室、电话总机室、消防值班室，一般办公室、会议室、设计室、实验室室内背景噪声级; 60. 医务室、教室、值班宿舍室内背景噪声级; 55. 注：1.生产车间噪声限值为每周工作5d，每天工作8h等效声级；对于每周工作5d，每天工作时间不是8h，需计算8h等效声级；对于每周工作日不是5d，需计算40h等效声级； 2.室内背景噪声级指室外传入室内的噪声级 |
|  | 10.3.2.1 | ### 开式排放系统 ### 流动安全保护 ### 每根开式排放管线均应设1:100的坡度使流体顺利排入开排罐、开排沉箱或开排槽中。 | - 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.13.1 开式排放系统管线应考虑尽量减少弯管的数量。排放管线应沿流动方向向下倾斜1%的坡度。在特殊情况下，允许保持水平。但绝不允许向上倾斜。管线上应设置冲洗接头。 |
|  | 10.3.2.2.2 | ### 每根与开排罐、开排沉箱或开排槽相连的开排管汇上均应设置水封，避免烃类气体逸出。 | 1.SY/T 6776-2010《海上生产设施设计和危险性分析推荐作法》3.3.11排放系统 海上生产设施的规划和建造方案中应包括将溢流出的暖氢化合物收集和排放到“开排”系统（甲板或收油盘式地漏）的安全地方，所有容易发生渗漏或溢出的设备都应有围栏、挡油板或收油盘，将污油排放到污油池。固定的甲板区域通常先排污到污油槽，再通过污油槽系统或管线排故到处理系统。也可以通过在甲板上地漏排污口排放，进而由管线排放到处理系统存在漏、溅或滴油情况的甲板区域，应设水密封，四周月挡水围栏围住或配备不存在间断的污油情。或者，如果液体要流向一个中心点区域，也可以在设备方安装收油盘，如果结构物没有易于渗漏或溢出的工艺容器或设备（例如，只有井、管汇、管线、吊机和/或仪表气洗涤器的结构物），则通常不设开排系统，从开排系统收集的污液排放到一个污油罐，在此污油罐中由于密度不同而进行分离。污油罐应配备自动排污系统，使得液芯碳氢化合物能够被嫩出并输送回到生产系统。这样高腐蚀性、高含氧量的雨水将从泵回到工艺系统的液体中分离，由于排放到污油墟的液体可能含有能闪蒸的气体，所以污油罐应有一个足够大的气体排放系统。开排系统的总体设计应至少包括一个液封，防止污液罐的气体进入排污系统，应注意不要将建筑物和其他密闭之物放于排污口的上面，因为气体可通过其他区域的排污管线进入到这些区域。密闭区间的排污系统应尽可能不要与甲板的排污系统直接相连，相反，应在管线的一端设置液封，并提出能使操作人员能够核查液封是否正常的方法。液封也可用于平台不同敞开区域能隔离，防止气体通过排污系统进入。 2.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》6.16.2.6与开排罐/开排沉箱相连的各类开排管汇上应设置水封，以避免烃类气体逸出。 |
|  | 10.3.2.2.4 | ### 各层甲板危险区含油设备撬块底座/围堰支管汇收集的流体，应排入开排罐/开排沉箱，不可直接排海。 | 1.T/CAOE 1-2019《海上油气田工艺设计导则》6.16.2.2各层甲板非危险区地漏和不含油设备撬块底座/围堰支管汇收集的雨水，宜在大雨前5分钟内排入开排罐开排沉箱，5分钟后直接排海。 6.16.2.3各层甲板非危险区含油设备撬块底座/围堰支管汇、危险区地漏和不含油设备提块底座/围堰支管汇收集的流体，宜在大雨前10分钟-15分钟内排入开排罐/开排沉箱，10分钟-15分钟后直接排海。 6.16.2.4各层甲板危验区含油设备撬块底座/围堰支管汇收集的流体，应排入开排罐开排沉箱，不可直接排海。 |
|  | 10.4.1 | ### 安全分析和功能评价表是对基本安全系统的设计逻辑进行确认的必要手段。 | - 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.16.1 安全分析和功能评价表是对基本安全系统的设计逻辑进行确认的必要手段。 |
|  | 10.4.2 | ### 平台流程设计完成后，应用安全分析和安全分析表对其进行安全分析。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.3.16.2 平台流程设计完成后，应用安全分析和功能评价表（简称SAFE）对其进行安全分析。安全分析和功能评价表应列出所有工艺设备、应急辅助系统（包括火灾与可燃气体探测报警系统、收集逸出的液态烃的溢流系统、应急关断系统和井下安全阀）和所有安全设施及其功能。表上应把所有的检测设施、关断阀、关断设施和应急辅助系统与它们的功能连系起来。 |
|  | 10.5.1 | ### 油（气）生产工艺/公用系统中设备与管系的保温应根据操作要求、流体的物理性质、人身保护、防冻、低温要求及环境温度等条件综合地分析并合理地确定。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.4.1 钻井系统、油（气）生产工艺系统及公用设施中设备与管系的保温应根据操作要求、流体的物理性质、人身保护、防冻、低温要求及环境温度等条件综合地分析并合理地确定。 |
|  | 10.5.2 | ### 在保温措施不能满足流体物理性质要求的情况下，可采用伴热措施。若采用电伴热系统，应通过选择适当的材料和采取必要的措施使电气设备的腐蚀减至最小。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 6.4.2 在保温措施不能满足流体物理性质要求的情况下，可采用伴热措施。若采用电伴热系统、应符合本《规则》9.1.4.7的有关规定。 |
|  | 10.5.3 | ### 伴热的设备与管线应使用绝缘材料包覆，该绝缘材料应用耐腐蚀的防水层包覆，以免绝缘材料浸水失效。绝热表面温度一般不应超过60℃。 | 1.国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 伴热的设备与管线应使用绝缘材料包覆。保温与伴热所用的绝缘材料应用耐腐蚀的防水层包覆，以免绝缘材料浸水失效。且绝热表面温度一般不应超过60℃。 2.GB/T 4272-2008 《设备及管道绝热技术通则》4.1具有下列工况之一的设备，管道及其附件必须保温： a)外表面温度高于323K(50℃)者： b)工艺生产中需要减少介质的温降或延迟介质凝结的部位： c)工艺生产中不需保温的设备、管道及其附件，其外表面温度超过333K(60℃)并需要经常操作维护，而又无法采用其他措施防止引起烫伤的部位。 |
| 工艺管道 |  |  |  |
|  | 11.2.1 | ### 管道应布置在不易受碰损处所，布置位置受限时，应具有可靠的防护结构。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.2.6 布置在易受碰损处所的管子应具有可靠的、便于拆装的防护罩。 |
|  | 11.2.3 | ### 应避免燃油罐的透气管、溢流管通过居住处所及蒸汽管系通过储物间和油漆间，若不可避免，则通过这类处所的管系不得有可拆接头。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.2.2 应避免燃油罐的透气管、溢流管通过居住处所及蒸汽管系通过储物间和油漆间，若不可避免，则通过这类处所的管系不得有可拆接头 |
|  | 11.2.4 | ### 原油与天然气管系不应穿越封闭或半封闭的非危险处所，若不可避免，需采取相应的防护措施。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.2.8 原油与天然气管系不应穿越封闭或半封闭的非危险处所，若无法避免，需采取相应的防护措施。 |
|  | 11.2.5 | ### 输送液体介质的生产管道布置，应避免穿越电气房间。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.2.5 所有管系、油罐和水罐不应设置在配电盘上方及后面，并应尽量远离配电气装置。 |
|  | 11.3.3 | ### 油气管道和消防管道中所有管道元件均不得含有石棉材料。 | ### 2023年国际海事组织海上安全委员会第107次会议通过了《海上移动式钻井平台构造和设备规则》修订草案，禁止在现有平台上安装使用包含石棉材料的物质，相关要求与SOLAS公约规定保持一致，该修正案于2024年1月1日起生效。 |
|  | 11.3.5 | ### 油罐的透气管应引至安全的位置。 | ### 安全的位置指无点火源且通风良好的区域，透气口排出的危险物质可以快速扩散且不会对生活楼和人员构成危害。通常位于工艺区较高的开阔处所。 |
|  | 11.3.6 | ### 安全阀的排出管应尽量减少弯头，弯曲角度不能大于 90°，排出管的安装应牢固，且要有足够的支承，不使阀体受到附加应力。 | ### 安全阀排出管瞬时排出流量大，保排放过程需确保不因管道设计不当而受阻并保证支承结构可靠。 |
|  | 11.4.1 | ### 输送含有可燃介质的管道应尽量减少可拆接头数量，并确保密封。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.3.1 输送含有可燃气体或液体的管系应用焊接连接，其可拆接头的数量应尽 ### 量减少，并确保密封。 |
|  | 11.4.2 | ### 管道的支承应避免由于温度、载荷变化使管道产生过大的应力，危险区内管道的支承应确保防止产生火花。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.3.2 管系应设为固定，危险区内管系的固定应确保防止产生火花。 |
|  | 11.5.2 | ### 表面温度超过60℃的不保温绝热管道，需要经常维护又无法采用其他措施防止烫伤的部位，应采用防烫绝热。 | ### GB/T8175-2008《设备及管道绝热设计导则》3.1.3表面温度超过60℃的不保温设备和管道，需要经常维护又无法采用其他措施防止烫伤的部位应在下列范围内采取防烫保温。 |
|  | 11.5.5 | ### 应特别注意伴热管道在穿越甲板处以及在其他受限空间处的保温，以避免该处的伴热管道发生冻堵。 | ### 受限空间处和穿越甲板处不宜施工和检修，在管道工程施工、检查和运维过程中给予特别关注，避免发生安全风险。 |
|  | 11.6.2 | ### 各管道应按输送介质的不同涂以不同颜色的面漆或色环，并设立标明流向的标识。 | ### 国经贸安全2000年944号《海上固定平台安全规则》 ### 7.8.4.2 各管系应按输送介质的不同。涂以不同颜色的面漆或色环，并设立标明流向的标志。 |
| 机械设备及管系 |  |  |  |
|  | 12.1.2.1 | 内燃机所用柴油的闪点（闭杯试验）一般不低于60℃。应急发电机原动机所用柴油的闪点不低于 43℃。 | 依据我国现行船用燃料油国家标准GB17411-2015，来源于国际标准ISO8217。 |
|  | 12.2.2 | a)气缸直径大于200mm或曲轴箱容积大于0.6m3的柴油机，应设有防爆门。 | 依据CB3451-92《船用柴油机曲轴箱防爆门》1主题内容和适用范围；《钢制海船入级与建造规范》9.7.4.1气缸直径大于等于200mm或曲轴箱总容积大于等于0.6m3 的柴油机，应按照本节9.7.4.2～9.7.4.6的规定安装安全阀 |
|  | 12.2.2 | b)气缸直径大于230mm的柴油机，气缸盖上应设有安全阀； | 依据《钢制海船入级与建造规范》9.7.2.1气缸直径大于230mm的柴油机，每个气缸盖上应装有安全阀 |
|  | 12.2.6 | b)柴油机应配备可靠的启动装置，应急发电机应能在所处的环境下进行启动，自动启动的应急发电机组应设有经检验机构认可的启动装置，并配备至少能供6次连续启动的能源。此外，应配备在 30 分钟内能启动6次的第二能源； | 依据《钢制海船入级与建造规范》，9.5.3.2自动起动的每台应急发电机组，应设有起动装置，并配备至少能供3次连续起动的能源。储备的能源应受到保护，以免被自动系统耗尽，除非设有第二套独立的起动装置。此外，还应配备能在30min内能起动3次的第二能源，但人工起动能被证明是有效者除外。 |
|  | 12.7.1 | 安装与布置要求 | 依据《锅炉安全技术规程》，第5章，安全附件和仪表；第6章，燃烧设备、辅助设备及系统。 |
|  | 12.7.2 | 蒸汽锅炉的安全装置要求 | 依据《锅炉安全技术规程》，第5章，安全附件和仪表；5.1.2.1，对于安全阀的规定。 依据《GB/T 16507-2022 水管锅炉》，第7部分，安全附件和仪表； |
|  | 12.7.3 | 热介质锅炉的安全装置要求 | 依据《锅炉安全技术规程》，第5章，安全附件和仪表；第6章，燃烧设备、辅助设备及系统。 |
|  | 12.8.1 | 压力容器应根据所用规范、标准进行设计、制造、检验、验收，并取得发证检验机构的产品检验证书。 | 1、依据《压力容器》（GB150.2-2011） 4.1压力容器的制造、检验与验收依据 依据《特种设备安全技术规范》（TSG 21-2016） 4.1制造通用要求 |
|  | 12.8.2 | 压力容器的制造、检验与验收。 | 1、依据《压力容器》（GB150.2-2011） 4.1压力容器的制造、检验与验收依据 依据《特种设备安全技术规范》（TSG 21-2016）4 制造 6 监督检验 |
|  | 12.8.3 | 在压力容器上应设压力表以便监测容器内的压力，还应设一套压力传感器和一套安全阀或设两套安全阀对容器进行压力保护。 | 依据《特种设备安全技术规范》（TSG 21-2016）9 安全附件及仪表 9.1.3超压泄放装置的安装要求 9.2.1压力表 |
|  | 12.8.4 | 对于盛装液体的压力容器应设液位计及液位控制措施。 | 依据《特种设备安全技术规范》（TSG 21-2016）9 安全附件及仪表 9.2.2液位计 |
|  | 12.10.8 | 安全装置 | 依据《船舶与海上设施起重设备规范》4.3.2节要求编制，每根吊杆应按表12.3.1规定的试验负荷进行试验，试验程序应经同意。 |
| 暖通 |  |  |  |
|  | 13.1.2 | - 封闭机器区域应有足够的通风，所有存在积聚有害物质或爆炸火灾危险物质的区域均应设置安全、有效的通风。 | - 本条规定了有空气需求、积聚有害物质或爆炸火灾危险物质的区域的通风要求，应采取通风措施。通风可以促使封闭区域内有害物质或爆炸火灾危险物质的浓度降低，能有效降低有害物质或爆炸火灾危险物质的危害，例如电池间、油漆间、高压开关间等；并满足封闭机器区域的空气需求，例如压缩机、柴油机等机器放置于封闭区域内时的空气消耗需求。 |
|  | 13.1.3 | 通风系统的进风口应位于非危险区。若其进气管线通过一个危险程度更大的区域，其管线内压力应高于该区域 | 本条规定了通风系统进风口的布置及风管压力的要求，对进风口布置的要求是为了避免送风系统把有害物质或爆炸火灾危险物质吸入并送到封闭区域内；对风管压力的要求是为了避免把危险程度更大的区域内的气体吸入并送到危险程度稍小的区域内。 |
|  | 13.1.4 | 通风系统的排出管线应位于危险程度等于或小于该通风区域的露天区域，并应通向开敞空间，防止排出的污浊空气被本系统或其它系统所吸入。 | 本条规定了通风系统排出口的布置的要求，为了使排风系统排出的有害物质或爆炸火灾危险物质在大气中有利扩散稀释，并防止排出的气体污染其它区域。 |
|  | 13.1.5 | 危险区和非危险区的通风系统应彼此独立。 | 本条规定了危险区域所设置的通风系统应是独立的系统，为了防止危险区和非危险区互相干扰，以免通过风管窜入其它房间，防止火灾蔓延，造成严重后果。 |
|  | 13.1.6 | 当封闭区域内产生有害物质或爆炸火灾危险物质能造成相邻房间或区域的污染时，该封闭区域应保持负压；当封闭区域有人员常驻或对空气有清洁要求时，该封闭区域应保持正压；以确保气流组织由非危险区流向危险区，由危险等级低的区域流向危险等级高的区域。 | 本条规定了关于封闭区域气流组织的原则规定，为了防止有害物质或爆炸火灾危险物质扩散形成对相邻区域的影响，该封闭区域应保持负压；正压送风的目的是为了防止有害物质或爆炸火灾危险物质进入封闭区域。 |
|  | 13.1.7 | 所有的通风机应在其处所外易于到达的非危险处所设有应急关断设施；所有通风系统的主要进气口和排气口应能在通风区域的外边进行关闭；所有防火风闸应能在该通风处所的内外部进行关闭。 | 本条规定了通风机、进排气口和防火风闸的安全关闭原则，确保在火灾情况下可以易于关闭相关设施，防止火灾蔓延。 |
|  | 13.1.8 | - 在释放气体灭火剂之前，应确保被保护区域的所有通风机自动停止，防火风闸自动关闭。 | 本条规定了通风系统与火灾监测系统的联动逻辑关系，以避免气体灭火剂浓度被稀释，保证其达到灭火效果。 |
|  | 13.1.9 | 暖通空调系统电加热器控制回路中应具备下列安全措施： a)应与风机连锁，即风机不开时电加热器不开，电加热器关闭后，风机才能关闭（风机延迟关闭）； b)应装有风量开关，即无风时电加热器不开； c)应设有超温开关，即温度超过设定值时切断加热器电源。 | 本条规定是为了防止电加热器在风机关闭的情况下不断内循环加热，造成封闭区域温度不断升高，为了减少发生火灾的风险。 |
|  | 13.1.10 | 一般规定 | 本条规定了通风管道及防火风闸还应符合本规范防火结构等章节的适用规定。 |
|  | 13.2.1 | 通风设备采用防爆等级的设置条件 | - 本条文规定了通风设备采用防爆等级的设置条件。危险区设置的通风设备，一般用于排除、输送或处理燃烧或爆炸等危险性物质，由于设备内或外的空气中均含有燃烧、爆炸或有毒等危险性物质，遇火花即可能引起燃烧或爆炸事故，为此规定应采用满足该危险区防爆等级要求的防爆型通风设备。 |
|  | 13.2.2 | 不同危险等级的封闭区域之间的气压设计要求 | 本条文规定了不同危险等级的封闭区域之间的气压设计要求。为了防止更高危险等级区域的危险物质扩散对周围危险程度较小区域的影响，更高危险等级区域的气压应低于相邻但危险程度较小的区域，即负压。封闭的非危险区内通常安装有非防爆型的电气、仪表设备，封闭非危险区域的起亚应高于相邻危险区域的气压以保证安全，即正压。 |
|  | 13.2.3 | 存在可燃气体释放源的封闭危险区域的通风设计 | - 本条文规定了存在可燃气体释放源的封闭危险区域的通风设计要求。可以通过充分通风的手段使其可燃气体浓度降至安全范围之内。对于1类危险区处所，充分通风应满足1小时换气大于20次；对于2类危险处所，充分通风应满足1小时换气大于12次。 |
|  | 13.2.4 | 存在积聚毒性气体、使人窒息气体的区域的通风设计要求 | 本条文规定了存在积聚毒性气体、使人窒息气体的区域的通风设计要求。对于可能积聚毒性气体、使人窒息气体的区域，为了避免人员进入后中毒或窒息，应设置有效的排风并根据换气次数要求计算通风量。 |
|  | 13.2.5 | 通风管线的气压设计要求 | 本条文规定了通风管线的气压设计要求。与封闭区域相似，为了防止危险物质通过通风管线扩散至相邻区域，应避免不同程度危险区或危险区与非危险区之间直接相通并确保气体只能从危险程度较低的区域流向危险程度较高的区域。 |
|  | 13.2.6 | 危险区通风设备的备用设计和故障后控制设计要求 | 本条文规定了危险区通风设备的备用设计和故障后控制设计要求。当危险区采用机械通风时，下列情况可不计机械通风故障的影响： - 封闭或半封闭式的危险区设置备用的独立通风系统； - 当通风设备发生故障时，设置自动报警和自动启动等确保能稀释或排除危险物质的预防措 |
|  | 13.2.7 | 天然气发电机房、电池间等具有易燃易爆气体的封闭区域通风量的计算 | 本条规定了天然气发电机房、电池间等具有易燃易爆气体的封闭区域通风量的计算。 |
| 电气 |  |  |  |
|  | 14.2 | 主电源系统 | 依据IEC 61892-1以及海上油田供电实际情况，按照平台设发电机组、区域岸电以及单一平台外部电源供电三种模式要求。 |
|  | 14.3 | 应急电源系统 | 依据《海上固定平台安全规则》定义应急电源类型；结合海上油田供电实际情况，平台设置应急发电机时应满足应急设备供电18h。 对于无人驻守平台，依据IEC 61892-2并结合海上油田实际情况予以规定。 |
|  | 14.4 | 供配电系统 | 依据IEC 6189-2 对平台供配电系统接地电流予以规定。 |
|  | 14.5 | 照明 | 依据IEC 6189-2 对平台照明系统中涉及到安全的条目进行规定。 |
|  | 14.6 | 电伴热设施和电加热设备 | 依据IEC 6189-2 对平台电伴热设施和加热器设备在设计和使用中影响到安全的一般技术要求进行规定。 |
|  | 14.7 | 电缆 | 依据CCS钢质海船入级规范和IEC 61892对电缆要求予以规定。 |
|  | 14.8 | 接地、防雷及防干扰措施 | 依据CCS钢质海船入级规范和IEC 61892对接地、防雷和防干扰予以规定。 |
|  | 14.9 | 危险场所内的电气设备 | 依据GB 3836.15对危险区域内电气设备、电缆和照明设备予以规定。 |
| 仪表及控制系统 |  |  |  |
|  | 15.2.5 | 中控室或者中控设备间机柜门上应设置中控手操盘。盘面应包含蜂鸣器、ESD主要关断级别报警灯/确认启动按钮、复位按钮、声光测试按钮、报警确认按钮。针对有消防系统和灭火系统的平台还应设置主备设备切换开关及启动按钮。 | 根据目前海上平台CONSOLE盘设计实际作法编制 |
|  | 15.3 | 井口安全控制系统 | 根据目前海上平台井口控制盘设计作法编制 |
|  | 15.4.3 | - 手动应急关断按钮应设置在直升机甲板、救生艇登乘处所、井口区附近等关键地点。中控室手操盘上或中控设备间机柜门上设置手动应急关断按钮。 | 依据目前海上油气田火气设备布置及选型设计作法编制 |
|  | 15.5.2.2 | 当探测到的可燃性气体其浓度达到爆炸下限的20%时，应在火气系统上进行声、光报警; 浓度达到爆炸下限的50%时，应在火气系统上进行声、光报警和相应的关断。 | 依据目前海上油气田火气设备布置及选型设计作法编制 |
|  | 15.5.2.3 | 当探测到的有毒气体其浓度达到职业接触限值的100%时，应在火气系统上进行连续的声、光报警; 浓度达到职业接触限值的200%时应在火气系统上进行声、光报警和相应的关断。 | 依据目前海上油气田火气设备布置及选型涉及作法编制 |
|  | 15.6 | 高完整性压力保护系统（HIPPS） | 依据目前海上油气田高完整性压力保护系统设计设计作法编制 |
| 生活区 |  |  |  |
|  | 16.5.2 | 所在海域最低水温小于10 ℃的平台，医务室应设有供抢救落水人员用的温水浴盆。 | 参考GB50176-2016中的相关标准，寒冷地区一般指冬季最低水温低于10℃的地区，例如渤海、黄海、东海海域。 |
| 防火结构 |  |  |  |
|  | 17.5 | - 被动防火 | 依据ISO 13702 12 Passive fire protection。 |
| 消防系统 |  |  |  |
|  | 18.3.2（b） | 设置柴油机驱动的消防泵，柴油机应能就地启动和遥控启动，柴油机应能连续启动6次，柴油储量应能保证消防泵至少连续工作18小时； | 依据FSS CODE 2.2.2.1作为应急消防泵驱动力的柴油机，这些起动装置，应能在30min内至少使柴油机驱动的动力源起动6次，并在前10min内至少起动2次。 |
|  | 18.6.2 | 瓶组型灭火系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式。 | 依据GB50898《细水雾灭火系统技术规范》3.6.1瓶组型灭火系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式。 |
|  | 18.6.3 | 泵组型灭火系统应具有自动、手动控制方式。 | 依据GB50898《细水雾灭火系统技术规范》3.6.1泵组系统应具有自动、手动控制方式。 |
| 救逃生系统 |  |  |  |
|  | 19.11.4 | 在平台上有可能遭遇到H2S气体或高浓度CO2的工作处所，每一位现场操作人员应配备一套全面罩式、正压自给式呼吸装置，该装置的额定供气时间应至少为30 min。必要时可配备集中式供气系统； | 依据《海洋石油安全管理细则》第六十九条在已知存在含硫油气生产设施上，全员配备正压式空气呼吸器，并配备一定数量的备用气瓶及1台呼吸器空气压缩机。 |
|  | 19.11.5 | - 生活区按照平台总人数配备全面罩式、正压自给式呼吸装置，额定供气时间不应少于15 min；其他区域根据作业人数和作业性质配备正压自给式呼吸器。 | 依据《海洋石油安全管理细则》第六十九条在已知存在含硫油气生产设施上，全员配备正压式空气呼吸器，并配备一定数量的备用气瓶及1台呼吸器空气压缩机。 |
|  | 19.13.1 | 登艇集合区的面积应不低于0.35m2/人。配置呼吸器的平台，集合区面积不低于0.56m2/人。 | 依据SOLAS中第25条集合站，有集结和指挥乘客用的宽敞场地，每位乘客所占面积至少为0.35m2。参考NFPA101配置呼吸器时人员所占面积增大，结合国内项目实践集合区面积推荐0.56m2/人。 |
|  | 19.14 | 临时避难所 | 参考ABS、DNV等规范内容，结合海上平台已有临时避难所设置。 |
| 助航标志与信号 |  |  |  |
|  | 20.2.1 | 助航标识灯 | 依据GB17380-2020对助航标识灯光强和射程予以规定。 |
|  | 20.2.2 | 障碍灯 | 依据GB/T 37307对障碍灯安装要求予以规定，依据CAP 437和MH/T 6012对障碍灯的强度予以规定。 |
|  | 20.2.3 | 雾笛 | 依据《海上固定平台安全规则》规定了雾笛的听程和音响信号要求。 |
| 通信 |  |  |  |
|  | 21.1.2 | 一般规定 | - 依据实际取证要求，增加了：无线电设备应取得政府颁发的电台执照及MMSI证书。 |
|  | 21.2.1 | 外部通信设备 | 明确：21.2.1.1通信中心平台 增加：21.2.1.2奈伏泰斯英文名称（NAVTEX） 增加：21.2.1.3奈伏泰斯英文名称（NAVTEX） 明确：21.2.1.4通信中心平台、无人驻守作业平台及有栈桥连结并设有救生艇筏的应急通信配置 删除：21.2.1.5还应遵守《民用直升机海上平台运行规定》（民航总局令第67号） 增加：21.2.1.8光纤通信及微波配置要求 |
|  | 21.2.2 | 内部通信设备 | 根据安全要求规定：21.2.2.4通信中心平台应配备冗余广播告警系统（A/B双主机）。 根据安全要求规定：21.2.3视频监控、AIS及雷达的配置要求。 |
|  | 21.4 | 电源 | 依据设计需求：21.4.1主电源和应急电源应能向重要通信设备供电及作为通信设备备用电源的蓄电池组充电。 |
|  | 21.6 | - 电缆及接地 | 修改引用章节：21.6.1.3通信电缆及危险区内的通信电缆应符合本《规范》14.1、14.8 的有关规定。 |
|  |  | 注： | - 根据国家对A1A2海区规定，增加：中国A1海区参见“海事局公告2009年第5号-关于发布我国A1A2海区覆盖范围的公告”。 |